Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Dla Gminy Zduny

Zduny, luty 2016 r.

Niniejsze opracowanie powstało dzięki

wsparciu finansowemu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu

Opracowanie

Autorzy:

mgr inż. Dariusz Kałużny

inż. Kamila Jędrzejak

inż. Ewa Klimek

mgr Olga Frońda

mgr Damian Majewski

inż. Daria Jarońska

inż. Katarzyna Korzeniewska

Adres biura:

NUVARRO Sp. z o. o.

ul. Reymonta 23, Posada

62-530 Kazimierz Biskupi

tel. (63) 233 00 15

e-mail: biuro@nuvarro.pl

Spis treści

Streszczenie	6

1.	Wstęp	10

1.1.	Cel opracowania	10

1.2.	Podstawy formalne opracowania	11

1.2.1.	Prawo międzynarodowe	11

1.2.2.	Prawo polskie	15

1.3.	Zakres opracowania	26

2.	Charakterystyka Gminy	28

2.1.	Lokalizacja Gminy	28

2.2.	Środowisko naturalne	30

2.3.	Demografia	31

2.4.	Mieszkalnictwo	32

2.5.	Działalność gospodarcza	34

2.6.	Rolnictwo i leśnictwo	36

2.7.	Transport i komunikacja	37

2.8.	Gospodarka wodno-ściekowa	39

2.9	 Gospodarka odpadami	40

3.	Infrastruktura energetyczna gminy	41

3.1.	System elektroenergetyczny	41

3.2.	System ciepłowniczy	42

3.3.	System gazowy	43

3.4. Odnawialne źródła energii	43

4.	Metodologia opracowania PGN i inwentaryzacji emisji CO2	49

4.1.	Podstawowe założenia przyjęte w Planie	49

4.2.	Metodologia inwentaryzacji	49

4.3.	Źródła danych	51

5.	Wyniki inwentaryzacji emisji CO2	53

5.1.	Działalność samorządowa	53

5.1.1.	Budynki użyteczności publicznej	53

5.1.2.	Oświetlenie uliczne	56

5.1.3.	Transport publiczny	57

5.1.4.	Gospodarka odpadami	58

5.1.5.	Gospodarka wodno-ściekowa	58

5.2.	Działalność społeczna	59

5.2.1.	Mieszkalnictwo	59

5.2.2.	Przemysł i usługi	65

5.2.3.	Produkcja energii	67

5.2.4.	Transport prywatny	68

5.3.	Odnawialne źródła energii na terenie gminy	69

6.	Bilans inwentaryzacji emisji CO2 w roku bazowym 2014	70

7.	Prognoza na rok 2020	79

8.	Identyfikacja obszarów problemowych	84

9.	Analiza SWOT	85

10.	Plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2	88

10.1.	Cele strategiczne i szczegółowe oraz zakładany poziom redukcji emisji do roku 	2020	88

10.2.	Plan działań	89

10.3.	Planowane działania	92

10.4.	Harmonogram działań	135

11.	Wdrożenie planu – aspekty organizacyjne i finansowe	138

11.1.	Finansowanie przedsięwzięć	138

11.2.	System monitoringu i oceny	158

Spis rysunków	163

Spis tabel	166

- Streszczenie

Konieczność opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zduny wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy, pozwalające osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Podstawą opracowania efektywnego Planu była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy (w dwóch obszarach: Samorząd i Społeczeństwo) oparta na jej bilansie energetycznym. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zidentyfikowane niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Inwentaryzacja CO2 – wnioski

Zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną na terenie gminy Zduny końcowe zużycie energii w roku bazowym wyniosło 90 169,85 MWh energii. Z kolei całkowita emisja CO2 do atmosfery w roku bazowym wyniosła 25 139,59 t CO2.

Grupa, która zdecydowanie dominuje w bilansie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla jest grupa Społeczeństwo, która konsumuje 96,52% energii na terenie Gminy oraz emituje 94,25% ilości dwutlenku węgla.

Sektorem o największym zużyciu energii są gospodarstwa domowe (32 859,56 MWh energii), które wykorzystały 36,44% zużytej energii na terenie gminy Zduny. Na drugim miejscu znajdują usługi, które w ogólnym bilansie zużyły 36,43% energii. Pozostałe sektory zinwentaryzowane na terenie gminy Zduny stanowią zdecydowany mniejszy udział w ogólnym bilansie zużycia energii na terenie Gminy.

Nośnikiem energii dominującym w strukturze zużycia paliwa jest węgiel kamienny, którego zużycie w roku bazowym wynosiło 24 044,20 MWh energii, czyli 26,67%. Drugim nośnikiem, co do wielkości zużycia jest ciepło sieciowe, którego zużycie wynosiło 20 679,72 MWh, co stanowi 22,93% zużycia energii na terenie Gminy.

Największą emisję zanotowano przy wykorzystaniu węgla kamiennego, a mianowicie 8 199,07 t CO2, co stanowi blisko 32,61% całkowitej emisji na terenie Gminy. Na drugim miejscu znajduje się energia elektryczna i ciepło sieciowe, których wykorzystanie spowodowało emisję w wysokości 5 405,12 i 5 397,41 t CO2, czyli po 21,50 i 21,47%.

Na terenie Gminy występują instalacje wykorzystujące odnawialne źródła, które produkują zieloną energię, a tym samym są bezemisyjne. Wykazano, że w 2014 roku 2 400 MWh energii eklektycznej i 14,98 MWh energii cieplnej pochodziło ze źródeł odnawialnych. Produkcja takiej ilości energii z OZE przyczyniła się do redukcji emisji o 1 953,91 t CO2/rok.

Po wnikliwej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zduny w roku 2014, można stwierdzić, że każdy mieszkaniec Gminy zużył 12,10 MWh energii rocznie, a tym samym wyprodukował około 3,37 t CO2/rok.

Inwentaryzacja źródeł i wielkości emisji oraz przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła 
na zidentyfikowanie obszarów problemowych. W związku z wynikami bazowej inwentaryzacji emisji stwierdzić należy:

- Głównym emiterem CO2 w gminie Zduny jest sektor związany z gospodarstwami domowymi;

- Drugim największym emiterem CO2 w gminie Zduny jest sektor związany z usługami;

- Znaczna część mieszkań ogrzewana jest węglem – najbardziej emisyjnym nośnikiem energii;

- Największy prognozowany wzrost zużycia energii oraz emisji CO2 nastąpi w sektorze transportu, przemysłu i usług.

Gmina Zduny poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do poprawy, jakości powietrza na jej obszarze, a w szczególności do:

- Redukcji emisji gazów cieplarnianych;

- Zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- Redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Są to cele, które będą przyświecać Gminie nie tylko do 2020 roku, ale i w dalszej perspektywie czasu. Realizacja założeń długoterminowych będzie możliwa dzięki podejmowaniu konkretnych działań ukierunkowanych na poprawę, jakości powietrza. 
Do kluczowych zadań należy zaliczyć:

- Planowany proces termomodernizacji budynków publicznych

- Wymiana kotłów węglowych na bardziej sprawne kotły

- Planowany rozwój i wspieranie instalacji OZE

- Modernizacja dróg gminnych

- Program edukacyjny z udziałem Gminy

- Planowany wzrost udziału energii odnawialnej w skali kraju do 15% w końcowym zużyciu energii w roku 2020

- Zewnętrzne źródła finansowania

- Wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczenie emisji 
w skali europejskiej i krajowej

- Rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność (np. tanie świetlówki energooszczędne)

- Wymiana sprzętu AGD/RTV itp. na energooszczędne

Cel strategiczny

Priorytetem gminy Zduny jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Stopień redukcji emisji określany jest w oparciu o prognozę na 2020 rok, która stanowi wariant podstawowy przy podejmowaniu działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej i z uwzględnieniem wzrostu gospodarczego. Wariant docelowy określa, zatem możliwą wielkość redukcji emisji w stosunku do wariantu podstawowego. Docelowy poziom emisji (w 2020 roku) powinien wynieść 24 612,40 t CO2/rok, czyli o 2,10% mniej niż prognozowana emisja w 2020 roku. W stosunku do redukcji zużycia energii, wskaźnik efektywności energetycznej dla wariantu prognozowanego, powinien wynieść 3,34%. Natomiast udział energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do prognozowanego roku 2020 wyniesie 4,31%, a wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku 2014 wyniesie 80,59%.

Cele szczegółowe

Celem strategicznym jest redukcja emisji dwutlenku węgla, a jego osiągnięcie jest możliwe poprzez realizację celów szczegółowych. Zdefiniowano następujące cele szczegółowe:

- Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych

- Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym i rolnym

- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

- Promocja i edukacja oraz wspieranie idei proekologicznych

Mimo braku zanotowanych przekroczeń, jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu na terenie gminy Zduny w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przewidziano działania mające na celu obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych w wyniku eliminacji niskosprawnych urządzeń, a także zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków ograniczającą straty ciepła.

Z uwagi na brak czynnego składowiska odpadów na terenie gminy Zduny w Planie nie przewidziano działań inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie emisji wywołanej gospodarką odpadami.

Wszelkie działania zaproponowane w Planie są zgodne z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Osiągnięcie założonego celu strategicznego jest możliwe poprzez realizację konkretnych działań w wyznaczonym okresie czasowym tj. do 2020 roku. W niniejszym opracowaniu wyszczególniono zadania:

- Inwestycyjne,

- Nieinwestycyjne (edukacyjne).

Zadania, których realizatorem jest gmina Zduny powinny zostać wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Pozostałe przedsięwzięcia pochodzą z aktualnych Planów Rozwoju lub innych dokumentów określających strategię działania danego podmiotu 
i pozostają w gestii ich realizatorów.

# Wstęp

Cel opracowania

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Zduny to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne. Ponadto dokument ten ma na celu przeprowadzenie analizy możliwych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, których wdrożenie przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, zwiększenia produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a tym samym do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Niniejszy dokument jest narzędziem mającym przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, który obejmuje:

- Redukcję gazów cieplarnianych

- Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

- Redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem cały obszar terytorialny gminy Zduny. Na płaszczyźnie regionalnej, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy jakości powietrza 
na obszarach, na których odnotowano znaczące przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Natomiast w ujęciu lokalnym zadaniem Planu jest uporządkowanie działań podejmowanych przez gminę sprzyjających wymienionym niżej celom:

- Dokonanie oceny stanu sytuacji w gminie w zakresie emisji gazów cieplarnianych

- Wskazanie tendencji rozwojowych

- Dobór działań, które mogą przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych, zmniejszenia wykorzystania energii finalnej oraz wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

- Wskazanie źródeł finansowania planowanych działań

- Wskazanie podmiotów gminnych odpowiedzialnych za realizacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

## Podstawy formalne opracowania

Wychodząc naprzeciw trendom zmierzającym do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a przede wszystkim w trosce o środowisko naturalne gmina Zduny na mocy uchwały 
nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 kwietnia 2015 r. przystąpiła do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

Podstawą formalną opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zduny jest umowa zawarta pomiędzy gminą Zduny, a firmą NUVARRO 
z siedzibą w Posadzie w dniu 7 października 2015 r.

Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz realizacja zawartych w nim przedsięwzięć wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r., które określają wyzwania związanie ze zmianą klimatu oraz stworzenie optymalnego modelu gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolnej do konkurencji na europejskim i globalnym rynku.

Istotą sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - zgodnie z definicją zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych płynących z działań obniżania emisji CO2, m.in. poprzez zmniejszenie energochłonności, wzrost świadomości obywateli oraz wdrożenie nowych innowacyjnych technologii, co w konsekwencji spowoduje wzrost konkurencyjności gminy.

Na szczeblu prawa międzynarodowego i krajowego, Polska posiada zobowiązania redukcji gazów cieplarnianych i zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych. 
W poniższych punktach zostały przedstawione dokumenty, które zostały wykorzystane 
w niniejszym opracowaniu.

### Prawo międzynarodowe

Ocieplenie klimatu oraz ciągły wzrost gospodarczy spowodował nasilenie produkcji gazów cieplarnianych oraz ubożenie złóż nieodnawialnych. Pierwszy raport IPCC dotyczący obecnych i przewidywanych zmian klimatu, spowodował rozpoczęcie negocjacji klimatycznych na forum ONZ, które trwają nieprzerwalnie od 1991 r. Istotną kwestią tych negocjacji stała się ratyfikacja przez państwa protokołu z Kioto (COP3), zobowiązującego do redukcji emisji gazów cieplarnianych o ok. 5% do 2012 r. Kolejnym ważnym aspektem było sporządzenie pakietu klimatyczno-energetycznego tzw. „3x20%”, w którym 
to Komisja Europejska określiła cele państw członkowskich Unii Europejskiej na rok 2020, które obejmują:

- Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. w stosunku do roku 1990,

- Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% do 2020 r.,

- Zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię.

Powyższe dokumenty stały się główną podstawą do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, choć nie jedyną. Kolejne, ważne dokumenty, które są ujęte w PGN zostały przedstawione poniżej.

Dokumenty strategiczne na poziomie globalnym:

- Dokument końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju Rio+20 „Przyszłość jaką chcemy mieć” (2012 r.) - Dokument podzielony na 
8 części, w których zawarte są kwestie zrównoważonego rozwoju oraz potwierdzono odpowiedzialność za realizację wcześniej podjętych zobowiązań tj.: Deklaracja Sztokholmska z 1972 r., Deklaracja z Rio z 1992 r., Agenda 21 oraz Milenijne Cele Rozwoju i inne sektorowe porozumienia międzynarodowego.

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) - Traktat podpisany w 1992 r. w Rio de Janeiro, określający międzynarodową współpracę dotyczącą emisji gazów cieplarnianych, ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.

- Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (1997 r.) – Najważniejszy dokument Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, na jego mocy kraje rozwinięte, zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

- Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w 1992r. w Rio de Janeiro – umowa międzynarodowa określająca zasady ochrony i korzystania 
z bioróżnorodności.

- Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji w 2000 r. – wielostronna umowa dotycząca promowanie działań na rzecz krajobrazu, i jego ochrony.

- Konwencja z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP) z jej protokółami dodatkowymi – jego celem jest ograniczenie zanieczyszczeń trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi (TZO). Konwencja określa odpowiednie substancje oraz zasady dotyczące produkcji, importu i eksportu tych substancji.

Polityka Unii Europejskiej dotycząca ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej opiera się na szeregu dyrektyw, rezolucji i zobowiązań między krajami Unii:

- Europa 2020 – Strategia rozwoju na okres od 2010 do 2020 r. Do głównych celów Europa 2020 należą: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r.; zwiększenie wykorzystania OZE do 20%, zwiększenie efektywności energetycznej o 20%.

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie korzystającej z zasobów (2011/2068(INI)) i związany z nią Plan działań na rzecz zasobo-oszczędnej Europy zawarty w komunikacie Komisji" (COM(2011)0571).

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. (2011/2095(INI)) i związana z nią Mapa drogowa do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r. przedstawiona w Komunikacie Komisji Europejskiej (COM(2011)0112).

- Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu (COM(2013) 216 wersja ostateczna) – zawiera wytyczne krajów członkowskich, które są pomocne w tworzeniu ich krajowych strategii. Mają one przygotować państwa do radzenia sobie ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych.

- VII ogólny, unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” (7 EAP) – Program określa trzy priorytetowe obszary do których należą ochrona środowiska naturalnego 
i zwiększenie odporności ekologicznej, przyspieszenie zasobo-oszczędności rozwoju niskoemisyjnego, oraz ograniczenie zagrożeń dla zdrowia i dobrostanu ludzi.

- Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (KOM(2011) 244 wersja ostateczna) - określa sześć celów obejmujących główne czynniki utraty różnorodności biologicznej i umożliwiających zmniejszanie najsilniejszych presji na przyrodę.

- Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju UE (KOM(2001) 264 wersja ostateczna) – głównymi celami tego dokumentu jest ograniczenie zmiany klimatu, negatywnych skutków oraz kosztów, jakie obciążają środowisko naturalne, ochrona zasobów naturalnych i gospodarowanie nimi.

- Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (KOM(2011) 808 wersja ostateczna).

- Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

- Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

- Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

- Dyrektywa 2009/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.

- Dyrektywa 2009/29/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

- Dyrektywa 2008/50/EC, o jakości powietrza CAFE – celem tej dyrektywy jest między innymi ocena jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów krajów europejskich, zapewnienie udostępniania informacji na temat jakości powierza społeczeństwu oraz promowanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ograniczania zanieczyszczenia powietrza.

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie planu działania w dziedzinie energii do 2050 r., przyszłości z energią.

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie bieżących wyzwań i szans związanych z energią odnawialną na europejskim wewnętrznym rynku energii.

- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego – Społecznego i Komitetu Regionów z 23 grudnia 2013 r. „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobo-oszczędnej mobilności 
w miastach”.

- Zielona księga Komisji Europejskiej pt. „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030”.

- Biała księga Komisji pt. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobo-oszczędnego systemu transportu”.

### Prawo polskie

Regulacje prawne mające wpływ na planowanie energetyczne w Polsce można znaleźć w kilkunastu aktach prawnych. Planowanie energetyczne, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami, realizowane jest głównie na szczeblu gminy.

Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest obecnie wymagane żadnym przepisem prawa. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest realizacją zasady zrównoważonego rozwoju, zapisanej w Konstytucji RP w art.5 (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483), stanowiącym, iż RP zapewnia ochronę środowiska, kierując się właśnie tą zasadą.

Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku oraz wynika z zachęt finansowych proponowanych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze akty prawne wspierające idee poprawy efektywności i ograniczenia emisji do powietrza:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.) – w prawie ochrony środowiska można wskazać kilka instrumentów, dotyczących niskiej emisji. Dział II poświęcony jest ochronie powietrza. Artykuły w tym dziale dotyczą kluczowych zmian związanych z wdrażaniem Dyrektywy 2008/50WE (CAFE). Ponadto wprowadzono przepisy sankcyjne za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551 z późn. zm.) - oznacza stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2014 r., poz. 712) – Określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. Na mocy ustawy z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zmniejszającego zapotrzebowanie na energię o określoną wartość, inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana „premią termomodernizacyjną”.

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) - Głównym efektem ustawy jest realizacja celów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii wynikających z dokumentów rządowych przyjętych przez Radę Ministrów, tj. Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku oraz Krajowego Planu Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych. Ważnym efektem przyjęcia ustawy o odnawialnych źródłach energii jest wyodrębnienie i usystematyzowanie mechanizmów wsparcia dla energii z OZE zawartych dotychczas w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) – Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obowiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku energii i rynków ciepła oraz ochroną odbiorców. Prawo energetyczne reguluje racjonalizacje zużycia energii w instytucjach publicznych i prywatnych świadczących usługi społeczeństwu oraz zmniejszenie energochłonności gospodarki.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.).- Ustawa reguluje sprawy związane m.in. z obowiązkiem sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 poz. 1200) – Określa zasady sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej, kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, a także sposobu opracowania krajowego planu działania mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) – Ustawa obejmuje zasady postępowania w sprawach udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, oceny oddziaływania na środowisko, i transgranicznego oddziaływania na środowisko. A także zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn. zm.) - Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania.

Dokumenty strategiczne na poziomie kraju:

•	Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności (MAiC styczeń 2013 r.) - dokument określający główne trendy, wyzwania, 
i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres, co najmniej 15 lat.

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) - Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie.

•	Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 2020 - to kluczowy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku, fundamentalny dla określenia działań rozwojowych w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

•	Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – Umowa Partnerstwa (MIR 21.05.2014 r.) - to najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli funduszy europejskich w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa.

•	Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, perspektywa do 2020 r. (BEiŚ), Warszawa 2014 r. - Głównym celem strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnym i przyszłym pokoleniom, z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę.

•	Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Ministerstwo Gospodarki, listopad 2009 r. - Wyznacza ona cele na poziomie krajowym i określa kierunki rozwoju energetyki państwa, prognozuje zapotrzebowanie na energię oraz programuje działania wykonawcze do roku 2012, które skutkować mają wypełnieniem międzynarodowych zobowiązań z zakresu ochrony środowiska. W dokumencie podkreślono potrzebę rozwoju odnawialnych źródeł energii.

•	Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej - opracowanie stanowi odpowiedź na konieczność przestawienia polskiej gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, która wynika ze zobowiązań, jakie Polska podjęła na szczeblu prawa międzynarodowego. Program będzie, zatem uwzględniał wytyczne najważniejszych dokumentów Unii Europejskiej dotyczących przechodzenia 
na gospodarkę niskoemisyjną.

•	Krajowy Plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych - Określa on krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia 
w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej.

•	Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej - został przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na końcowe wykorzystanie energii w poszczególnych sektorach gospodarki.

•	Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 - Polityka ekologiczna to dokument strategiczny, który przez określenie celów 
i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu.

•	Polityka Klimatyczna Polski - pozwoli na wywiązanie się ze zobowiązań wynikających 
z Konwencji. Wymaga 6% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku bazowego 1988 Polska może osiągnąć bez poniesienia dodatkowych kosztów. Możliwe jest jednak osiągnięcie aż 40% redukcji do 2020 roku. W tym wypadku niezbędne jest jednak prowadzenie polityki energetycznej, przemysłowej i leśnej, a także zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zduny wykazuje w swoich zapisach zgodność 
z poniższymi dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie regionalnym:

- Uchwała Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej” – Jest to dokument przygotowany w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągniecia wartości dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu. Wskazanie właściwych działań wymaga zidentyfikowania przyczyn ponadnormatywnych stężeń oraz rozważenia możliwych sposobów ich likwidacji. Jest elementem polityki ekologicznej regionu. Stąd zaproponowane w nim działania muszą być zintegrowane z istniejącymi planami, programami, strategiami, innymi słowy muszą wpisywać się w realizację celów makro-skalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy tym uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.

Dokument został przyjęty uchwałą nr XXXIX/769/13, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. Podstawowymi działaniami wskazanymi w Programie do realizacji na terenie całej strefy wielkopolskiej są:

- Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez likwidację starych kotłów (poprzez podłączenie do sieci cieplnej lub zastosowanie ogrzewania elektrycznego) lub ograniczenie emisji (poprzez zmianę paliwa, wymianę kotłów na nowe niskoemisyjne).

- Ograniczenie zużycia produkowanej energii i poprzez to ograniczenie emisji na obszarze przekroczeń poprzez termoizolację budynków.

- Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła lub wykorzystania energii wiatru, które stanowiłyby uzupełniające źródła pozyskiwania energii cieplnej.

- Poprawę stanu dróg istniejących – utwardzenie poboczy w celu redukcji wtórnego unosu pyłu drogowego.

- Budowę obwodnic, w celu wyprowadzenia emisji poza obszary o gęstej zabudowie.

- Utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą).

- Zmianę środków transportu komunikacji miejskiej zasilanych olejem napędowym na autobusy zasilane alternatywnym paliwem gazowym CNG.

- Tworzenie przyjaznych dla środowiska stref ograniczonego transportu, popularyzację transportu miejskiego oraz cyklistów.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest w pełni skorelowany z Programem ochrony powietrza. Wszystkie działania przewidziane w Planie zostały zweryfikowane pod względem zgodności z Programem oraz wpływu na realizację założonych w nim celów.

- Program Ochrony Środowiska Dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015

Wojewódzkie programy ochrony środowiska realizują założenia polityki ekologicznej państwa. Przedmiotowy dokument diagnozuje stan środowiska naturalnego województwa wielkopolskiego, wskazuje cele, kierunki działań oraz zadania, których realizacja przyniesie poprawę jego stanu i przyczyni się do ochrony jego zasobów zarówno biotycznych jak i abiotycznych.

Program ustanowił cele perspektywiczne, pełniące rolę osi priorytetowych, które wyznaczają grupy celów realizacyjnych. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wpisywał się w następujące cele i kierunki działań w zakresie ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii:

- Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa:

- Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji w powietrzu poprzez wdrożenie programów ochrony powietrza.

- Wzmocnienie systemu monitoringu powietrza.

- Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla, jako paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych 
i zastępowanie go innymi, bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii (np. wody geotermalne, energia słoneczna, energia wiatrowa, energia biomasy z lokalnych źródeł).

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.

- Wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach poprzez wykorzystanie do celów komunalnych ciepła odpadowego 
z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych.

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

- Modernizacja układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, 
w tym wprowadzanie nowoczesnych technik spalania,

- Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania, a także poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących zanieczyszczenia.

- Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców województwa wielkopolskiego, zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji 
o środowisku oraz zrównoważona polityka konsumpcyjna.

- Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, sprzyjającej równoważeniu wykorzystania walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska.

- Wdrożenie mechanizmów zapewniających aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska.

- Uchwała nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku - Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.

Strategia rozwoju województwa jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju regionu. Jest to podstawowe narzędzie prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej. Strategia stanowi ważny element polityki regionalnej – uwzględnia zapisy dokumentów krajowych (np. Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, strategie sektorowe i inne dokumenty rządowe powiązane z rozwojem regionalnym) oraz zasady europejskiej polityki regionalnej.

Działania planowane w niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą wpisywać się w następujące cele operacyjne:

Cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami:

- Cel 2.4. Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami kopalin oraz ograniczanie skutków ich eksploatacji

- Cel 2.5. Ograniczanie emisji substancji do atmosfery

- Cel 2.10. Promocja postaw ekologicznych

- Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 jest, zatem jedną z ważniejszych strategii sektorowych dla Wielkopolski, przygotowaną w ramach zadań samorządu województwa. Celem Strategii jest nakreślenie ogólnych kierunków działań Województwa Wielkopolskiego w zakresie wzrostu efektywności energetycznej 
i rozwoju odnawialnych źródeł energii na lata 2012-2020, umożliwiających zrównoważony rozwój gospodarczy regionu, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców oraz wypełnianie zobowiązań wynikających 
z przyjętego przez Polskę pakietu klimatyczno-energetycznego.

W Strategii określono, że Wielkopolska będzie regionem:

- O znaczącym udziale lokalnie wytwarzanej energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu,

- Efektywnym energetycznie,

- Rozwijającym się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

- Konkurencyjnym gospodarczo w sektorze odnawialnych źródeł energii,

- Ze świadomym ekologicznie społeczeństwem,

- W którym rozwijane będą nowe technologie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększania efektywności energetycznej.

Główne cele i założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą również zgodne 
z priorytetami wyznaczonymi na szczeblu powiatu i gminy, które zostały określone w poniższych dokumentach strategiczno-planistycznych:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Zduny

Program ochrony środowiska jest dokumentem określającym cele i zadania administracji państwowej oraz samorządów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki jej zasobami. Jego opracowanie wynika z artykułu 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, który zobowiązuje zarządy województw, powiatów 
i gmin do opracowania programów ochrony środowiska, mających na celu realizację polityki ekologicznej państwa. Program definiuje cele i priorytety ekologiczne na najbliższe 4 lata, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki wraz z niezbędnymi mechanizmami do osiągnięcia wyznaczonych celów.

W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, zostały w nim ujęte takie zagadnienia jak:

- cele ekologiczne gminy,

- priorytety ekologiczne gminy,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych w gminie,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne  
i środki finansowe w gminie.

Z punktu widzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej kluczowym zagadnieniem jest aspekt ochrony powietrza. Do czynników mających wpływ na jakość powietrza na terenie gminy Zduny zaliczyć można: niską emisję, zanieczyszczenia komunikacyjne oraz zanieczyszczenia przemysłowe.

Niska emisja związana jest ze stosowaniem paliwa stałego w urządzeniach grzewczych w budynkach mieszkalnych jak i w małych zakładach przemysłowo-usługowo-handlowych. Stosowanie  paliwa  stałego  powoduje  wprowadzanie  do  atmosfery znacznych  ilości  dwutlenku  siarki,  tlenku  węgla  oraz  tlenków  azotu  i  innych  związków. Ponadto podczas spalania paliw stałych emitowane są do atmosfery pyły.

Emisja komunikacyjna dotyczy głównie obszarów przyległych do dróg najczęściej uczęszczanych, w przypadku gminy jest to droga krajowa nr 15. Pojazdy poruszające się po drogach wprowadzają gazy i pyły do powietrza. Ilości wprowadzanych gazów i pyłów zależą od natężenia ruchu, rodzaju pojazdów, rodzaju paliwa, wieku pojazdów oraz nawierzchni dróg.

Działania zmierzające do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Zduny polegają na :

- modernizacji dróg nie utwardzonych,

- nasadzeniu pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych,

- modernizacji systemu ogrzewania w gminach m.in. poprzez wykorzystanie bardziej ekologicznych źródeł ciepła niż węgiel,

- budowie ścieżek rowerowych,

- promowaniu komunikacji zbiorowej.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Zduny (2012 r.)

Podstawowy dokument planistyczny na podstawie którego prowadzona jest polityka przestrzenna gminy. Podstawą prawną opracowania Studium jest uchwała Rady Miejskiej w Zdunach XV/108/2012 z dnia 30 marca 2012 r. Istotą sporządzonego Studium było wskazanie terenów przygotowanych pod lokalizację elektrowni wiatrowych oraz towarzyszącej im infrastruktury elektroenergetycznej i drogowej we wsi Baszków, Bestwin i Ruda. Na terenach niewykorzystanych pod obiekty i urządzenia związane z elektrowniami wiatrowymi przewiduje się dalsze rolnicze użytkowanie terenu.

Program ochrony środowiska dla powiatu krotoszyńskiego na lata 2012-2015 
z perspektywą na lata 2016 – 2019

Dokument powstał w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Obszar powiatu krotoszyńskiego ma charakter typowo rolniczy. Dominują przedsiębiorstwa z branży przetwórstwa spożywczego, będące także emiterami zanieczyszczeń. Celem nadrzędnym Programu jest sukcesywna poprawa stanu środowiska oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację zaplanowanych działań polegających między innymi na: utrzymaniu różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, ochronie naturalnej różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, rekultywacji terenów zdegradowanych, podniesieniu efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej poprzez promowanie termomodernizacji i wykorzystanie energii odnawialnej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwiększaniu zdolności retencyjnej zlewni poprzez budowę małych zbiorników retencyjnych, ograniczeniu niskiej emisji oraz zmniejszeniu uciążliwości hałasu, zwłaszcza na terenach zabudowanych.

Strategia rozwoju powiatu krotoszyńskiego na lata 2014 – 2020

Dokument określający cele i kierunki polityki rozwoju powiatu. W dokumencie zawarto diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu krotoszyńskiego, charakterystykę poszczególnych gmin, analizę mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń. Wizja powiatu została sformułowana następująco: „konkurencyjny, bezpieczny i otwarty Powiat Krotoszyński, miejscem, w którym wszyscy mieszkańcy znajdą dogodne warunki do rozwoju osobistego i zawodowego”. Misją zaś jest: „sprawnie, partnersko, z troską o potrzeby społeczności podejmować i koordynować działania rozwojowe na rzecz wzrostu konkurencyjności powiatu i poprawy warunków życia mieszkańców”. Celem generalnym strategii jest „wzmocnienie potencjału powiatu na rzecz poprawy warunków życia, rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców”. Dla realizacji celu generalnego wyznaczono cele strategiczne, które polegają na: zwiększeniu potencjału społecznego powiatu, zrównoważonemu wykorzystaniu potencjału przestrzennego, w tym środowiska, wzmocnieniu potencjału powiatu poprzez dobre zarządzanie i partycypację obywatelską, oraz zwiększeniu potencjału ekonomicznego powiatu.

Informacja  o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie krotoszyńskim w roku 2014

Celem dokumentu jest przedstawienie stanu środowiska naturalnego w powiecie krotoszyńskim oraz wyników z działalności kontrolnej.

Gmina Zduny należy do dwóch Związków Międzygminnych. Są to:

- „Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy” z siedzibą w Krotoszynie, zajmujący się realizacją zadań  z zakresu gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami;

- „EKO SIÓDEMKA” z siedzibą w Krotoszynie, zajmujący się realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt.

W roku  2014 jakość  powietrza  na  terenie  powiatu krotoszyńskiego monitorowano w jednym punkcie w miejscowości  Chwaliszew,  metodą  pasywną. Metodą tą prowadzono badania stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.

Na podstawie przeprowadzonych badań strefę wielkopolską, a tym samym powiat krotoszyński zakwalifikowano do klasy A dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu PM2,5 oraz metali oznaczanych w pyle PM10, a także do klasy C dla pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.

Badaniu zostały poddane także wody powierzchniowe, wody podziemne, jakość gleby i ziemi, monitoring  hałasu i pól elektromagnetycznych, gospodarka odpadami.

W gminie Zduny zlokalizowanych jest 18 zakładów objętych nadzorem kontrolnym WIOŚ. W roku 2014 przeprowadzono 1 kontrolę, w wyniku której wydano 1 zarządzenie pokontrolne.

## Zakres opracowania

Zakres Planu został określony według wytycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje m.in.:

- Opis stanu obecnego

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla

- Prognozę emisji dwutlenku węgla w roku 2020

- Identyfikację obszarów problemowych

- Analizę SWOT

- Wskazanie celów strategicznych i szczegółowych

- Działania i zadania zaplanowane na cały okres objęty Planem

- Finansowanie przedsięwzięć

- System monitoringu i oceny

- Odziaływanie na środowisko Planu i zadań w nim założonych

Przy opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wzięto pod uwagę następujące założenia:

- Plan obejmuje cały obszar geograficzny gminy Zduny

- W planie skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych oraz poprawie efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE

- Uwzględniono współuczestnictwo podmiotów będących producentami (ENERGA  Operator SA., Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu) oraz odbiorcami energii (podmioty przemysłowe, gospodarstwa domowe, podmioty publiczne, transport)

- Plan obejmuje obszary, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne)

- W Planie przewidziano działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii

- Zapewniono spójność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z opracowanymi, bądź tworzonymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi.

Interesariuszami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są m.in.:

- Gmina Zduny

- Jednostki podległe gminie Zduny

- Przedsiębiorcy funkcjonujący na terenie gminy Zduny

- Mieszkańcy gminy Zduny

- Rolnicy z terenu gminy Zduny

- Podmioty związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Zduny

- Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zlokalizowane na obszarze gminy Zduny

# Charakterystyka Gminy

  - Lokalizacja Gminy

Gmina Zduny jest gminą o charakterze miejsko-wiejskim, położoną w południowej części Wysoczyzny Kaliskiej, na granicy województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego w powiecie krotoszyńskim.  Gmina oddalona jest od miasta powiatowego Krotoszyn o 7 km. Centralnym ośrodkiem gminy jest miasto Zduny, gdzie następuje koncentracja funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz administracyjnej. Gmina Zduny graniczy z następującymi gminami:

- od zachodu i południa z gminami Cieszków (powiat milicki) i Jutrosin (powiat rawicki);

- od północy z gminami Kobylin i Krotoszyn;

- od wschodu - z miastem Sulmierzyce.

Rysunek nr 1. Położenie gminy Zduny na tle województwa wielkopolskiego i powiatu krotoszyńskiego

Źródło: wikipedia.org

Na terenie gminy Zduny zlokalizowane jest jedno miasto - Zduny oraz 6 wsi sołeckich z przysiółkami. Są nimi: Baszków, Bestwin, Chachalnia, Konarzew, Perzyce i Ruda.

Powierzchnia gminy Zduny jest równa 8 520 ha, co stanowi 11,93% powierzchni powiatu krotoszyńskiego oraz 0,4% województwa wielkopolskiego.

Rysunek nr 2. Plan gminy Zduny

Źródło: wikipedia.org

Gmina Zduny jest gminą, w której dominującą funkcją jest rolnictwo. Skład powierzchni gminy został przedstawiony w poniższej tabeli.

Tabela nr 1. Skład powierzchni gminy Zduny

| Skład obszaru gminy | Rok 2014 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ilość [ha] | Skład procentowy do ogólnej powierzchni gminy: |
| Użytki rolne | 4 883 | 57% |
| Grunty leśne i zadrzewione | 3 178 | 37% |
| Grunty pod wodami | 27 | 0,6% |
| Grunty zabudowane i zurbanizowane | 407 | 5% |
| Nieużytki | 17 | 0,3% |
| Tereny różne | 8 | 0,1% |
| Ogółem | 8 520 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z powyższej tabeli wynika, iż 57% powierzchni gminy, która wynosi łącznie 8 520 ha, stanowią użytki rolne. Na terenie gminy brak jest większych cieków i zbiorników wodnych, stąd grunty pod wodami stanowią niewielki odsetek jej powierzchni. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 407 ha (5%) powierzchni, zaś grunty leśne i zadrzewione znajdują się na drugim miejscu i zajmują łącznie 3 178 ha. Udział nieużytków i terenów różnych w ogólnej powierzchni stanowi znikomy procent.

  - Środowisko naturalne

Pod względem geograficznym, wschodnia część gminy Zduny leży na obszarze tzw. Wału Krotoszyńskiego, zachodnia zaś część należy do subregionu Kotliny Kobylińskiej. Gmina Zduny ma charakter typowo rolniczy, a w krajobrazie dominują pola, łąki i lasy. Obszar obfituję w zwierzynę łowną i owoce runa leśnego. Lasy zajmują 37% powierzchni gminy Zduny. Jest to wyższy procent od średniej krajowej, która wynosi 28%. Użytki rolne natomiast to 57% wszystkich gruntów w gminie. Średnia krajowa to 59%.
Na terenie gminy znajdują się interesujące rezerwaty przyrody. W rezerwacie "Baszków" rośnie unikatowa paproć "Długosz królewski", w rezerwacie "Mszar Bogdaniec" ochroną objęte zostały torfowiska. Na obszarze leśnym między gajówką Helenopol, a szosą Chachalnia - Chwaliszew, planuje się utworzenie rezerwatu "Cienista Buczyna". Należy również wspomnieć o trzech pomnikach przyrody w miejscowościach:

- Leśniczówka Rochy (1995 rok, aleja drzew pomnikowych – dąb szypułkowy);

- Baszków (1976 rok, 326 dąb szypułkowy);

- Zduny (1976 rok, dąb szypułkowy).

Na terenie gminy Zduny oprócz Rezerwatów Przyrody znajdują się również Obszary Chronionego Krajobrazu, Natura 2000 - obszary ptasie i siedliskowe. Wszystkie formy ochrony przyrody występujące na terenie gminy Zduny zostały przedstawione na poniższej mapie, obrasowującej jednocześnie skalę ich zasięgu.

Rysunek nr 3.Obszary chronione na terenie gminy Zduny

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Pod względem klimatycznym, gmina Zduny należy do krainy wchodzącej w skład Regionu Śląsko – Wielkopolskiego. Region ten charakteryzuje się dominującym wpływem mas powietrza polarnomorskiego znad Oceanu Atlantyckiego i zdecydowanie mniejszym wpływem powietrza kontynentalnego. Wpływa to na rozkład temperatury i opadów atmosferycznych w ciągu roku. Najczęściej pojawiającą się masą powietrza jest wilgotne powietrze polarno– morskie przynoszące znad północnego Atlantyku wzrost zachmurzenia i opady. Znacznie rzadziej napływa powietrze polarno - kontynentalne z obszarem źródliskowym w sektorze wschodnim oraz powietrze zwrotnikowe. Przeważające kierunki wiatrów nawiązują do kierunku napływu mas powietrza. Stąd najczęściej obserwowane wiatry pochodzą z W i SW, stosunkowo rzadziej pojawiają się wiatry N i NE. Ich średnia roczna występowania nie przekracza 10%. Niewielkie różnice we frekwencji głównych kierunków wiatru zarysowują się pomiędzy poszczególnymi porami roku. W zimie wiatry z WW i SW pojawiają się na całym obszarze gminy z częstością około lub ponad 20%, w porze letniej frekwencja wiatrów W wynosi 25%.

Okres wegetacyjny na terenie gminy Zduny trwa od 210 do 220 dni. Średnia temperatura miesiąca lipca wynosi 18,9C, zaś stycznia -1,2C. Dla scharakteryzowania rejonu gminy Zduny posłużono się danymi meteorologicznymi IMGW w Warszawie dla Stacji Meteorologicznej w Kaliszu, która jest w stosunku do rozpatrywanego terenu najbardziej reprezentatywną ze stacji znajdujących się w aktualnie obowiązującym „Katalogu danych meteorologicznych” – tabela poniżej.

Tabela nr 2. Dane meteorologiczne z IMGW w Warszawie dla Stacji Meteorologicznej w Kaliszu

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnia miesięczna temperatura [oC] | -0,7 | -1,1 | 1,9 | 6,9 | 12,7 | 16,8 | 17,8 | 17,5 | 13,8 | 8,5 | 1,9 | -0,8 |
| Średnia prędkość wiatru [m/s] | 4,43 | 3,71 | 4,24 | 3,5 | 3,24 | 2,86 | 3,11 | 2,64 | 2,94 | 3,99 | 3,56 | 4,09 |
| Natężenie słoneczne [kWh/m2] | 22,03 | 37,69 | 69,03 | 98,45 | 123,7 | 150,28 | 128,6 | 117,14 | 75,8 | 48,8 | 26,67 | 21,29 |

Źródło: Dane na okres 1971-2000 roku, wg: www.mir.gov.pl

  - Demografia

Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 roku, gminę Zduny zamieszkuje 7 454 osób, co stanowi około 9,69% ludności powiatu krotoszyńskiego. Przy powierzchni gminy stanowiącej 85,2 km2 gęstość zaludnienia wynosi 87 osób/km2. 
Od roku 2009 odnotowano systematyczny wzrost liczby ludności do roku 2014, co pokazuje tabela nr 3 oraz rysunek nr 3.

Tabela nr 3. Liczba ludności w gminie Zduny w latach 2009 – 2014

| Wybrane dane statystyczne | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Powiat 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność | 7 121 | 7 269 | 7 322 | 7 344 | 7 427 | 7 454 | 76 959 |
| Ludność 1km2 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 108 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek nr 4. Liczba ludności w gminie Zduny w latach 2009 – 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

  - Mieszkalnictwo

Na koniec 2014 roku na terenie gminy Zduny zarejestrowano 1 352 budynki mieszkalne, co daje łącznie 2 051 mieszkań, o powierzchni użytkowej równej 187 916 m2. Przeciętny metraż przypadający na jedną osobę wynosi 25,21 m2 powierzchni użytkowej. Na terenie miasta dominuje zabudowa wielorodzinna, zaś na obszarach wiejskich jednorodzinna, co przekłada się na liczbę mieszkań. Tendencje te przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4. Liczba budynków i mieszkań w gminie Zduny

|  | Miasto | Obszar Wiejski | Gmina |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba budynków | 811 | 542 | 1 352 |
| Liczba mieszkań | 1 366 | 685 | 2 051 |
| Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań | 116 353 | 71 563 | 187 916 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na obszarze gminy Zduny zanotowano 594 budynków wybudowanych przed rokiem 1918. Najwięcej budynków powstało w latach 1979 – 1988. Liczbę budynków w obiektach wybudowanych w danych latach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5. Struktura wieku budynków w gminie Zduny

| Wiek budynków | Przed 1918 | 594 |
| --- | --- | --- |
|  | 1918 - 1944 | 187 |
|  | 1945 - 1970 | 219 |
|  | 1971 - 1978 | 240 |
|  | 1979 - 1988 | 352 |
|  | 1989 - 2002 | 135 |
|  | 2003-2013 | 223 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Według danych statystycznych z 2014 roku 97,1% ludności korzysta z sieci wodociągowej, 47,4% z kanalizacji, a aż 69,2% ludności na terenie gminy Zduny korzysta z instalacji gazowej.

Mieszkalnictwo wielorodzinne

Na terenie gminy Zduny występują wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, do których należą m.in.:

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Mickiewicza 13, Zduny

- Wspólnota mieszkaniowa Konarzew ul. Parkowa 9, ul. Parkowa 11 ul. Parkowa 13 ul. Parkowa 15, Konarzew

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Sulmierzycka 2, Zduny

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Rynek 18, Zduny

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Ostrowska 35, Zduny

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Kolejowa 17, Zduny

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Siejew 3 i 4

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Ostrowska 33 i 35

- Wspólnota mieszkaniowa ul. 1 Maja 12, Zduny

- Wspólnota mieszkaniowa ul. Madalińskiego 1

  - Działalność gospodarcza

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31.12.2014 r.) na terenie gminy Zduny zarejestrowano 585 podmiotów gospodarczych, z czego 567 podmiotów pochodzi z sektora prywatnego, w tym 453 podmiotów stanowią osoby fizyczne. Na terenie gminy przeważają mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią ponad 96% ogółu. Na drugim miejscu znajdują się przedsiębiorstwa małe zatrudniające od 10 do 49 osób, które stanowią blisko 3,2%. Pozostały odsetek stanowią przedsiębiorstwa średnie. Przedsiębiorstwa wielkie 
i duże na terenie gminy Zduny nie występują.

Tabela nr 6.Liczba przedsiębiorstw w gminie Zduny

| Zmienne |  | Rok 2014 |
| --- | --- | --- |
| Liczba przedsiębiorstw | Mikro (0-9) | 562 |
|  | Małe(10-49) | 19 |
|  | Średnie (50-249) | 4 |
|  | Duże (250-999) | 0 |
|  | Wielkie ( 1000 i więcej) | 0 |
|  | Ogółem | 585 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba przedsiębiorstw w gminie Zduny na przestrzeni systematycznie wzrastała, co pokazuje poniższy rysunek. W roku 2014 liczba przedsiębiorstw zwiększyła się o 13,3%
 w porównaniu do roku 2009.

Rysunek nr 5. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2009 – 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Najwięcej zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy Zduny działa w sektorze usług (385 przedsiębiorstw), następnie w sektorze przemysłu i budownictwa (136 przedsiębiorstw), a najmniej w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa 
(54 przedsiębiorstwa). Procentowy rozkład pokazuje poniższy rysunek.

Rysunek nr 6. Procentowy udział poszczególnych sektorów w gminie Zduny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Do kluczowych przedsiębiorców z terenu gminy Zduny należą:

- BM Kobylin Sp. z o. o., ul. 1 Maja 3, Zduny

- Dünya Döner Kebab, ul. Przemysłowa 3, Zduny

- Kruk Transport, ul. Kobylińska 33, Zduny

- Blending Sp. z o. o., ul. Towarowa 1, Zduny

- PHU S. j. R.M.T. LUDZIS, ul. Towarowa 1, Zduny

- Rosmosis-Wawrzyniak Sp. z o. o., Perzyce 46

- Firma MADAR Marian Stanisławski, ul. Łacnowa 13, Zduny

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego Lanius Sp. J. M. Sudomirski, T. Patryjas, J. Patryjas, ul. Sieniutowa 25, Zduny

- Bud Mal S. C. Maria Minta, Szymon Minta, ul. Masłowskiego 2, Zduny

- Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

- Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Sosnowa 14, 98-200 Sieradz (Biedronka)

- P.H.U. Jolanta Motławska, ul. Kobylińska 42, Zduny

  - Rolnictwo i leśnictwo

Gmina Zduny jest gminą, w której dominującą funkcją jest rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych w roku 2014 wynosiła 4 883 ha, co stanowił 57% jej całkowitej powierzchni. Jak pokazuje poniższy rysunek na terenie gminy Zduny najwięcej jest gospodarstw rolnych 
o powierzchni 10 ha i więcej (36%), oraz 5do 1 ha (26%). Trzecie miejsce zajmują gospodarstwa o powierzchni od 1-5 ha (24%), natomiast gospodarstw o powierzchni do 
od 5-10 ha jest najmniej i stanowią one 14% ogółu.

Rysunek nr 7.Powierzchnia gospodarstw rolnych w 2010 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewionych na terenie gminy Zduny wynosi 3 178 ha, a wskaźnik lesistości jest równy 37%. Dla porównania lesistość powiatu krotoszyńskiego wynosi 18,5%, a województwa wielkopolskiego 25,7%.

Dla porównania w poniższej tabeli przedstawiono lesistość oraz powierzchnię pozostałych gmin powiatu krotoszyńskiego w roku 2014. Należy zaznaczyć, iż wielkości te zmieniają się na przestrzeni lat.

Tabela nr 7. Lesistość gminy Zduny na tle pozostałych gmin powiatu krotoszyńskiego w 2014 r.

| Gmina | Powierzchnia gminy [ha] | Lesistość [%] |
| --- | --- | --- |
| Zduny | 8 520 | 37% |
| Sulmierzyce | 2 929 | 25% |
| Kobylin | 11 237 | 11% |
| Koźmin Wielkopolski | 15 269 | 6% |
| Krotoszyn | 25 552 | 28% |
| Rozdrażew | 7 947 | 0,4% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z powyższej tabeli wynika, iż gmina Zduny charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem lesistości na tle pozostałych gmin powiatu krotoszyńskiego. Największe kompleksy leśne zlokalizowane są w południowo – wschodniej części gminy.

  - Transport i komunikacja

Gmina Zduny posiada rozbudowaną sieć dróg, którą tworzą droga krajowa i liczne drogi powiatowe i gminne. Przez gminę przebiegają następujące drogi, będące 
w administracji:

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

- droga nr 15 relacji Trzebnica-Ostróda

- Zarządu Dróg Powiatowych w Krotoszynie

- droga nr 5129 P relacji Kobylin od grogi krajowej nr 36 (ul. Baszkowska)– Baszków-Zduny (ul. Kobylińska)-do drogi krajowej nr 15

- droga nr 5144 P relacji Baszków-Bestwin-Ruda-granica województwa dolnośląskiego

- droga nr 51654 P relacji Zduny (ul. Rynek, ul. Mickiewicza, Plac Skragi, 
ul. Ostrowska) – Chachalnia – Chwaliszew - granica powiatu ostrowskiego -(Chruszczyny)

- droga nr 5166 P relacji Krotoszyn (ul. Bolewskiego) – Chachalnia - granica województwa dolnośląskiego - (Ujazd)

- droga nr 5167 P relacji Zduny (ul. Sulmierzycka) - granica województwa  dolnośląskiego-(Ujazd)

- droga nr 5172 P relacji Zduny (Plac Kościuszki, ul. Kolejowa, ul. 1 Maja)-do drogi nr 5129 P

- droga nr 5500 P relacji (Pawłowo)- granica powiatu krotoszyńskiego –Baszków – Konarzew - Krotoszyn (ULICA BEZ NAZWY) - do drogi krajowej nr 15

Ponadto na terenie gminy Zduny istnieje rozbudowa sieć dróg gminnych, łączących okoliczne miejscowości. Sieć dróg w gminie Zduny przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek nr 8. Rozmieszczenie dróg na terenie gminy Zduny

Źródło: http://zduny.e-mapa.net/

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaj i ilość pojazdów, które przejechały odcinek drogi krajowej nr 15.

Tabela nr 8. Ilość pojazdów na drodze krajowej przebiegającej przez gminę Zduny

| Pojazdy/Droga | Liczba pojazdów |
| --- | --- |
|  | Droga krajowa nr 15 Granica województwa - Krotoszyn |
| Motocykle | 59 |
| Samochody osobowe | 5 265 |
| Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | 712 |
| Samochody ciężarowe z przyczepą | 625 |
| Samochody ciężarowe bez przyczepy | 255 |
| Autobusy | 55 |
| Ciągniki rolnicze | 18 |
| SUMA | 6 989 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (2010)

Pojazdy gminne

W skład pojazdów publicznych wchodzą pojazdy specjalne, którymi są wozy strażackie. W roku 2014 gmina posiadała 8 pojazdów strażackich, natomiast w 2015 roku gmina wzbogaciła się o jeszcze jeden pojazd specjalny.

Dowóz dzieci do szkół organizowany jest przez firmę zewnętrzną, której gmina Zduny zleca wykonywanie dowozu uczniów do szkół przez cały rok szkolny. W roku bazowym dowóz dzieci do placówek oświatowych organizowany był przez 3 autobusy, które łącznie wykonywały miesięcznie około 1 500 km.

  - Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka wodna

Na terenie gminy Zduny wodę ujmuję się z ujęć podziemnych. Według Głównego Urzędu Statystycznego (2014 rok) 97,1% ludności z terenu gminy korzysta z instalacji wodociągowej. W miejscowości Bestwin, Konarzew i Zduny zlokalizowane są stacje uzdatniania wody, których charakterystykę przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 9. Charakterystyka SUW na terenie gminy Zduny

| Lokalizacja SUW | Ilość studni | Wydajność SUW [m3/dobę] | Miejscowości zaopatrywane w wodę |
| --- | --- | --- | --- |
| Bestwin | 1 szt. studnia Ruda, 1 szt., studnia Bestwin | Razem obie studnie 370 m3/d | Ruda, Bestwin, Baszków, Rochy, Dziewiąte, Trzaski (własność Gminy Zduny) |
| Konarzew | 2 szt. studnie Konarzew | 190 m3/d | Konarzew, Perzyce (własność Gminy Zduny) |
| Zduny | b/d | b/d | Zduny, Chachalnia, Siejew, Ostatni Grosz (własność PGKiM w Krotoszynie) |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy i Miasta Zduny

Administratorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zduny jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o. o. Dodatkowo stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana w Zdunach należy do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie, które to jest jednocześnie jej administratorem.

Gospodarka ściekowa

Na terenie gminy Zduny zlokalizowana jest jedna nowoczesna, w pełni zautomatyzowanym mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, która została oddana do użytkowania 31 maja 2000 roku. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Zdunach przy ulicy Przemysłowej 1. Odbiera ona ścieki bytowo – gospodarcze z gospodarstw domowych, zakładów użyteczności publicznej oraz innych instytucji, jak również podczyszczonych ścieków przemysłowych. Nieczystości z terenu miasta doprowadzane są do oczyszczalni kanalizacją ogólnospławną. Dodatkowo pełni ona funkcję oczyszczalni zbiorczej dla miejscowości przylegających do Zdun, które nie są skanalizowane. Ścieki zwożone są także z ościennych gmin: Kobylin i Cieszków. Średnia wydajność oczyszczalni wynosi 2 120 m3/dobę, natomiast maksymalna 2400 m3/d. Należy zaznaczyć, że powstałe w procesie technologicznym oczyszczania ścieków odpady przekazywane są na gminne składowisko odpadów w Konarzewie. Oczyszczone ścieki odpowiadające normom określonym w pozwoleniu wodno-prawnym zrzucane są do rzeki Borownicy stanowiącej prawy dopływ Orli.

Ze względu na niewystarczające nasycenie terenu gminy siecią kanalizacyjną, odprowadzającą ścieki do oczyszczalni, odpady płynne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, a następnie taborem asenizacyjnym wywożone do oczyszczalnia ścieków w Zdunach. Ponadto część gospodarstw domowych wyposażona jest w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Obecnie moc przerobowa oczyszczalni wykorzystywana jest w 60%. Aby w pełni eksploatować oczyszczalnię, w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy i Miasta w Zdunach w najbliższym czasie umożliwi gminie Cieszków przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej i korzystanie z oczyszczalni. Wynika to z podpisanego porozumienia i "Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych". Planowane jest również założenie sieci sanitarnej w Baszkowie, Bestwinie i Konarzewie. Pomoże to m.in. w uporządkowaniu gospodarki ściekowej gminy Zduny.

  - . Gospodarka odpadami

Na terenie gminy Zduny zlokalizowane jest zamknięte już składowisko odpadów w miejscowości Konarzew. Składowisko to zostało uruchomione w 1994 roku, a zamknięte zostało w 2010 roku. Obecnie trwa proces przygotowania do rozpoczęcia prac rekultywacyjnych składowiska. Powierzchnia całkowita składowiska wynosi 1,76 ha.

Od 1 lipca 2013 roku Miasto i Gmina Zduny należą do Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA. Członkami Związku są m.in. Miasto i Gminy Krotoszyn, Miasto i Gmina Kobylin, Miasto Sulmierzyce i Gmina Cieszków. Siedziba Związku mieści się w Krotoszynie przy ulicy Kołłątaja 7. Związek uchwalił regulamin utrzymania czystości i porządku, który obowiązuje na terenie całego Związku. Z terenu Miasta i Gminy Zduny w imieniu Związku odbiór odpadów realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JANMAR Bella January z Krotoszyna.
System zbiórki odbywa się na bazie pojemników SM 110, SM120, SM 800, SM 1100 i kontenerów. Częstotliwość zbiórki odpadów zmieszanych jak i selektywnie zbieranych określona jest w regulaminie Związku.

# Infrastruktura energetyczna gminy

  - System elektroenergetyczny

Systemem elektroenergetycznym na terenie gminy Zduny zajmuje się ENERGA Operator SA.

Stacje transformatorowe i linie wysokiego napięcia

Na terenie gminy Zduny nie jest zlokalizowana żadna stacja transformatorowo - rozdzielcza WN/SN 110/15kV GPZ.  Odbiorcy z terenu gminy Zduny zasilani są z GPZ-tów: Krotoszyn Południe oraz Krotoszyn Północ. W stacji Krotoszyn Południe i Krotoszyn Północ zainstalowane są cztery transformatory WN/SN o łącznej mocy znamionowej 64 MVA. Rozdzielnie WN 110 kV przedmiotowych GPZ-tów wykonane są w formie napowietrznej, natomiast rozdzielnie średniego napięcia SN 15 kV są w wykonaniu wnętrzowym.

Przez teren gminy Zduny przebiegają dwie linie wysokiego napięcia WN 110 kV o łącznej długości 6,998 km relacji Krotoszyn Północ-Milicz oraz Gostyń-Krotoszyn Południe.

Linie średniego napięcia

Długość napowietrznych linii średniego napięcia SN 15kV przebiegających przez teren gminy Zduny wynosi 57,2 km, zaś kablowych 3,85 km.

Linie niskiego napięcia

Linie niskiego napięcia stanowią linie napowietrzne i kablowe o napięciu 0,4kV, zasilające bezpośrednio odbiorców komunalno-bytowych, sektora usług oraz drobny przemysł. Jak podaje ENERGA Operator SA. długość linii napowietrznych przebiegających przez teren gminy Zduny wynosi 54,47 km, zaś kablowych 33,28 km.

Na terenie gminy Zduny znajduje się 57 stacji transformatorowych SN/nn stanowiące własność ENERGA Operator SA. Ponadto znajdują się 4 stacje transformatorowe niestanowiące własności ENERGA Operator SA.

Poniższy rysunek przedstawia mapę sieci elektroenergetycznej WN oraz sieci SN na terenie gminy Zduny.

Rysunek nr 9. Mapa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Zduny

Źródło: ENERGA Operator SA

Na załączniku mapowym zieloną kreską oznaczono linie WN, czerwoną kreską oznaczono linie SN, natomiast czarnym trójkątem słupowe stacje transformatorowe SN/nn, a czarnym kwadratem kubaturowe stacje transformatorowe SN/nn.

Oświetlenie uliczne

Właścicielem opraw oświetleniowych na terenie gminy Zduny w ilości 513 sztuk jest Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Do własności gminy Zduny należy jedynie kilka sztuk lamp.

  - System ciepłowniczy

Na terenie gminy Zduny nie występuje sieć ciepłownicza. System ciepłowniczy stanowią głównie kotłownie lokalne zlokalizowane na terenie gminy. Gmina Zduny jest zarządcą 3 kotłowni zbiorowych w następujących lokalizacjach:

- Kotłownia Zduny, ul. Łacnowa 60 (ciepło dostarczane do ul. Łacnowa 58 oraz ul. Łacnowa 60)

- Kotłownia Zduny, os. Madalińskiego 4 (ciepło dostarczane do os. Madalińskiego 3, os. Madalińskiego 4, Wspólnota os. Madalińskiego 1, Wspólnota os. Madalińskiego 2)

- Kotłownia Zduny, ul. Kobylińska 38 (ciepło dostarczane do ul. Kobylińska 38 oraz ul. Kobylińska 40).

  - System gazowy

Na terenie gminy Zduny istnieje rozbudowany system gazowy, którym zarządza Polska Spółka Gazownictwa. Eksploatowany gaz na terenie gminy to gaz wysokometanowy, należący do grupy E. System gazowy na terenie gminy Zduny stanowią gazociągi, przyłącza gazu i stacje gazowe. Charakterystyka infrastruktury gazowej zarządzanej przez Polską Spółkę Gazownictwa przedstawia się następująco:

- długość gazociągów: L=62,89 km w tym gazociągi średniego ciśnienia L=57,9 km, niskiego ciśnienia L=16,85 km;

- przyłącza gazu: 1 003 szt. w tym przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych 920 szt.;

- stacje gazowe: gmina Zduny zasilana jest ze stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I stopnia Q=3 200 m3/h w miejscowości Zduny ul. 1 Maja (własność OGP GAZ SYSTEM), stacji II stopnia Q= 1 600 m3/h w miejscowości Zduny ul. 1 Maja (własność PSG) i stacji II stopnia Q=300 m3/h w miejscowości Zduny ul. Podgórna (własność PSG).

- 3.4. Odnawialne źródła energii

Energia ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Zduny obejmuje przede wszystkim energię słońca i wiatru. Wśród właścicieli prywatnych zastosowanie znalazły kolektory słoneczne, które energię słońca wykorzystują do przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są dwie turbiny wiatrowe i istnieje duży potencjał na budowę następnych.

Energia wiatru

Potencjał gminy w obrębie odnawialnych źródeł energii nie jest wykorzystany.  Gmina Zduny zlokalizowana jest na terenie o stosunkowo wysokiej prędkości wiatru w ciągu roku. Jak pokazują dane Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla typowych lat meteorologicznych dla stacji w Kaliszu, średnia prędkość wiatru wynosi ok. 3,48 m/s.

Tabela nr 10. Średnie miesięczne prędkość wiatru dla stacji meteorologicznej w Kaliszu

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Śr. rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnia prędkość wiatru [m/s] | 4,43 | 3,71 | 4,24 | 3,5 | 3,24 | 2,86 | 3,11 | 2,64 | 2,94 | 3,99 | 3,56 | 4,09 | 3,48 |

Źródło: MIiR

Na tle Polski, gmina Zduny ma duże predyspozycje do wykorzystania energii pochodzącej z siły wiatru. Na rysunku poniżej, widzimy, że gmina ta leży w bardzo korzystnej strefie energetycznej, którą mogłaby wykorzystać do produkcji energii.

Rysunek nr 10.Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Źródło: Energetyka odnawialna w Wielkopolsce uwarunkowania rozwoju, Poznań 2012

Rysunek nr 11.Techniczny potencjał energii wiatru dla Wielkopolski i poszczególnych powiatów

Źródło: Energetyka odnawialna w Wielkopolsce uwarunkowania rozwoju, Poznań 2012

Obecnie na terenie gminy Zduny zlokalizowane są dwie turbiny wiatrowe. Turbina wiatrowa o mocy 1 MW zlokalizowana jest na działce nr 864 w Zdunach, natomiast druga turbina wiatrowa również o mocy 1 MW znajduje się na działce nr 763/1 w miejscowości Konarzew. Dodatkowo inwestorzy przygotowują dokumentacje dla 3 kolejnych turbin wiatrowych.

Energia słońca

Równie wysoki potencjał przejawia się w energii słonecznej jak pokazuje tabela 
i rysunek poniżej. Gmina Zduny znajduje się w części wysokiego promieniowania słonecznego. Największe natężenie występuje w miesiącach letnich. Energia słoneczna może być pobierana przez instalacje kolektorów słonecznych, które będą wykorzystywać energię słońca do podgrzewania wody lub systemy PV, które z kolei wyprodukują energię elektryczną.

Tabela nr 11. Średnia miesięczne natężenie słoneczne ze stacji meteo w Kaliszu

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Śr. rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Natężenie słoneczne [kWh/m2] | 22,03 | 37,69 | 69,033 | 98,45 | 123,703 | 150,28 | 128,6 | 117,14 | 75,8 | 48,8 | 26,67 | 21,29 | 22,03 |

Źródło: Dane z okresu 1971-2000 wg: www.mir.gov.pl

Rysunek nr 12. Rejonizacja zasobów energii słonecznej w Polsce

Źródło: Energetyka odnawialna w Wielkopolsce uwarunkowania rozwoju, Poznań 2012

Rysunek nr 13. Roczne sumy promieniowania słonecznego dla Wielkopolski

Źródło: Energetyka odnawialna w Wielkopolsce uwarunkowania rozwoju, Poznań 2012

Potencjał energii słonecznej istniejący w gminie Zduny klasyfikuje się jako III stopień 
(w skali IV stopniowej). Takie natężenie promieniowania słonecznego zapewnia ekonomiczne przetwarzanie promieni w energię użyteczną. Potencjał ten jest wystarczający do wykorzystania na potrzeby bytowe mieszkańców do podgrzewania ciepłej wody, natomiast nie zaspokoi w pełni, ze względu na dużą zmienność dobową i sezonową, potrzeb grzewczych i przemysłowych.

Istnieje uargumentowana możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych na innych budynkach użyteczności publicznej. Przykłady przedstawiono na rysunkach poniżej.

Rysunek nr 14. Budynek Zespołu Szkół w Zdunach, ul. Łacnowa 26

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl

Rysunek nr 15. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, ul. Strzelecka 10

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl

Rysunek nr 16. Budynek Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl

Energia geotermalna

Energia geotermalna jest to energia pochodząca ze źródła ziemi, gdzie znajdują się rozległe masy gorącego strumienia cieplnego, który można wykorzystać poprzez np.: instalacje pomp ciepła, ciepłownie geotermalne i elektrownie geotermiczne.

Jak pokazuje poniższa mapa, gmina Zduny jest położona w obszarze, o wysokiej temperaturze wód podziemnych, która sięga do 80oC, co rekomenduje montaż na przykład gruntowych pomp ciepła na terenie gminy.

Rysunek nr 17.Mapa gęstości ziemskiego strumienia cieplnego dla obszaru Polski

Źródło: Energetyka odnawialna w Wielkopolsce uwarunkowania rozwoju, Poznań 2012

# Metodologia opracowania PGN i inwentaryzacji emisji CO2

  - Podstawowe założenia przyjęte w Planie

Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych jest podstawowym warunkiem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.  Podstawę opracowania inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla stanowiły wytyczne Porozumienia Burmistrzów, ujęte w dokumencie „How to develop 
a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook”, który jest rekomendowanym opracowaniem, na którym należy się opierać podczas wykonywania inwentaryzacji. Publikacja ta zawiera podstawowe założenia dotyczące wykonania inwentaryzacji emisji CO2 na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Podręcznik SEAP umożliwia obliczania emisji gazów cieplarnianych wykorzystując standardowe wskaźniki emisji – IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) lub wykorzystania wskaźników LCA. Pierwszy wariant dotyczy obliczania emisji CO2, która wynika z końcowego zużycia energii na terenie gminy. Drugi wariant LCA (Life Cycle Assessment) – określa ilość wyprodukowanych gazów cieplarnianych z uwzględnieniem całego cyklu życia, który zaczyna się od wyprodukowania energii u źródła, poprzez transport oraz jego zużycie u odbiorcy. W niniejszym opracowaniu przyjęto metodę pierwszą, zgodną z zasadami IPCC, która charakteryzuje się mniejszym błędem szacunkowym i precyzją w wyznaczaniu wielkości emisji.

Według podręcznika SEAP rekomendowanym rokiem bazowym uwzględniającym zużycie energii na terenie danej gminy jest rok 1990. W przypadku niewystarczających danych z tego okresu, w celu określenia emisji, należy wykorzystać dane zebrane za rok, którem odpowiada największa ilość kompletnych danych. Dlatego też rokiem bazowym, dla którego zbierano dane niezbędne do przeprowadzenie inwentaryzacji emisji CO2 jest rok 2014. Jest to rok, dla którego istnieją najbardziej aktualne i kompletne dane dotyczące zużycia energii elektrycznej oraz paliw. Rokiem, dla którego prognozowana jest wielkość emisji jest rok 2020.

  - Metodologia inwentaryzacji

Dla określenia wielkości emisji CO2 przyjęto wskaźniki zgodnie z rzeczywistymi wskaźnikami na obszarze gminy. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe, by uzyskać informacje dotyczące zużytej energii w poszczególnych sektorach, do których zalicza się: sektor mieszkalny, sektor przemysłu i sektor publiczny oraz transport. 
Z poszczególnych sektorów zebrano 327 ankiet od mieszkańców i 6 ankiet od przedsiębiorstw, by uzyskać minimalny próg błędu oraz by wyliczona emisja była najbliższa faktycznej emisji na terenie gminy. Dodatkowo zwrócono się do operatorów nośników energii, w celu uzyskania zestawienia zużytej energii na terenie gminy. Z zebranych danych uzyskano wartość zużytej energii cieplnej i elektrycznej, którą przeliczono na ilość emisji CO2, zgodnie z zaleceniem podręcznika SEAP.

Na podstawie poniższego wzoru wyliczono ilość energii finalnej zużytej 
w poszczególnych sektorach. Jest to iloczyn ilości paliwa i wartości opałowej danego nośnika energii w jednostkach zależnych od jednostki energii.

E=ilość paliwa ∙Wop∙10-3 [MWh]

E 	-	energia finalna [MWh]

Wop 	-	wartość opałowa paliwa (tabela nr 12)

Następnie dokonano wyboru wskaźników emisji. Wskaźniki emisji określają, ile ton CO2 przypada na jednostkę zużycia poszczególnych nośników energii. Wielkość emisji wylicza się mnożąc odpowiedni wskaźnik emisji przez zużycie danego nośnika.

Wielkości emisji zostały obliczone w oparciu o formułę:

ECO2=E∙We [MgCO2]

gdzie:

ECO2 	-	oznacza wielkość emisji CO2 [Mg CO2]

E		-           oznacza ilość zużycie energii (elektrycznej, paliwa) [MWh]

We	-	oznacza wskaźnik emisji CO2 [Mg CO2/MWh] – tabela nr 12

Poniżej, w tabeli przedstawiona została wartość opałowa i wskaźnik emisji CO2 dla nośników energii, które były wykorzystane do obliczeń emisyjności na terenie gminy.

Tabela nr 12. Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji wykorzystywane w ramach inwentaryzacji emisji CO2

| Rodzaj paliwa | Wartość opałowa |  | Wskaźnik emisji [t CO2/MWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 0,001 | MWh | 0,812 |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 36,09 0,010025 | MJ/m³ MWh/m3 | 0,201 |
| Gaz ziemny zaazotowany | 31,54 0,008761 | MJ/m³ MWh/m3 | 0,198 |
| Ciepło sieciowe | 1,00 | MWh | 0,201 |
| Olej opałowy | 36,17 0,01005 | MJ/l MWh/l | 0,276 |
| Olej napędowy | 35,96 0,00999 | MJ/l MWh/l | 0,267 |
| Węgiel kamienny | 22,72 6,3111 | GJ/Mg MWh/Mg | 0,341 |
| Węgiel brunatny | 8,76 | GJ/Mg | 0,388 |
| LPG | 26,50 | MJ/l | 0,227 |
| Benzyna | 33,6 0,00933 | MJ/l MWh/l | 0,249 |
| Drewno | 20,00 | GJ/Mg | 0,000 |
| Inne paliwa kopalne | 1 | GJ/Mg MWh/Mg | 0,330 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SEAP, KOBiZE, i IPCC

W celu przedstawienia wielkości emisji gazów cieplarnianych innych, niż CO2, zastosowano (zgodnie z wytycznymi) przeliczniki oparte na potencjale globalnego ocieplenia dla poszczególnych gazów, opracowanego przez IPCC.

  - Źródła danych

W inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych uwzględnione zostały dane źródłowe na rok 2014 w zakresie:

- Zużycia energii elektrycznej

- Zużycia paliw kopalnych

- Zużycia paliw transportowych

- Zużycia energii ze źródeł odnawialnych

Źródłem danych o zużyciu energii były m.in.:

- Dane pozyskane w badaniu ankietowym na reprezentatywnych grupach odbiorców energii (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, sektor publiczny)

- Materiały udostępnione przez gminę

- Dokumenty strategiczne i planistyczne gminy

- Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego

W celu zebrania danych o zużyciu nośników energii posłużono się metodologią „bottom-up” (dla jednostek gminnych) oraz „top-down” (dla pozostałego obszaru gminy). Metodologia „bottom-up” polega na zbieraniu danych u źródła. Każda jednostka podlegająca inwentaryzacji podaje dane, które później agreguje się w taki sposób, aby dane były reprezentatywne dla większej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy analizie i obróbce danych oraz niepewność, czy cała docelowa populacja została ujęta w zestawieniu. Metodologia „top-down” polega natomiast na pozyskaniu zagregowanych danych dla większej jednostki obszaru lub populacji. Jakość danych jest wtedy generalnie lepsza, ponieważ jest mała ilość źródeł danych. Jeżeli zagregowane dane nie są reprezentatywne dla danego obszaru lub populacji, należy tak je przekształcić, aby jak najwierniej obrazowały zaistniałą sytuację. Głównym defektem tej metody jest mała rozdzielczość danych, która może ukryć trendy, mogące pojawić się przy większej rozdzielczości. Nie w każdej sytuacji da się zastosować dowolną metodologię – jest to uzależnione od dostępności danych i ich rodzaju. W wypadku gminy Zduny przy doborze sposobu zbierania danych wzięto pod uwagę ich dostępność, a przy analizie uwzględniono ograniczenia wynikające z przyjętej metody by w miarę możliwości zniwelować jej ograniczenia.

# Wyniki inwentaryzacji emisji CO2

  - Działalność samorządowa

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki emisji gazów cieplarnianych związanych 
z działalnością jednostek samorządowych gminy Zduny. Inwentaryzacja emisji w tym obszarze jest szczególnie istotna z uwagi na to, że gmina ma bezpośredni wpływ na poziom zużycia energii oraz związanej z nią emisją CO2. W inwentaryzacji uwzględnione zostały następujące sektory:

- Budynki użyteczności publicznej

- Oświetlenie uliczne

- Transport publiczny

- Gospodarka odpadami

- Gospodarka wodno – ściekowa

- Odnawialne źródła energii

    - Budynki użyteczności publicznej

W tym rozdziale uwzględniona została emisja CO2 wynikająca z danych dotyczących wszystkich budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zduny. W celu sporządzenia inwentaryzacji uzyskano dane dotyczące 21 budynków użyteczności publicznej – ilość i rodzaj zużytego paliwa do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zużytej energii elektrycznej na potrzeby bytowe. W skład listy wchodzą: budynki biurowe, handlowo-usługowe, ogólnodostępne budynki kulturalne oraz budynki szkół i instytucji badawczych.

Poniżej przedstawiona została lista budynków wraz z nośnikami energii, które są zużywane w danym obiekcie:

Tabela nr 13. Zużycie poszczególnych nośników przez budynki publiczne na terenie gminy Zduny

| Nazwa obiektu / Zużycie energii |  | Powierzchnia [m2] | Energia elektryczna [kWh/rok] | Gaz wysokometanowy [m3/rok] | Olej opałowy [l/rok] | Węgiel kamienny [t/rok] | Drewno/ inna biomasa [t/rok] | SUMA [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urząd Miejski w Zdunach | 1 673,00 | 13 200,00 |  |  | 121,0 |  | 776,84 |
| 2 | Zespół Szkół w Zdunach | b/d | 80 000,00 | 1 373,00 |  |  |  | 93,76 |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Baszkowie | 767,00 |  |  |  |  |  | b/d |
| 4 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach | 2 100,00 | 39 264,00 |  |  |  |  | 39,26 |
| 5 | Publiczne Przedszkole w Zdunach | 956,00 | 11 000,00 | 13 000,00 |  |  |  | 141,33 |
| 6 | Biblioteka Publiczna Zduny | 1 124,00 | 7 461,00 | 1 389,00 |  |  |  | 21,39 |
| 7 | Filia w Baszkowie | 96,00 | 1 210,00 | 1 593,00 |  |  |  | 17,18 |
| 8 | Filia Biblioteki w Konarzewie, Oddział Przedszkola w Konarzewie | 144,00 | 714,00 | 920,00 |  |  |  | 9,94 |
| 9 | Zdunowski Ośrodek Kultury | 148,00 | 2 700,00 | 1 900,00 |  |  |  | 21,75 |
| 10 | Izba Muzealna w Zdunach | 240,00 | 2 450,00 | 5 100,00 |  |  |  | 53,58 |
| 11 | PWiK w Zdunach Sp. z o. o. | 313,00 | 75 000,00 |  |  |  |  | 75,00 |
| 12 | Centrum Animacji Społecznej w Zdunach | 725,00 | 7 000,00 | 63 500,00 |  |  |  | 643,59 |
| 13 | Świetlica wiejska w Konarzewie | b/d |  |  |  |  |  | b/d |
| 14 | Świetlica wiejska w Perzycach | 550,00 | 3 400,00 | 25 100,00 |  |  |  | 255,03 |
| 15 | Budynek świetlicy wiejskiej, oddział przedszkola i strażnicy OSP Bestwin | 800,00 | 1 680,00 |  |  |  |  | 1,68 |
| 16 | Świetlica wiejska w Chachalni | 225,00 | 800,00 | 780,00 |  |  |  | 8,62 |
| 17 | Sala wiejska, strażnica OSP Ruda | 63,00 | 450,00 |  |  |  |  | 0,45 |
| 18 | Strażnica OSP Chachalnia | 51,00 |  |  |  |  |  | b/d |
| 19 | Budynek wielolokalowy w Baszkowie | b/d |  |  |  |  |  | b/d |
| 20 | Kostnica Baszków | 76,00 |  |  |  |  |  | b/d |
| 21 | Kościół ewangelicki w Zdunach | b/d |  |  |  |  |  | b/d |
| SUMA [MWh] |  |  | 246,33 | 1 149,42 | 0,00 | 763,64 | 0,00 | 2 159,39 |
| SUMA [t CO2] |  |  | 200,02 | 231,03 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 691,45 |

Źródło: Opracowanie własne

Z danych uzyskanych podczas inwentaryzacji wynika, że obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy Zduny w roku bazowym najwięcej wykorzystały energii pochodzącej ze spalania gazu wysokometanowego, bo aż 1 149,42 MWh, co spowodowało produkcje 231,03 t CO2. Natomiast spalanie węgla kamiennego w wysokości 763,64 MWh, spowodowało produkcję 260,4 t CO2. W przypadku wykorzystania przez budynki gminne energii elektrycznej w ilości 246,33 MWh, spowodowało wyemitowanie do atmosfery 200,02 t CO2.

Największe wykorzystanie energii zanotowano w budynku Urzędu Gminy w Zdunach, gdzie wykorzystanie energii było na poziomie 776,84 MWh. Dość wysokie wykorzystanie energii występuje także w Centrum Animacji Społecznej w Zdunach, w Świetlicy wiejskiej w Perzycach, w Urzędzie Miejskim w Zdunach, a także w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. Szczegółowe dane na temat zużycia energii przez poszczególne budynki zostały przedstawione na poniższym wykresie.

Rysunek nr 18. Zużycie energii w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej [MWh]

Źródło: Opracowanie własne

Poniżej przedstawiono zestawienie zużycia poszczególnych nośników energii wraz 
z produkcją dwutlenku węgla w roku bazowym przez obiekty użyteczności publicznej. W gminie Zduny zanotowano, że wykorzystanie energii pochodzącej ze spalania gazu wysokometanowego, którego w roku bazowym zużyto 1 149,42 MWh, spowodowało produkcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie 231,03 t CO2.

Tabela nr 14. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników wraz z produkcją CO2

| Nośnik energii | Energia elektryczna | Gaz wysokometanowy | Węgiel kamienny | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMA [MWh] | 246,33 | 1 149,42 | 763,64 | 2 159,39 |
| SUMA [t CO2] | 200,02 | 231,03 | 260,40 | 691,45 |

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek nr 19. Łącznie zużycie poszczególnych nośników energii wraz z produkcją CO2 w budynkach gminnych

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji można stwierdzić, że łącznie w 2014 roku sektor budynków publicznych w gminie Zduny zużył 2 159,39 MWh energii, co spowodowało emisję dwutlenku węgla do atmosfery w wysokości 691,45 t CO2.

    - Oświetlenie uliczne

W niniejszym rozdziale przedstawione zostało zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne na terenie gminy Zduny. Do obliczeń przyjęto, że wskaźnik emisji energii elektrycznej wynosi 0,812 t CO2/MWh.

Poniżej przedstawiono zużycie energii przez oświetlenie uliczne na terenie gminy Zduny.

Tabela nr 15. Zużycie energii przez poszczególne punkty oświetleniowe

| Lampa / Zużycie energii | Ilość [szt.] | Moc [W] | Energia elektryczna [kWh/rok] | Zużycie energii [MWh] | Emisja CO2 [t CO2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oświetlenie będące własnością Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 513 | b/d | 454 257,00 | 454,26 | 368,86 |
| Łącznie | 513 | b/d | 454 257,00 | 454,26 | 368,86 |

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie gminy Zduny występuje oświetlenie będące głównie własnością Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Łącznie w roku bazowym zużycie energii przez poszczególne punkty oświetleniowe wynosiło 454,26 MWh, co przyczyniło się do produkcji 368,86 t CO2.

    - Transport publiczny

Na transport publiczny w gminie Zduny składają się pojazdy specjalne, którymi są wozy strażackie.

Zużycie paliw transportowych przez tabor gminny przedstawia się następująco:

Tabela nr 16. Tabor gminny

| Nazwa pojazdu / Zużycie energii |  | Benzyna | Olej napędowy | LPG | SUMA ZUŻYCIA ENERGII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [l/rok] | [l/rok] | [l/rok] | [MWh] |
| Tabor gminny - pojazdy specjalne |  |  |  |  |  |
| 1 | Star Man L-70-12-185 |  | 298,00 |  | 2,98 |
| 2 | Jelcz 004 |  | 222,00 |  | 2,22 |
| 3 | Ford Transit Fabb 6/RG |  | 126,00 |  | 1,26 |
| 4 | Star 244 |  | 910,00 |  | 9,09 |
| 5 | Ford Transit Fed |  | 55,00 |  | 0,55 |
| 6 | Mercedes 310D |  | 243,00 |  | 2,43 |
| 7 | Star M-69 |  | 125,00 |  | 1,25 |
| 8 | Star 200 |  | 83,00 |  | 0,83 |
| 9 | Nissan Urvan |  | 78,00 |  | 0,78 |
| Dowóz dzieci do szkół |  |  |  |  |  |
| 1 | Trasa pokonywana w ciągu roku szkolnego 15 000 km |  | 5 250,0 |  | 52,44 |
| SUMA [MWh] |  | 0,00 | 73,82 | 0,00 | 73,82 |
| SUMA [t CO2] |  | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 19,71 |

Źródło: Opracowanie własne

Z przeprowadzonej inwentaryzacji zużycia energii przez tabor publiczny wynika, że w roku bazowym pojazdy publiczne zużyły 73,82 MWh, co przekłada się na produkcję 19,71 t CO2.

    - Gospodarka odpadami

Na terenie gminy Zduny w miejscowości Konarzew zlokalizowane jest zamknięte od 2010 roku składowisko odpadów. Obecnie trwa proces przygotowania składowiska do procesu rekultywacji. Z uwagi na fakt, że gmina Zduny należy do Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, a odpady z terenu gminy zbierane są przez firmę zewnętrzną w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej nie zostało ujęte zużycie energii przez ten sektor i wynikająca z niej emisja CO2.

    - Gospodarka wodno-ściekowa

W sektorze gospodarki wodno-ściekowej uwzględniano zużycie energii przez przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na terenie gminy Zduny. W inwentaryzacji uwzględniono następujące obiekty:

- Stacje Uzdatniania Wody

- Oczyszczalnia ścieków

W inwentaryzacji uwzględnione zostało całkowite zużycie energii przez infrastrukturę wodno-ściekową zlokalizowaną na terenie Gminy. Poniższa tabela przedstawia zużycie poszczególnych nośników energii w obiektach:

Tabela nr 17. Zestawienie zużycia poszczególnych nośników w dziale Gospodarka wodno-ściekowa

| Nazwa budynku / Zużycie energii |  | Energia elektryczna [kWh/rok] | Suma zużycia energii [MWh] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oczyszczalnia ścieków w Zdunach | 348 559,00 | 348,56 |
| 2 | SUW w Bestwinie | 46 000,00 | 46,00 |
| 3 | SUW w Konarzewie | 55 600,00 | 55,60 |
| 4 | SUW w Zdunach | b/d | b/d |
| SUMA [MWh] |  | 450,16 | 450,16 |
| SUMA [t CO2] |  | 365,53 | 365,53 |

Źródło: Opracowanie własne

Dzięki bazowej inwentaryzacji wykazano, że obiekty infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Zduny zużyły w roku bazowym 450,16 MWh energii, co przyczyniło się do emisji 365,53 t CO2.

  - Działalność społeczna

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki emisji gazów cieplarnianych związanych 
z działalnością społeczną gminy Zduny. Inwentaryzacja emisji w tym obszarze jest szczególnie istotna z uwagi na to, że społeczeństwo ma bezpośredni wpływ na poziom zużycia energii oraz związanej z nią emisją CO2. W inwentaryzacji uwzględnione zostały następujące sektory:

- Mieszkalnictwo

- Przemysł i usługi

- Produkcja energii

- Transport prywatny

    - Mieszkalnictwo

Analiza ankiet

Jednym z etapów działań służących przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest proces związany z ankietowaniem społeczeństwa.

Zgodnie z przyjętą metodologią badań statystycznych minimalna liczebność próby 
w przypadku budynków mieszkalnych wynosić powinna, co najmniej 110. Wielkość próby została obliczona dla poziomu ufności 95% oraz błędu szacunku na poziomie nieprzekraczającym 5%, co oznacza, że satysfakcjonuje nas 95% pewność, co do tego, że uzyskany w badaniach wynik nie odbiega od faktycznej wartości w populacji o więcej niż 5%.

Na terenie gminy Zduny uzyskano 324 ankiet od mieszkańców indywidualnych, a także 14 ankiet z budynków komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na terenie Gminy, których celem było dostarczenie informacji na temat zużycia nośników ciepła oraz energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Analiza ankiet budynków wskazanych podczas ankietyzacji mieszkańców

Najwięcej ankiet pochodzi z miasta Zduny (223 sztuk), natomiast najmniej z miejscowości Dziewiąte i Piaski (po 2 sztuki).

Gmina Zduny jest gminą miejsko – wiejską, w związku z tym jedno z pytań zawartych w ankiecie, miało na celu dostarczenie informacji jaki udział wśród zebranych ankiet stanowią budynki mieszkalne wraz z gospodarstwami rolnymi. Spośród 324 ankiet, które napłynęły, 281 osób udzieliło odpowiedzi na to pytanie, a procentowy rozkład wygląda następująco:

- budynki mieszkalne wraz z gospodarstwami rolnymi – 18%;

- budynki mieszkalne bez gospodarstw rolnych – 82%.

Zestawienie danych ankietowych z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 18. Zestawienie danych ankietowych budownictwa jednorodzinnego z podziałem na poszczególne miejscowości w gminie Zduny

| Miejscowość | Ilość ankiet | Powierzchnia ogrzewana | Węgiel | Drewno | Miał węglowy | Gaz | Energia elektryczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [szt.] | [m2] | [t] | [t] | [t] | [m3] | [kWh] |
| Baszków | 33 | 3 287 | 70 | 33 | 4 | b/d | b/d |
| Bestwin | 7 | 946 | 13 | 7 | b/d | b/d | b/d |
| Chachalnia | 13 | 1 430 | 15 | 13 | b/d | 750 | b/d |
| Dziewiąte | 2 | 200 | 4 | 2 | b/d | b/d | b/d |
| Konarzew | 16 | 1 816 | 47,3 | 16 | b/d | 2 100 | b/d |
| Perzyce | 11 | 1 351 | 19 | 11 | b/d | b/d | 2 400 |
| Piaski | 2 | 96 | 4 | 2 | b/d | b/d | b/d |
| Ruda | 7 | 1 060 | 16 | 7 | b/d | b/d | b/d |
| Siejew | 8 | 505 | 3 | 8 | b/d | 7 284 | b/d |
| Zduny | 223 | 23 405 | 456,4 | 320,3 | b/d | 50 226 | 1 201 |
| b/d | 2 | 96 | 2 | 6 | b/d | 7 200 | b/d |
| Suma | 324 | 34 234 | 649,7 | 490,78 | 4 | 67 560 | 3 601 |

Źródło: Opracowanie własne

Na terenie gminy Zduny, według danych ankietowych dominuje zabudowa jednorodzinna, która stanowi 58%. Na drugim miejscu znajduje się zabudowa wielorodzinna, z udziałem 28%. Pozostałe 16% stanowi zabudowa typu bliźniak (12%) oraz szeregowa (4%) Procentowy udział poszczególnych typów zabudowy przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek nr 20. Procentowy rozkład rodzaju budynków w gminie Zduny

Źródło: Opracowanie własne

Średnia powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego w gminie wynosi 
120,34 m2, natomiast powierzchnia ogrzewana jest równa 111,74 m2. Według danych ankietowych najstarszy budynek powstał w 1800 r., zaś najmłodszy został wybudowany 
w roku 2015. Średni wiek budynku w gminie wynosi 48 lat.

Na terenie gminy Zduny przystąpiono do modernizacji obiektów mieszkalnych. Na dzień dzisiejszy liczba budynków, które zostały poddane całkowitej modernizacji wynosi 106. Ponadto na terenie gminy są obiekty, które zostały poddane częściowej modernizacji.

Stopień modernizacji budynków mieszkalnych w gminie Zduny przedstawia rysunek poniżej.

Rysunek nr 21. Stopień termomodernizacji budynków na terenie gminy Zduny

Źródło: Opracowanie własne

W gminie Zduny 67% gospodarstw domowych wyposażonych jest w okna PCV. Pozostała część obiektów mieszkalnych posiada okna drewniane, metalowe, bądź drewniane i PCV. Ważnym czynnikiem wypływającym na efektywność energetyczną budynku jest stan okien i drzwi. Spośród 324 przeprowadzonych ankiet, 278 mieszkańców wskazuje na dobry stan okien i drzwi, 36 na dostateczny, zaś 7 na stan zły.

Jednym z celów przeprowadzonego badania, jest zidentyfikowanie zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną. Spośród analizowanych ankiet, 218 osób odpowiedziało na to pytanie. Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym kształtuje się na poziomie 3 092 kWh w skali roku. Należy zaznaczyć, iż zużycie energii w budynkach mieszkalnych wraz z gospodarstwami rolnymi jest większe, a średnia wynosi 3 956, 95 kWh. W przypadku budynków mieszkalnych bez gospodarstw rolnych, średnie roczne zużycie energii elektrycznej kształtuje się na poziomie 2 967,48 kWh.

Wśród gospodarstw domowych dominuje ogrzewanie centralne. Do najczęściej stosowanych kotłów należą kotły węglowe z podajnikiem oraz kotły węglowe rusztowe. 
W kilku gospodarstwach domowych stosuje się ogrzewanie w pokojach, w których dominują piece kaflowe. Ponadto kilka gospodarstw korzysta z ogrzewania gazowego, a w niektórych ciepło pozyskiwane jest z kominka. Średni wiek kotła w gminie Zduny wynosi 10 lat. Najstarszy został zamontowany w roku 1970, a najmłodszy w 2016 r.

Jako główne nośniki ciepła mieszkańcy wskazali węgiel i drewno. Dodatkowo stosowany jest także miał węglowy oraz gaz ziemny. W wielu gospodarstwach domowych stosuje się więcej niż jedno źródło ciepła. Strukturę zużycia poszczególnych surowców w gminie Zduny przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 19. Średnie zużycie nośnika energii dla jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku

| Paliwo | Jednostka | Średnie zużycie nośnika energii dla jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku |
| --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny | [t] | 3,35 |
| Gaz wysokometanowy | [m3] | 1 571,16 |
| Drewno | [t] | 3,56 |
| Miał węglowy | [t] | 4 |
| Energia elektryczna | [kWh] | 1 200 |

Źródło: Opracowanie własne

- Węgiel

Według przeprowadzonej ankietyzacji węgiel był najczęściej wymienianym surowcem zużywanym w celu dostarczenia ciepła do obiektów mieszkalnych. Został wskazany w 213 ankietach. Jego całkowite zużycie kształtuje się na poziomie 649,7 t w skali roku, zaś średnie 3,35 t.

- Drewno

Obok węgla jest to najczęściej wymieniany nośnik ciepła. Wśród przeprowadzonych ankiet, drewno zostało wskazane 161 razy. Jego łączne zużycie w ciągu roku wynosi 
490,78 t. Jego średnie roczne zużycie kształtuje się na poziomie 3,56 t.

- Gaz

Jako nośnik ciepła został wskazany w 58 ankietach. Jego całkowite zużycie kształtuje się na poziomie 67 560m3 w ciągu roku. Średnie zużycie gazu wynosi 1 571,16 m3.

- Energia elektryczna

Jest to zazwyczaj wspomagający nośnik ciepła. Energia elektryczna została wskazana w 3 ankietach. Całkowite zużycie energii elektrycznej na cele grzewcze wynosi  3 600 kWh, zaś średnie 1 200 kWh.

- Odnawialne źródła energii

W 7 gospodarstwach domowych wykorzystywane są odnawialne źródła energii. Powszechnie stosowane są kolektory słoneczne (6 instalacji). Ponadto wskazano także na pompę ciepła (1 instalacja). Spośród 324 przeprowadzonych ankiet, 194 osoby są zainteresowane wymianą źródła ciepła na nowe ekologiczne, natomiast 120 osób udzieliło odpowiedzi negatywnej, zaś 10 nie wyraziło swojego zdania na ten temat.

Analiza ankiet budownictwa komunalnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Na terenie gminy Zduny znajdują się budynki wielorodzinne. Inwentaryzacja zabudowy komunalnej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy pomogła w zebraniu szczegółowych danych na temat 14 obiektów należących do tej grupy. Z zebranych informacji wynika, że łączna powierzchnia użytkowa budynków, z których zebrano dane wynosi ponad 12 558,06 m2. W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły na temat opisywanej zabudowy.

Tabela nr 20. Informacje na temat zabudowy wielomieszkaniowej

| Nazwa budynku / Zużycie energii | Powierzchnia użytkowa [m2] | Energia elektryczna [kWh/rok] | Ciepło sieciowe [GJ/rok] | Węgiel kamienny [t/rok] | SUMA ZUŻYCIA ENERGII [MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Ostrowska 35 | 71,92 | b/d |  |  | b/d |
| ul. Mickiewicza 13 | 701,40 | b/d |  |  | b/d |
| ul. Kolejowa 17 | 633,80 | b/d |  |  | b/d |
| ul. Siejew 3 i 4 | 1 532,19 | b/d |  |  | b/d |
| ul. Ostrowska 33 | 71,92 | b/d |  |  | b/d |
| ul. 1 Maja 12 | 323,80 | b/d |  |  | b/d |
| ul. Madalińskiego 1 | 1 608,18 | b/d |  |  | b/d |
| Konarzew ,ul. Parkowa 9 | 1 248,00 | b/d |  | 40,00 | 252,44 |
| Konarzew, ul. Parkowa 11 | 1 248,00 | b/d |  | 40,00 | 252,44 |
| Konarzew, ul. Parkowa 15 | 1 246,00 | b/d |  | 40,00 | 252,44 |
| Konarzew, ul. Parkowa 13 | 1 248,00 | b/d |  | 40,00 | 252,44 |
| Osiedle Madalińskiego 1 | 1 608,00 | b/d | 312,00 |  | 86,67 |
| Ul. Sulmierzycka 2 | 267,00 | b/d |  |  | b/d |
| ul. Rynek 18 | 749,85 | b/d |  |  | b/d |
| SUMA [MWh] |  | b/d | 312,00 | 1 009,78 | 1 096,44 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych

Jak wynika z powyższej tabeli zabudowa wielomieszkaniowa na terenie gminy Zduny zużyła w roku bazowym 1 096,44 MWh energii.

Należy zaznaczyć, że brak danych w większości obiektów dotyczących zużycia nośników energii cieplnej i elektrycznej zaniżają ogólny bilans zużycia energii w tym sektorze.

Emisja CO2 w sektorze mieszkalnictwa

Według danych statystycznych GUS na terenie gminy Zduny występuje 2 051 mieszkań, których łączna powierzchnia wynosi 187 916,00 m2. Dla obliczenia zużycia energii i wywołanej emisji dwutlenku węgla do atmosfery w sektorze mieszkalnictwa zostały wykorzystane dane ankietowe, które zostały omówione powyżej. Dzięki ankietyzacji możliwe było przedstawienie zużycia energii oraz emisji CO2 w sektorze mieszkalnictwa z jak najmniejszym błędem.

Poniżej przedstawiono zestawienie poszczególnych nośników energii wraz z produkcją dwutlenku węgla.

Tabela nr 21. Łączne zużycie z poszczególnych nośników wraz z produkcją CO2

| Nośnik | Energia elektryczna | Ciepło sieciowe | Gaz wysokometanowy | Węgiel kamienny | Drewno/ inna biomasa | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii [MWh] | 4 364,13 | 86,67 | 781,33 | 17 038,06 | 10 589,38 | 32 859,56 |
| Emisja CO2 [t CO2] | 3 543,67 | 22,62 | 157,05 | 5 809,98 | 0,00 | 9 533,32 |

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek nr 22.Łączne zużycie poszczególnych nośników energii wraz z produkcją CO2 w budynkach mieszkalnych [MWh]

Źródło: Opracowanie własne

Łącznie w 2014 roku sektor mieszkalnictwa na terenie gminy Zduny zużył 32 859,56 MWh energii, co przełożyło się na produkcję dwutlenku węgla o łącznej wartości 9 533,32 t CO2.

Dla zobrazowania emisji wywołanej przez sektor mieszkalnictwa na terenie gminy Zduny sporządzono mapę, która przedstawia emisję dwutlenku węgla w poszczególnych miejscowościach. Według mapy największa emisja dwutlenku węgla występuje w miejscowościach:

Rysunek nr 23. Mapa obrazująca emisję CO2 w poszczególnych miejscowościach gminy Zduny z sektora mieszkalnictwa

Źródło: Opracowanie własne

    - Przemysł i usługi

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy Zduny 
w 2014 roku liczba podmiotów zajmujących się usługami wynosiła 385, a przemysłem 136. Za pomocą przelicznika struktury zużycia poszczególnych nośników energii i danych ankietowych wyznaczono roczną emisję dwutlenku węgla do atmosfery przez sektor usług.

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane ankietowe zebrane od kilku podmiotów gospodarczych z terenu gminy Zduny.

Tabela nr 22. Zużycie poszczególnych nośników energii przez podmioty gospodarcze na terenie gminy Zduny

| Nazwa | Adres | Energia elektryczna [kWh/rok] | Ciepło z sieci [GJ/rok] | Gaz wysokometanowy [m3/rok] | Węgiel kamienny [t/rok] | Drewno/inna biomasa [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLENDING Sp. z o.o. | ul. Towarowa | 81 825,00 |  |  | 30,25 |  |
| Budynki Centrum Gastronomiczno-hotelowego, budynku biurowego, budynku portierni | Perzyce 46 | 28 740,00 |  | 56 200,00 |  |  |
| DPS Zduny | Zduny, ul. Mickiewicza 21 | b/d | 74 135,00 | 2 063,00 |  | 146,92 |
| Niepubliczne przedszkole Parafialne | Zduny, ul. Kobylińska 21 | b/d |  |  |  |  |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie | Konarzew, ul. Parkowa 18 | 32 735,00 |  |  | 18,00 |  |
| Przychodnia medyczna | Zduny, ul. Kolejowa 13 | b/d |  | 6 000,00 |  |  |
| SUMA |  | 143 300,00 | 74 135,00 | 64 263,00 | 48,25 | 146,92 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych

Poniżej przedstawiono zestawienie zużycia poszczególnych nośników energii wraz 
z produkcją dwutlenku węgla przez cały sektor gospodarczy z terenu gminy Zduny.

Tabela nr 23. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników wraz z produkcją CO2

| Nośnik energii | Energia elektryczna | Ciepło z sieci | Gaz wysokometanowy | Olej opałowy | Węgiel kamienny | LPG | Drewno/inna biomasa | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii [MWh] | 1 141,68 | 20 593,06 | 644,24 | 95,30 | 6 242,49 | 568,50 | 3 563,97 | 32 849,24 |
| Emisja CO2 [t CO2] | 927,04 | 5 374,79 | 129,49 | 26,30 | 2 128,69 | 129,05 | 0,00 | 8 715,36 |

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek nr 24. Zużycie energii i produkcja CO2 przez poszczególne nośniki

Źródło: Opracowanie własne

W sektorze usług w roku bazowym wykorzystano najwięcej ciepła sieciowego w wysokości 20 593,06 MWh. Kolejnym nośnikiem energii o największym zużyciu był węgiel kamienny, którego zużycie kształtowało się na poziomie 6 242,49 MWh. Najmniej wykorzystano oleju opałowego – 95,30 MWh.

Zgodnie z danymi największa emisja pochodzi z wykorzystania ciepła sieciowego (5 374,79 t CO2) i węgla kamiennego (2 128,69 t CO2).

Łącznie w 2014 roku sektor usługowy na terenie gminy Zduny zużył 32 849,24 MWh, co przyczyniło się do emisji 8 715,36 t CO2.

    - Produkcja energii

W zakładce dotyczącej produkcji energii na terenie gminy Zduny wzięto pod uwagę produkcję energii cieplnej w trzech kotłowniach należących do Gminy Zduny. Szczegółowe dane dotyczące produkcji energii przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 24. Produkcja energii na terenie gminy Zduny

| Nazwa podmiotu | Zużycie energii w celu produkcji ciepła sieciowego | Ilość wyprodukowanej energii | SUMA ZUŻYCIA ENERGII |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gaz wysokometanowy [m3/rok] | [GJ/rok] | [MWh] |
| Zduny, ul. Łacnowa 60 | 123 318,00 | 3 446,85 | 1 236,26 |
| Zduny, Osiedle Madalińskiego 4 |  |  |  |
| Zduny, ul. Kobylińska 38 |  |  |  |
| SUMA [MWh] | 1 236,26 | - | 1 236,26 |
| SUMA [t CO2] | 248,49 | - | 248,49 |

Źródło: Opracowanie własne

Z przeprowadzonej inwentaryzacja wynika, że w 2014 roku produkcja energii cieplnej przez trzy pomioty na terenie gminy Zduny przyczyniły się do produkcji 1 236,26 MWh energii, a tym samym przyczyniły się do emisji 248,49 t CO2.

    - Transport prywatny

Na transport prywatny składają się pojazdy osobowe, ciężarowe, autobusy, a także ciągniki rolnicze i motocykle, które przejeżdżają przez gminę Zduny. Aby uzyskać informacje dotyczące zużycia energii przez transport prywatny wykorzystano dane na temat natężenie ruchu na drogach na terenie Gminy, na podstawie Generalnych Pomiarów Ruchu (dane GDDKiA 2010 rok), który został powiększony zgodnie ze wskaźnikami o wzrost liczby pojazdów na drogach do roku 2014. Dane te zostały przedstawione poniżej w tabeli:

Tabela nr 25. Zużycie energii przez poszczególne pojazdy

| Pojazd | Liczba pojazdów [szt.] | Benzyna | Olej napędowy | LPG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [MWh/rok] |  |  |
| Motocykle | 61 | 36,66 |  |  |
| Samochody osobowe | 5 478 | 6 123,68 | 2 855,42 | 1 119,53 |
| Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) | 722 | 173,57 | 1 294,95 | 190,39 |
| Samochody ciężarowe z przyczepą | 655 |  | 6 608,14 |  |
| Samochody ciężarowe bez przyczepy | 259 |  | 1 306,49 |  |
| Autobusy | 57 |  | 287,53 |  |
| Ciągniki rolnicze | 18 |  | 90,80 |  |
| SUMA | 7 250 | 6 333,91 | 12 443,34 | 1 309,92 |

Źródło: Opracowanie własne

Przez gminę Zduny przebiega droga krajowa nr 15, o łącznej długości na terenie opisywanej gminy 8,2 km.

Tabela nr 26.Łączna zużycie energii z poszczególnych nośników wraz z produkcją CO2

| Nośnik energii | Benzyna | Olej napędowy | LPG | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii [MWh] | 63 33,91 | 12 443,34 | 1 309,92 | 20 087,16 |
| Emisja CO2 [t CO2] | 1 577,14 | 3 322,37 | 297,35 | 5 196,87 |

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek nr 25. Zużycie poszczególnych nośników energii wraz z produkcją CO2 w transporcie prywatnym

Źródło: Opracowanie własne

Łącznie w 2014 roku sektor transportu prywatnego zużył 20 087,16 MWh energii, co przyczyniło się do produkcji 5 196,87 t CO2.

  - Odnawialne źródła energii na terenie gminy

Obecnie na terenie gminy Zduny funkcjonują 2 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 2,0 MW. Dodatkowo wśród ankietowanej społeczności w 8 gospodarstwach domowych wskazano wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Powszechnie stosowane są kolektory słoneczne (6 instalacje), pompy ciepła (1 instalacja) i kocioł na pelllet ( 1 instalacja). Należy zaznaczyć, że również na obiektach użyteczności publicznej zamontowane zostały instalacje wykorzystujące potencjał energetycznych odnawialnych źródeł energii, do których należą instalacje kolektorów słonecznych.

Funkcjonujące odnawialne źródeł energii na terenie gminy Zduny przyczyniły się do produkcji 2 400,00 MWh energii elektrycznej i 14,98 MWh energii cieplnej w roku bazowym. Należy zaznaczyć, że taka produkcja energii z odnawialnych źródeł przyczyniła się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 1 953,91 t CO2.

# Bilans inwentaryzacji emisji CO2 w roku bazowym 2014

W poniższym rozdziale przedstawiono podsumowanie całkowitego zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy Zduny w podziale na grupy: Samorząd 
i Społeczeństwo, a także w podziale na poszczególne nośniki energii wykorzystywane w roku bazowym.

Grupa Samorząd

Przeprowadzona inwentaryzacja ujawniła skalę emisji CO2 w grupie Samorząd, czyli 
w budynkach gminnych, z transportu publicznego i gminnego, oświetlenia publicznego, gospodarki odpadami oraz w infrastrukturze wodno-ściekowej. Łączne zużycie energii w grupie Samorząd w roku 2014 roku wynosiło 3 137,62 MWh energii, a emisja 1 445,55 t CO2.

Tabela nr 27. Zużycie energii i emisja w sektorach grupy Samorząd w 2014 roku

| Obiekty gminne | Zużycie energii [MWh] | Udział [%] | Emisja CO2 [t CO2] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynki gminne | 2 159,39 | 68,82% | 691,45 | 47,83% |
| Transport publiczny | 73,82 | 2,35% | 19,71 | 1,36% |
| Oświetlenie publiczne | 454,26 | 14,48% | 368,86 | 25,52% |
| Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Gospodarka wodno-ściekowa | 450,16 | 14,35% | 365,53 | 25,29% |
| Suma | 3 137,62 | 100,00% | 1 445,55 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne

Największym konsumentem energii w tej grupie są budynki gminne, które zużyły 2 159,39 MWh energii (68,82%). Znaczne mniejsze zużycie energii występuje w pozostałych sektorach, co zostało przedstawione w powyższej tabeli.

Rosnące zużycie energii wpływa bezpośrednio na wielkość emisji CO2. Wartość emisji 
w roku bazowym wyniosła w tej grupie 1 445,55 t CO2. W analizowanym okresie największy udział w emisji CO2 w grupie Samorząd analogicznie jak do zużycia energii mają budynki gminne, które wyemitowały 691,45 t CO2 (47,83%).

Udział poszczególnych sektorów grupy Samorząd w zużyciu energii oraz emisji przestawiony został na poniższym wykresie.

Rysunek nr 26.Udział sektorów grupy Samorząd w zużyciu energii oraz emisji CO2 w roku bazowym

Źródło: Opracowanie własne

Głównym nośnikiem energii stosowanym w tej grupie jest energia elektryczna, której zużycie w roku bazowym kształtowało się na poziomie 1 150,75 MWh. Na drugim miejscu występuje gaz wysokometanowy, którego zużyto 1 149,42 MWh.

Największa emisja wynikająca z nośników energii występuje przez wykorzystanie energii elektrycznej, a mianowicie 934,40 t CO2. Na drugim miejscu występuje wykorzystanie węgla kamiennego, którego wykorzystanie spowodowało emisję 260,40 t CO2. Szczegóły przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela nr 28. Zużycie energii i emisja według nośników w grupie Samorząd

| Nośnik energii | Zużycie energii [MWh/rok] | Udział [%] | Emisja CO2 [t CO2/rok] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 1 150,75 | 36,68% | 934,40 | 64,64% |
| Gaz wysokometanowy | 1 149,42 | 36,63% | 231,03 | 15,98% |
| Węgiel kamienny | 763,64 | 24,34% | 260,40 | 18,01% |
| Olej napędowy | 73,82 | 2,35% | 19,71 | 1,36% |
| Suma | 3 137,62 | 100% | 1 445,55 | 100% |

Źródło: Opracowanie własne

Udział poszczególnych nośników energii w zużyciu oraz emisji CO2 w grupie Samorząd zostały przedstawione na poniższym wykresie.

Rysunek nr 27. Udział nośników w zużyciu energii oraz emisji CO2 w sektorze Samorządu w roku bazowym

Źródło: Opracowanie własne

Grupa Społeczeństwo

W grupie Społeczeństwo wyszczególniono zużycie energii i związaną z nią emisją CO2 pochodzącą z następujących sektorów: budynki mieszkalne, przemysł i usługi, produkcja energii oraz transport prywatny.

Przeprowadzona inwentaryzacja ujawniła skalę emisji CO2 w grupie Społeczeństwo. Łączne zużycie energii w tej grupie w roku bazowym wynosiło 87 032,23 MWh, natomiast łączna emisja w tej grupie wyniosła 23 694,04 t CO2.

Tabela nr 29. Zużycie energii w grupie Społeczeństwo

| Podział odbiorców energii | Zużycie energii [MWh/rok] | Udział [%] | Emisja CO2 [t CO2/rok] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarstwa domowe | 32 859,56 | 37,76% | 9 533,32 | 40,24% |
| Przemysł | b/d | 0,00% | b/d | 0,00% |
| Usługi | 32 849,24 | 37,74% | 8 715,36 | 36,78% |
| Produkcja energii | 1 236,26 | 1,42% | 248,49 | 1,05% |
| Transport prywatny | 20 087,16 | 23,08% | 5 196,87 | 21,93% |
| Suma | 87 032,23 | 100% | 23 694,04 | 100% |

Źródło: Opracowanie własne

Największym konsumentem energii w grupie Społeczeństwo w roku bazowym były gospodarstwa domowe, których konsumpcja wyniosła 32 859,56 MWh energii, czyli 37,76% energii w tej grupie. Na drugim miejscu występują usługi, gdzie zużycie energii wynosiło 32 849,24 MWh, – czyli 37,74%% zużycia energii w tej grupie.

Całkowita wartość emisji związanej ze zużyciem energii w grupie Społeczeństwo w roku bazowym wynosiła 23 694,04 t CO2. Największa produkcja dwutlenku węgla miała miejsce w gospodarstwach domowych, gdzie emisja wyniosła 9 533,32 t CO2 (40,24%). Na drugim miejscu występują usługi z emisją równą 8 715,36 t CO2, czyli 36,78% emisji w grupie Społeczeństwo.

Udział poszczególnych sektorów grupy Społeczeństwo w zużyciu energii oraz emisji CO2 przedstawiony został na poniższym wykresie.

Rysunek nr 28. Udział sektorów grupy Społeczeństwa w zużyciu energii oraz emisji CO2 w roku bazowym

Źródło: Opracowanie własne

Nośnikiem o największym udziale w strukturze energii jest węgiel kamienny, który 
w sektorze prywatnym jest wykorzystywany w 26,75% (112 295,75MWh energii). Drugim, co do wielkości zużycia nośnikiem jest ciepło z sieci, którego zużycie w roku bazowym wynosiło 20 679,72 MWh energii, co stanowi 23,76%.

Największa emisja w grupie Społeczeństwo w roku bazowym powstała w wyniku wykorzystania węgla kamiennego, która wynosi 7 938,67 t CO2 (33,505). Na drugim miejscu występuje wykorzystanie ciepła sieciowego, co przyczyniło się do emisji 5 397,41 t CO2 (22,78%). Szczegółowe dane dotyczące zużycia i emisji zostały pokazane w tabeli poniżej.

Tabela nr 30. Zużycie energii i emisja według nośników energii grupie Społeczeństwo

| Nośnik energii | Zużycie energii [MWh/rok] | Udział [%] | Emisja CO2 [t CO2/rok] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 5 505,80 | 6,33% | 4 470,71 | 18,87% |
| Ciepło z sieci | 20 679,72 | 23,76% | 5 397,41 | 22,78% |
| Gaz wysokometanowy | 2 661,83 | 3,06% | 535,03 | 2,26% |
| Olej opałowy | 95,30 | 0,11% | 26,30 | 0,11% |
| Węgiel kamienny | 23 280,55 | 26,75% | 7 938,67 | 33,50% |
| Drewno / inna biomasa | 14 153,35 | 16,26% | 0,00 | 0,00% |
| Benzyna | 6 333,91 | 7,28% | 1 577,14 | 6,66% |
| Olej napędowy | 12 443,34 | 14,30% | 3 322,37 | 14,02% |
| LPG | 1 878,42 | 2,16% | 426,40 | 1,80% |
| Suma | 87 032,23 | 100% | 23 694,04 | 100% |

Źródło: Opracowanie własne

Udział poszczególnych nośników energii w zużyciu energii oraz emisji CO2 w grupie społeczeństwo został przedstawiony na poniższym wykresie.

Rysunek nr 29. Udział poszczególnych nośników w zużyciu energii oraz emisji CO2 w grupie Społeczeństwo w roku bazowym

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zduny

Zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną na terenie gminy Zduny końcowe zużycie energii w roku bazowym wyniosło 90 169,85 MWh energii. Z kolei całkowita emisja dwutlenku węgla do atmosfery w roku bazowym wyniosła 25 139,59 t CO2.

Grupa, która zdecydowanie dominuje w bilansie zużyciem energii oraz emisji dwutlenku węgla jest grupa Społeczeństwo, która konsumuje 96,52% energii na terenie Gminy oraz emituje 94,25% ilość dwutlenku węgla.  Bilans zużycia energii oraz emisji CO2 w podziale na grupy przedstawiony został poniże w tabeli.

Tabela nr 31. Bilans zużycie energii oraz emisji CO2 w gminie Zduny

| Grupa | Zużycie energii |  | Emisja CO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [MWh/rok] | [%] | [t CO2/rok] | [%] |
| Samorząd | 3 137,62 | 3,48% | 1 445,55 | 5,75% |
| Społeczeństwo | 87 032,23 | 96,52% | 23 694,04 | 95,03% |
| Suma | 90 169,85 | 100% | 25 139,59 | 100% |

Źródło: Opracowanie własne

Sektorem o największym zużyciu energii są gospodarstwa domowe (32 859,56 MWh), które zużyły 36,44% zużytej energii na terenie gminy Zduny. Na drugim miejscu znajdują się usługi, które w ogólnym bilansie stanowią 36,43% zużytej energii. Najmniej energii jest wykorzystywane przez transport publiczny, który konsumuje niewielką ilość energii na terenie gminy Zduny.

Nośnikiem energii dominującym w strukturze zużycia paliwa jest węgiel kamienny, którego zużycie w roku bazowym wynosiło 24 044,20 MWh energii, czyli 26,67%. Drugim nośnikiem, co do wielkości zużycia jest ciepło sieciowe, którego zużycie wynosiło 20 679,72 MWh, co stanowi 22,93% zużycia energii na terenie Gminy.

Największą emisję zanotowano przy wykorzystaniu węgla kamiennego, a mianowicie 8 199,07 t CO2, co stanowi blisko 32,61% całkowitej emisji na terenie Gminy. Na drugim miejscu znajduje się energia elektryczna i ciepło sieciowe, których wykorzystanie spowodowało emisję w wysokości 5 405,12 i 5 397,41 t CO2, czyli po 21,50 i 21,47%. Szczegółowe dane dotyczące zużycia i emisji poszczególnych nośników zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela nr 32. Zużycie poszczególnych nośników i ich emisja na terenie gminy Zduny

| Nośnik energii | Zużycie energii [MWh/rok] | Udział [%] | Emisja CO2 [t CO2/rok] | Udział [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elektryczna | 6 656,55 | 7,38% | 5 405,12 | 21,50% |
| Ciepło z sieci | 20 679,72 | 22,93% | 5 397,41 | 21,47% |
| Gaz wysokometanowy | 3 811,25 | 4,23% | 766,06 | 3,05% |
| Olej opałowy | 95,30 | 0,11% | 26,30 | 0,10% |
| Węgiel kamienny | 24 044,20 | 26,67% | 8 199,07 | 32,61% |
| Drewno/inna biomasa | 14 153,35 | 15,70% | 0,00 | 0,00% |
| Benzyna | 6 333,91 | 7,02% | 1 577,14 | 6,27% |
| Olej napędowy | 12 517,15 | 13,88% | 3 342,08 | 13,29% |
| LPG | 1 878,42 | 2,08% | 426,40 | 1,70% |
| Suma | 90 169,85 | 100,00% | 25 139,59 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek nr 30. Bilans zużycie energii oraz emisji CO2 dla poszczególnych nośników energii

Źródło: Opracowanie własne

Po wnikliwej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zduny w roku 2014, można stwierdzić, że każdy mieszkaniec Gminy zużył 12,10 MWh energii rocznie, a tym samym wyprodukował około 3,37 t CO2/rok.

W poniższych tabelach przedstawione zostały szczegółowe dane dotyczące zużycie energii oraz produkcji dwutlenku węgla.

Tabela nr 33. Raport zużycia energii na terenie gminy Zduny

| Raport z zużycia energii w gminie |  | Zużycie energii przez poszczególne podmioty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  | SUMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Energia elektryczna | Ciepło z sieci | Gaz płynny | Gaz wysokometanowy | Olej opałowy | Węgiel kamienny | Węgiel brunatny | Inne paliwa kopalne | Drewno/inna biomasa | Benzyna | Olej napędowy | LPG | Odpady komunalne |  |  |  |  |
|  |  | [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [MWh/rok] | [%] | [MWh/rok] | [%] |
| Sektor Publiczny | Budynki gminne | 246,33 | 0,00 | 0,00 | 1 149,42 | 0,00 | 763,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159,39 | 2,39% | 3 137,62 | 3,48% |
|  | Transport publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,82 | 0,00 | 0,00 | 73,82 | 0,08% |  |  |
|  | Oświetlenie publiczne | 454,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,26 | 0,50% |  |  |
|  | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
|  | G. wodno-ściekowa | 450,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,16 | 0,50% |  |  |
|  | Suma | 1 150,75 | 0,00 | 0,00 | 1 149,42 | 0,00 | 763,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,82 | 0,00 | 0,00 | 3 137,62 |  |  |  |
| Sektor Społeczeństwa | Budynki mieszkalne | 4 364,13 | 86,67 | 0,00 | 781,33 | 0,00 | 17 038,06 | 0,00 | 0,00 | 10 589,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 859,56 | 36,44% | 87 032,23 | 96,52% |
|  | Przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
|  | Usługi | 1 141,68 | 20 593,06 | 0,00 | 644,24 | 95,30 | 6 242,49 | 0,00 | 0,00 | 3 563,97 | 0,00 | 0,00 | 568,50 | 0,00 | 32 849,24 | 36,43% |  |  |
|  | Produkcja energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,26 | 1,37% |  |  |
|  | Transport prywatny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 333,91 | 12 443,34 | 1 309,92 | 0,00 | 20 087,16 | 22,28% |  |  |
|  | Suma | 5 505,80 | 20 679,72 | 0,00 | 2 661,83 | 95,30 | 23 280,55 | 0,00 | 0,00 | 14 153,35 | 6 333,91 | 12 443,34 | 1 878,42 | 0,00 | 87 032,23 |  |  |  |
| SUMA [MWh] |  | 6 656,55 | 20 679,72 | 0,00 | 3 811,25 | 95,30 | 24 044,20 | 0,00 | 0,00 | 14 153,35 | 6 333,91 | 12 517,15 | 1 878,42 | 0,00 | 90 169,85 | 100,00% | 90 169,85 | 100,00% |
| Udział [%] |  | 7,38% | 22,93% | 0,00% | 4,23% | 0,11% | 26,67% | 0,00% | 0,00% | 15,70% | 7,02% | 13,88% | 2,08% | 0,00% | 100,00% |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 34. Raport emisji CO2 na terenie gminy Zduny

| Raport emisji w gminie |  | Emisja przez poszczególne podmioty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  | SUMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Energia elektryczna | Ciepło z sieci | Gaz płynny | Gaz wysokometanowy | Olej opałowy | Węgiel kamienny | Węgiel brunatny | Inne paliwa kopalne | Drewno/inna biomasa | Benzyna | Olej napędowy | LPG | Odpady komunalne |  |  |  |  |
|  |  | [t CO2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [t CO2/rok] | [%] | [t CO2/rok] | [%] |
| Sektor Publiczny | Budynki gminne | 200,02 | 0,00 | 0,00 | 231,03 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,45 | 2,75% | 1 445,55 | 5,75% |
|  | Transport publiczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 0,08% |  |  |
|  | Oświetlenie publiczne | 368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,86 | 1,47% |  |  |
|  | Gospodarka odpadami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
|  | G. wodno-ściekowa | 365,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,53 | 1,45% |  |  |
|  | Suma | 934,40 | 0,00 | 0,00 | 231,03 | 0,00 | 260,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,71 | 0,00 | 0,00 | 1 445,55 |  |  |  |
| Sektor Społeczeństwa | Budynki mieszkalne | 3 543,67 | 22,62 | 0,00 | 157,05 | 0,00 | 5 809,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 533,32 | 37,92% | 23 694,04 | 94,25% |
|  | Przemysł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |
|  | Usługi | 927,04 | 5 374,79 | 0,00 | 129,49 | 26,30 | 2 128,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,05 | 0,00 | 8 715,36 | 34,67% |  |  |
|  | Produkcja energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,49 | 0,99% |  |  |
|  | Transport prywatny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577,14 | 3 322,37 | 297,35 | 0,00 | 5 196,87 | 20,67% |  |  |
|  | Suma | 4 470,71 | 5 397,41 | 0,00 | 535,03 | 26,30 | 7 938,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577,14 | 3 322,37 | 426,40 | 0,00 | 23 694,04 |  |  |  |
| SUMA [t CO2] |  | 5 405,12 | 5 397,41 | 0,00 | 766,06 | 26,30 | 8 199,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577,14 | 3 342,08 | 426,40 | 0,00 | 25 139,59 | 100,00% | 25 139,59 | 100,00% |
| Udział [%] |  | 21,50% | 21,47% | 0,00% | 3,05% | 0,10% | 32,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,27% | 13,29% | 1,70% | 0,00% | 100,00% |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

# Prognoza na rok 2020

W celu określenia jak kształtować się będzie zużycie energii oraz emisja CO2 na terenie gminy Zduny przy założeniu podejmowanych przez władze samorządowe działań poprawiających efektywność energetyczną przeprowadzono prognozę bazową 
dla roku 2020.

Planując działania do roku 2020 koniecznym było określenie wpływu czynników zewnętrznych na końcowe zużycie energii i wielkość emisji z obszaru gminy w roku 2020, z uwzględnieniem działań realizowanych przez samorząd. W tym celu opracowano dwa scenariusze prognozy:

Tabela nr 35. Prognoza zapotrzebowania na energię finalną według polityki Energetycznej Polski do 2030 roku

|  | 2010 r. [Mtoe] | 2020 r. [Mtoe] | Zmiana [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| W podziale na sektory |  |  |  |
| Przemysł | 18,2 | 20,9 | +14,84% |
| Transport | 15,5 | 18,7 | +20,65% |
| Usługi | 6,6 | 8,8 | +33,33% |
| Gospodarstwa domowe | 19 | 19,4 | +2,11% |
| W podziale na nośniki |  |  |  |
| Węgiel | 10,9 | 10,3 | -5,50% |
| Produkty naftowe | 22,4 | 24,3 | +8,48% |
| Gaz ziemny | 9,5 | 11,1 | +16,84% |
| Energia odnawialna | 4,6 | 5,9 | +28,26% |
| Energia elektryczna | 9 | 11,2 | +24,44% |
| Ciepło sieciowe | 7,4 | 9,1 | +22,97% |
| Pozostałe paliwa | 0,5 | 0,8 | +60,00% |

Źródło: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku; Ministerstwo Gospodarki

W poniższej tabeli emisja całkowita w roku 2020 została wyliczona według wskaźników 
z tabeli 35 (wartości sektorowe), w odniesieniu do wzrostu do roku 2020 (tabela pokazuje zmiany w perspektywie do roku 2030). Emisja całkowita w scenariuszu 1 i 2 bierze pod uwagę wskaźniki omówione powyżej. Poziom docelowy został określony na bazie emisji całkowitej, jako matematyczny procent. W kolejnym wierszu wskazano w tonach ilość emisji ekwiwalentnej, o którą w roku 2020 musi zostać zmniejszona wartość emisji wynikająca 
z danego scenariusza. Ostatni wiersz pokazuje tą samą wartość w procentach w odniesieniu do emisji całkowitej w roku 2020 zgodnie z danym scenariuszem. Poniższe wyliczenia wynikają z sporządzonej bazy emisji z terenu gminy Zduny.

Tabela nr 36. Wyniki prognoz wielkości emisji w roku 2020 w analizowanych scenariuszach

| Wyniki redukcji emisji CO2 | Scenariusz 1 (zakładany scenariusz redukcji) | Scenariusz 2 (zakładany scenariusz redukcji) |
| --- | --- | --- |
| Emisja całkowita w 2020 roku [t CO2] | 25 139,59 | 28 193,82 |
| Redukcja emisji CO2 [t CO2] | 3 581,42 | 3 581,42 |
| Różnica emisji roku bazowego i podjętych działań zmniejszających emisję [t CO2] | 21 558,16 | 24 612,40 |
| Poziom redukcji CO2 [%] | 14,25% | 2,10% |

Źródło: Opracowanie własne

Podczas planowania działań założono, że Scenariusz 2 odzwierciedla faktyczne trendy, jakie wystąpią i będą miały wpływ na zużycie energii i emisję z terenu gminy Zduny. W związku z tym założeniem działania, jakie musi podjąć samorząd w celu ograniczenia zużycia energii i emisji dwutlenku węgla powinny doprowadzić do ograniczenia emisji, o co najmniej 3 581,42 t CO2 w roku 2020, aby osiągnąć cel 2,10% redukcji w stosunku do roku 2014. Wynik 2,10%  jest realnym wynikiem działań, które gmina zaplanowała na lata 2015-2020.

Zakres zmian, jakie zajdą na terenie gminy w związku z zużyciem energii oraz emisji CO2 do roku 2020 w poszczególnych sektorach gospodarczych, został przedstawiony w tabeli poniżej, obrazującej porównanie zużycia energii oraz emisję CO2 z roku bazowego do roku docelowego 2020.

Tabela nr 37. Prognoza zużycia i emisji na terenie gminy w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2014

| Prognoza zużycia i emisji na 2020 rok w gminie |  | Dane na 2014 rok |  | Prognoza na 2020 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zużycie energii [MWh] | Emisja CO2 [t CO2] | Zużycie energii [MWh] | Emisja CO2 [t CO2] |
| Sektor publiczny |  |  |  |  |  |
| 1 | Budynki gminne | 2 159,39 | 691,45 | 2 663,25 | 852,79 |
| 2 | Transport publiczny | 73,82 | 19,71 | 81,20 | 21,68 |
| 3 | Oświetlenie publiczne | 454,26 | 368,86 | 560,25 | 454,92 |
| 4 | Gospodarka odpadami | b/d | b/d | b/d | b/d |
| 5 | Gospodarka wodno-ściekowa | 450,16 | 365,53 | 555,20 | 450,82 |
| Sektor prywatny |  |  |  |  |  |
| 1 | Budynki mieszkalne | 32 859,56 | 9 533,32 | 33 343,81 | 9 673,81 |
| 2 | Przemysł | 1 236,26 | 248,49 | 1 364,64 | 274,29 |
| 3 | Usługi | 32 849,24 | 8 715,36 | 40 514,06 | 10 748,95 |
| 4 | Transport prywatny | 20 087,16 | 5 196,87 | 22 095,88 | 5 716,55 |
| SUMA |  | 90 169,85 | 25 139,59 | 101 178,29 | 28 193,82 |

Źródło: Opracowanie własne

Dla energii finalnej z poszczególnych sektorów wyznaczono wskaźnik efektywności energetycznej (tabela 38), który dla scenariusza 1 nieuwzględniającego wzrostu gospodarczego wynosi 3,75%, natomiast dla scenariusza 2 uwzględniającego wzrost gospodarczy, redukcja energii wyniesie 3,34%. Celem gminy jest osiągnięcie redukcji zużycia energii na poziomie 3,34%, co stanowi realny cel w zmniejszeniu zapotrzebowania na energię do roku 2020. Natomiast udział energii odnawialnej w stosunku do prognozowanego roku 2020, z uwzględnieniem wzrostu gospodarczego (tabela 39), wyniesie 4,31%, co stanowi wzrost energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w gminie o 80,59%.

Tabela nr 38. Efektywność energetyczna dla zakładanych scenariuszy

| Wyniki efektywności energetycznej | Scenariusz 1 (zakładany scenariusz w 2020 r.) | Scenariusz 2 (zakładany scenariusz w 2020 r.) |
| --- | --- | --- |
| Zużycie energii w 2020 roku [MWh] | 90 169,85 | 101 178,29 |
| Redukcja zużycia energii [MWh] | 3 377,99 | 3 377,99 |
| Poziom redukcji zużycia energii [%] | 3,75% | 3,34% |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 39. Udział produkcji energii z OZE dla zakładanych scenariuszy

| Udział produkcji energii z OZE | Scenariusz z 2014 r. | Scenariusz 1 (zakładany scenariusz w 2020 r.) | Scenariusz 2 (zakładany scenariusz w 2020 r.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii [MWh] | 90 169,85 | 90 169,85 | 101 178,29 |
| Produkcja energii z OZE [MWh] | 2 414,98 | 4 361,21 | 4 361,21 |
| Udział produkcji energii z OZE [%] | 2,68% | 4,84% | 4,31% |
| Produkcja energii z OZE zwiększy się z 2014 do 2020 roku o: |  |  | 80,59% |

Źródło: Opracowanie własne

# Identyfikacja obszarów problemowych

Przeprowadzona analiza SWOT pozwoliła na identyfikację obszarów problemowych w granicach gminy Zduny. Obszary te były poddane szczegółowej inwentaryzacji, a zaproponowane w dokumencie działania niwelują słabe strony i zagrożenia. Do obszarów problemowych zaliczamy przede wszystkim:

# Analiza SWOT

Przeprowadzono szczegółową analizę czynników warunkujących racjonalne zarządzanie energią oraz jej wpływu na zanieczyszczenie powietrza. Przedstawiono najistotniejsze pozytywne uwarunkowania gminy Zduny ku gospodarce niskoemisyjnej w myśl realizacji założeń pakietu klimatycznego 3 x 20%. Odniesiono się również do możliwości prawno-technicznych, jakie mogą się pojawić w przyszłości w celu wykorzystania potencjału obszaru na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii bezemisyjnych. Analiza stanowi również swoistą listę niedociągnięć oraz nieprawidłowości, jakie w znacznym stopniu ograniczają zrównoważony rozwój gospodarczy, i które należy bezwzględnie minimalizować. Ponadto ukazano zagrożenia, jakie mogą ten niekorzystny stan pogłębiać.

Synteza zagadnień pozwoliła określić miejsce i rolę gminy Zduny w budowie regionalnej gospodarki niskoemisyjnej. Dodatkowo określono, dokąd zmierza gmina Zduny i czy zmierza w prawidłowym kierunku oraz jakie działania należy podjąć, aby zamierzone cele osiągnąć.

Powyższe kroki posłużyły do wyznaczenia celów strategicznych i operacyjnych, które są jednocześnie odpowiedzią na zagadnienia, jakie powstały podczas tworzenia opracowania:

Analiza SWOT w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej jest podsumowaniem mocnych i słabych stron gminy Zduny, wynikających 
z uwarunkowań wewnętrznych oraz szans i zagrożeń, które są pochodną uwarunkowań zewnętrznych. Nazwa SWOT jest skrótem pochodzącym od pierwszych liter angielskich słów:

| ANALIZA SWOT |  |
| --- | --- |
| Silne strony | Słabe strony |
| - Położenie przy dodze krajowej - Wysokie zwodociągowanie gminy - Pełna gazyfikacja Miasta Zduny - Nowa oczyszczalnia ścieków - Zlokalizowane 2 turbiny wiatrowe na terenie gminy Zduny - Dostęp do szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego - Aktywna postawa władz gminy w dziedzinie ochrony środowiska i działań zmierzających do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery - Dobre warunki klimatyczne do wykorzystania odnawialnych źródeł energii - Podejmowanie przez władzę gminy działania zmierzające do pozyskiwania środków zewnętrznych - Zainteresowanie interesariuszy PGN działaniami zwiazanymi z oszczędzaniem energii | - Słabe połączenia środkami komunikacyjnymi z daleko położonymi dużymi miastami - Zły stan techniczny wielu odcinków dróg - Brak kanalizacji ościennych miejscowości zlokalizowanych poza miastem Zduny - Brak ścieżki rowerowej do Krotoszyna - Brak dużych zakładów przemysłowych na terenie gminy - Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego - Problem niskiej emisji w sektorze bytowo-gospodarczym, wynikający z występowania na terenie gminy przestarzałych, małoefektywnych źródeł ciepła - Duże jednostowe zużycie energii przez budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej - Potrzeba termomodernizacji wielu budynków użyteczności publicznej - Wysokie bezrobocie - Niedobór środków na budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej - Wciąż niska świadomość mieszkańców dotycząca odnawialnych źródeł energii - Stosunkowo wysokie ceny nośników energii bardziej korzystnych dla środowiska naturalnego |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Poprawa jakości powietrza, dzięki działaniom mającym na celu ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery - Programy skierowane do mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy, zachęcające do instalacji OZE - Planowany proces termomodernizacji budynków publicznych i prywatnych - Możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działania opisane w PGN - Wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczenie emisji w skali europejskiej i krajowej - Rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność - Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg lokalnych - Wprowadzenie programów edukacyjnych w zakresie ograniczenia emisji CO2 | - Emigracja młodych, wykształconych osób z terenu gminy - Rosnąca emisja zanieczyszczeń pochodzących z transportu samochodowego - Niestabilna sytuacja finansowa państwa - Długi okres oczekiwania na zwrot inwestycji - Wzrost zapotrzebowania na energię we wszystkich sektorach - Duża konkurencja w pozyskaniu środków na działania opisane w PGN - Niekorzystne zjawiska ekonomiczne wpływające na całą gospodarkę kraju i samorządów |

# Plan działań na rzecz ograniczenia emisji CO2

  - Cele strategiczne i szczegółowe oraz zakładany poziom redukcji emisji do roku 2020

Coraz większe naciski ze strony Unii Europejskiej oraz wzrost świadomości społecznej, co do konieczności walki ze zmianami klimatu wymuszają na władzach zarówno krajowych jak i lokalnych podjęcie działań ograniczających niską emisję. Władze gminy Zduny opracowując Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zobowiązały się do poprawy stanu jakości powietrza poprzez:

- Redukcję emisji gazów cieplarnianych

- Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

- Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez podniesienie efektywności energetycznej

CEL STRATEGICZNY PLANU:

Poprawa jakości środowiska naturalnego gminy Zduny dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla

Cele szczegółowe opisane w Planie powinny być przemyślane, by ich realizacja mogła dojść do skutku. Weryfikatorem tego, czy cele są dobrze sformułowane, jest reguła SMART (mądry, sprytny, zgrabny). Definiowanie celów według wszystkich 5 kryteriów reguły znacznie zwiększa szansę na powodzenie Planu w przyszłości.

Znaczenie SMART:

Planowane zadania będą realizowane przez gminę Zduny w ciągu najbliższych 5 lat 
z perspektywą kontynuacji gospodarki niskoemisyjnej po 2020 roku, a zasięgiem obejmie cały obszar gminy Zduny.

Redukcja emisji CO2 określona jako cel strategiczny możliwa jest tylko poprzez realizację celów operacyjnych, które sprecyzowano jako:

Włodarze gminy, jako odpowiedzialni za wdrażanie Planu powinni na bieżąco monitorować postępy w realizacji zadań, by w przypadku niezadowalających efektów mieć możliwość skorygowania obranej strategii. W tym celu niezbędne jest zaangażowanie wszystkich podmiotów uczestniczących w walce z niską emisją, a w szczególności:

- Mieszkańców gminy i miasta Zduny;

- Przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy;

- Rolników;

- Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;

- Instytucji oświatowych, kulturalnych i zdrowotnych;

- Organizacji społecznych i pozarządowych.

  - Plan działań

Na potrzeby sporządzenia niniejszego opracowania przygotowano szczegółową bazę danych dotyczącą produkcji i wykorzystania energii oraz związaną z nią emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Prognoza zmian emisji związana z sytuacją społeczno-gospodarczą przedstawiona w analizie SWOT gminy Zduny pozwoliła opracować cele naprawcze.

Mimo braku zanotowanych przekroczeń, jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu na terenie gminy Zduny w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przewidziano działania mające na celu obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych w wyniku eliminacji niskosprawnych urządzeń, a także zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków ograniczającą straty ciepła.

Z uwagi na zamknięte składowisko odpadów w Konarzewie na terenie gminy Zduny w Planie nie przewidziano działań inwestycyjnych mających na celu zmniejszenie emisji wywołanej gospodarką odpadami.

W trakcie opracowania celów wykorzystano metodę analityczną SMART, narzędzie pozwalające wykreować kierunki rozwoju mając na uwadze ich: konkretny przekaz, mierzalność, osiągalność, istotę i określenie w czasie. Realizacja działań oparta została na osiągnieciu długoterminowego celu strategicznego, który został uszczegółowiony celami operacyjnymi. Działania przedstawione w niniejszym planie wpisują się w wytyczne aktów prawnych szczebla UE, krajowego oraz regionalnego w zakresie ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

Cel główny projektu jest możliwy do osiągniecia poprzez realizację działań przedstawionych w poszczególnych sektorach gospodarczych terenu gminy wiejsko-miejskiej Zduny, a wszelkie działania zaproponowane w Planie są zgodne z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Poniżej przedstawiono tabelę zbiorczą wszystkich rekomendowanych działań.

| Cel Strategiczny |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poprawa jakości środowiska naturalnego gminy Zduny dzięki działaniom na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla |  |  |  |  |  |  |  |
| Cele operacyjne | Cel operacyjny nr 1 Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych | Kierunki działań | Działanie nr 1.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Działanie nr 1.2 Modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz wymiana sprzętu biurowego na energooszczędny w budynkach użyteczności publicznej | Działanie nr 1.3 Produkcja energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby budynków użyteczności publicznej | Działanie nr 1.4 Modernizacja energochłonnej infrastruktury wodno–ściekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej | Działanie nr 1.5 Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego |
|  | Cel operacyjny nr 2 Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym |  | Działanie nr 2.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. | Działanie nr 2.2 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskiwania energii pierwotnej | Działanie nr 2.3 Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych | Działanie nr 2.4 Termomodernizacja budynków mieszkalnych |  |
|  | Cel operacyjny nr 3 Zmniejszenie emisji wywołanej transportem |  | Działanie nr 3.1 Rozbudowa infrastruktury około-drogowej | Działanie nr 3.2 Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECO-DRIVING | Działanie nr 3.3 Plan zrównoważonej mobilności |  |  |
|  | Cel operacyjny nr 4 Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost świadomości ekologicznej w sektorze usługowym i przemysłowym |  | Działanie nr 4.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw w sektorze usługowym i przemysłowym | Działanie nr 4.2 Wzrost świadomości ekologicznej oraz wykorzystania energii z OZE w sektorze usługowym i przemysłowym wraz z zrównoważonym rozwojem gospodarczym |  |  |  |
|  | Cel operacyjny nr 5 Promocja i edukacja interesariuszu Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy |  | Działanie nr 5.1 Szkolenia interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej | Działanie nr 5.2 Promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych | Działanie nr 5.3 Zielone zamówienia publiczne | Działanie nr 5.4 Opracowanie projektu złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Działanie nr 5.5 Zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego, umożliwiające lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii |

Cele operacyjne wiążą się z realizacją ukierunkowanych działań, które dążą do maksymalnego efektu ekologiczno-energetycznego przy zachowaniu technicznej i finansowej wykonalności. Przedstawione kierunki działań są zdefiniowane w kilku podstawowych cechach:

  - Planowane działania

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zawiera działania, które będą podejmowane na poziomie lokalnym, leżące w kompetencji samorządu lokalnego, lokalnych przedsiębiorców, a także społeczeństwa gminy Zduny. Celem poniższych działań jest redukcja emisji CO2, zmniejszenie energochłonności w różnych dziedzinach gospodarki oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

Działania te zostały podzielone na działania samorządowe, które będą skupiały się na obszarach publicznych oraz działania w obrębie społeczeństwa, których głównym tematem będą zadania wykonywane w obszarze mieszkańców gminy.

W ramach Planu zostały przeanalizowane uwarunkowania i możliwości redukcji zużycia energii wraz z oceną ich efektywności ekologiczno-ekonomicznej.

Jako podstawę doboru działań, wykorzystuje się wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, zagospodarowanie przestrzenne gminy oraz możliwości wynikające 
z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Mając na uwadze zmienność warunków otoczenia, a także fakt, że każde podejmowane działanie niesie ze sobą określone rezultaty i doświadczenia, niniejszy Plan może ulec korekcie, wraz ze zmianami w postępie technicznym, czy możliwościami finansowymi gminy.

| Cel operacyjny nr 1 Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 1.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej |  |
| Redukcja emisji CO2 249,62 t | Redukcja zużycia energii 732,03 MWh |
| Produkcja energii z OZE - | Koszt inwestycji b/d |

Termomodernizacja obiektów będących własnością gminy Zduny jest jednym z podstawowych narzędzi służących poprawie efektywności energetycznej w obszarze Samorządu, a także polepszeniu, jakości powietrza na terenie Gminy. Zadania termomodernizacyjne obejmować mogą m.in.:

W zakresie zadania przewidziano w najbliższych latach przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w następujących obiektach:

Tabela nr 40. Dane dotyczące budynków przeznaczonych do termomodernizacji

| Lp. | Obiekt | Szczegóły | Zakres prac |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urząd Miejski w Zdunach, ul. Rynek 2 | Powierzchnia użytkowa: 1 673 m2 | Ocieplenie ścian zewnętrznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; ocieplenie strychu i dachu. Planowana modernizacja systemu grzewczego. |
| 2. | Zespół Szkół w Zdunach, ul. Łacnowa 26 | Kubatura obiektu 25 598 m3 |  |
| 3. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, ul. Strzelecka 10 | Powierzchnia użytkowa: 2 100 m2; kubatura obiektu 3 500 m3; rok budowy 1988 | Ocieplenie ścian zewnętrznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; ocieplenie dachu. Planowana modernizacja systemu grzewczego. Planowa instalacja kolektorów słonecznych. |
| 4. | Publiczne Przedszkole w Zdunach, ul. Łacnowa 25 | Powierzchnia użytkowa: 956 m2; kubatura obiektu 3 103 m3 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; ocieplenie strychu. Planowana modernizacja systemu grzewczego. Planowany montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej. |
| 5. | PWiK w Zdunach Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1 | Powierzchnia użytkowa: 313 m2; rok budowy 2000 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. |

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek nr 31. Urząd Miejski w Zdunach, ul. Rynek 2

Źródło: https://www.google.pl

Rysunek nr 32. Zespół Szkół w Zdunach, ul. Łacnowa 26

Źródło: https://www.google.pl

Rysunek nr 33. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach ul. Strzelecka 10

Źródło: https://www.google.pl

Rysunek nr 34. Publiczne Przedszkole w Zdunach, ul. Łacnowa 25

Źródło: https://www.google.pl

W zależności od zakresu realizowanych prac możliwe jest obniżenie zużycia energii cieplnej nawet o:

- od 5-10% - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- 15-20% - ocieplenie zewnętrznych przegród

- do 50% - kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła.

Wymiana źródła ciepła jak i sama termomodernizacja w procesach termomodernizacyjnych jest ważna ze względu na spadek zapotrzebowania na energię w budynku, a tym samym przyczynia się na zmniejszenia kosztów ponoszonych z tego tytułu przez Gminę. Efekt ekologiczny przewidzianego działania szacuje się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

| Cel operacyjny nr 1 Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 1.2 Modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz wymiana sprzętu biurowego na energooszczędny w budynkach użyteczności publicznej |  |
| Redukcja emisji CO2 115,31 t | Redukcja zużycia energii 142,00 MWh |
| Produkcja energii z OZE - | Koszt inwestycji b/d |

Zadanie zakłada sukcesywną wymianę oświetlenia wewnętrznego oraz sprzętu RTV/AGD oraz innych urządzeń, na urządzenia energooszczędne. Wymiana ta przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla, dając efekt ekologiczny, a także zredukuje zużycie energii elektrycznej przekładając się na zysk ekonomiczny.

W celu ograniczenia zużycia energii w oświetleniu budynków proponuje się zmianę tradycyjnego źródła światła na źródła o wyższych parametrach skuteczności świetlnej przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ponoszonych z tytułu zapewnienia odpowiedniego oświetlenia wewnątrz pomieszczeń. Wszelkie działania w tym zakresie powinny być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymiana tradycyjnych źródeł światła na energooszczędne lampy wiąże się przede wszystkim z redukcją mocy zainstalowanej bez utraty uzyskanego strumienia świetlnego dla użytkowników. Dla porównania w poniższej tabeli przedstawione zostały różne parametry źródeł światła.

Tabela nr 41. Parametry świetlne różnych źródeł światła

| Parametr | Żarówka | Lampa halogenowa | Świetlówka kompaktowa (CFL) | Lampa LED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skuteczność świetlna | 15 | 22,5 | 47,5 | 57,5 |
| Strumień świetlny [lm] | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Moc [W] = zużycie energii na godzinę [kWh] | 60 | 40 | 18,9 | 15,6 |
| Zaoszczędzona energia [%] | - | -33,3% | -68,5 % | -74% |

Źródło: www.eu-greenlight.org

Przy wyborze nowego źródła światła oprócz korzyści ekonomicznych należy wziąć pod uwagę również aspekty związane ze skutecznością świetlną danych lamp. Do najczęściej rekomendowanych lamp przy wymianie źródeł światła wewnętrznego należą:

- Świetlówka kompaktowa (CFL);

- Lampa LED;

- Lampa halogenowa.

Tabela nr 42. Parametry skuteczności świetlnej danych lamp

| Pierwotne źródło światła | Skuteczność świetlna | Rekomendowane źródło świtała | Skuteczność świetlna |
| --- | --- | --- | --- |
| Żarówka | 11-19 lm/W | Świetlówka kompaktowa (CFL) | 30-65 lm/W |
|  |  | Lampa LED | 30-80 lm/W |
|  |  | Lampa halogenowa | 15-30 lm/W |

Źródło: www.eu-greenlight.org

W przypadku gminy Zduny działanie związane z wymianą źródła światła powinno sukcesywnie odbywać się przede wszystkim w placówkach oświatowych i w biurach, gdzie wymagane jest zapewnienie odpowiednio wysokiego natężenia oświetlenia.

W celu realizacji tego działania zakłada się wymianę starego źródła światła na nowoczesne oświetlenie lampami LED. Przyjmuje się, że w związku z wymianą starych źródeł światła zużycie energii elektrycznej w modernizowanych obiektach zmniejszy się o 60%.

Należy zaznaczyć, że dodatkową redukcję zużycia energii elektrycznej na obiekcie zapewni również:

Rysunek nr 35. Aspekty przyczyniające się do redukcji zużycia energii z oświetlenia wewnątrz budynków

Źródło: Opracowanie własne

Wymiana sprzętu RTV/AGD oraz wszelkich urządzeń biurowych jest procesem naturalnym, ponieważ jego zużycie następuje często samoczynnie. Przy zakupie nowych urządzeń należy zwracać uwagę na klasę energooszczędności danego urządzenia. Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A do G, gdzie klasa A umieszczana na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasa G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Wyznacza się je ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami. Rekomenduje się zakup sprzętu w klasie A+, A++ oraz A+++. Przy zakupie nowego sprzętu należy również wziąć pod uwagę ich zgodność z zakresem zielonych zamówień publicznych. Zakup nowych i sukcesywna wymiana starych sprzętów biurowych wykorzystywanych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Zduny przyczyni się także do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a tym samym do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

| Cel operacyjny nr 1 Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 1.3 Produkcja energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby budynków użyteczności publicznej |  |
| Redukcja emisji CO2 78,46 t | Redukcja zużycia energii - |
| Produkcja energii z OZE 102,08 MWh | Koszt inwestycji (z 40% dofinansowaniem) - instalacje fotowoltaiczne: 358 200,00 zł -kolektory słoneczne: 42 000,00 zł |

Poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów można sprawić, iż budynki użyteczności publicznej staną się przykład do naśladowania dla obiektów mieszkalnych i przemysłowych w zakresie wykorzystania w konsumpcji energii z OZE zarówno na poziomie krajowym, regionalnym jak i lokalnym.

Obecnie najpopularniejszym źródłem energii odnawialnej stosowanym do produkcji energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej są instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Popularność ta wynika przede wszystkim z:

- łatwości montażu

- przewidywalności produkcji

- wysokiej akceptowalności społecznej

- konkurencyjnej ceny

- faktu, że instalacje te są praktycznie bezobsługowe

Produkcja energii elektrycznej

Budynki użyteczności publicznej charakteryzują się dużym zużyciem energii elektrycznej, a co za tym idzie dużym nakładem finansowym na pokrycie tego zapotrzebowania. Montaż instalacji fotowoltaicznych na publicznych budynkach pozwoli ograniczyć zużycie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł tradycyjnych, charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz znacząco przyczyni się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania tych obiektów.

Z uwagi na panujące w Polsce przepisy prawne, instalacje fotowoltaiczne montowane na potrzeby budynków użyteczności publicznej muszą być tak dobrane, by ich moc oraz produkcja energii były optymalnie dopasowana do zapotrzebowania w obiekcie.

Decydując się na budowę instalacji fotowoltaicznej należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

- Roczne nasłonecznienie na terenie kraju

- Miejsce lokalizacji instalacji

- Moc instalacji

- Obecny system prawny

- Ekonomię

W ramach realizacji tego zadania gmina Zduny może stać się beneficjentem szeregu programów (opisanych w osobnym rozdziale) wspierających rozwiązania proekologiczne. Uzyskanie wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji lub preferencyjnego kredytu odciąży budżet Gminy oraz pozwoli na wyposażenie w instalacje fotowoltaiczne jak największą ilość obiektów.

Uwzględniając wszystkie powyższe czynniki, rekomenduje się w projekcie montaż instalacji fotowoltaicznych na 7 obiektach użyteczności publicznej o najwyższym zużyciu energii, o łącznej mocy 99 kWp, które rocznie wyprodukują około 94,05 MWh energii elektrycznej. Realizacja tego działania przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla o 76,37 t CO2. Szczegółowy zakres realizacji tego działania został przedstawiony w tabeli poniżej.

Tabela nr 43. Szczegółowy zakres ekonomiczny, energetyczny oraz środowiskowy instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachów budynków użyteczności

| Obiekt | Średnioroczne zużycie energii | Liczba paneli | Zainstalowana moc całkowita | Roczna produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej | Redukcja CO2 | Zapotrzebowanie energii pokryte bezpośrednio z instalacji PV | Zapotrzebowanie energii uzupełnione z sieci | Oszczędność roczna z tytułu 100% auto konsumpcji energii * | Koszt inwestycyjny | Koszt inwestycyjny (40% wsparcie) | Koszt inwestycyjny (60% wsparcie) | Prosty okres zwrotu z 40% wsparciem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kWh] | [szt.] | [kWp] | [kWh] | [t CO2] | [kWh] | [kWh] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | [lata] |
| Urząd Miejski w Zdunach, ul. Rynek 2 | 13 200,00 | 40,00 | 10,00 | 9 500,00 | 7,71 | 9 500,00 | 3 700,00 | 5 795,00 | 65000,00 | 39 000,00 | 26 000,00 | 6,73 |
| Zespół Szkół w Zdunach, ul. Łacnowa 26 | 80 000,00 | 80,00 | 20,00 | 19 000,00 | 15,43 | 19 000,00 | 61 000,00 | 11 590,00 | 120000,00 | 72 000,00 | 48 000,00 | 6,21 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, ul. Strzelecka 10 | 39 264,00 | 60,00 | 15,00 | 14 250,00 | 11,57 | 14 250,00 | 25 014,00 | 8 692,50 | 90000,00 | 54 000,00 | 36 000,00 | 6,21 |
| Publiczne Przedszkole w Zdunach, ul. Łacnowa 25 | 11 000,00 | 24,00 | 6,00 | 5 700,00 | 4,63 | 5 700,00 | 5 300,00 | 3 477,00 | 42000,00 | 25 200,00 | 16 800,00 | 7,25 |
| Biblioteka Publiczna w Zdunach, ul. Sienkiewicza 9 | 7 461,00 | 16,00 | 4,00 | 3 800,00 | 3,09 | 3 800,00 | 3 661,00 | 2 318,00 | 30000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 7,77 |
| PWiK w Zdunach Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1 | 75 000,00 | 160,0 | 40,00 | 38 000,00 | 30,86 | 38 000,00 | 37 000,00 | 23 180,00 | 220000,00 | 132 000,00 | 88 000,00 | 5,69 |
| Centrum Animacji Społecznej w Zdunach, ul. Masłowskiego 1 | 7 000,00 | 16,00 | 4,00 | 3 800,00 | 3,09 | 3 800,00 | 3 200,00 | 2 318,00 | 30000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 7,77 |
| Suma | 232 925,00 | 396,00 | 99,00 | 94 050,00 | 76,37 | 94 050,00 | 138 875,00 | 57 370,50 | 597 000,00 | 358 200,00 | 238 800,00 | - |
| *przyjęto 0,61 zł/kWh na podstawie Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2015 w sprawie średniej ceny energii elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek nr 36. Szczegółowy zakres energetyczny instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachów budynków użyteczności

Źródło: Opracowanie własne

Produkcja energii cieplnej

Zadanie obejmujące montaż instalacji kolektorów słonecznych służących do produkcji ciepłej wody użytkowej w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Zduny ma zostać zrealizowane m.in. na budynku Publicznego Przedszkola w Zdunach i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach.

Lokalizacja instalacji na obiektach użyteczności publicznej wpłynie przede wszystkim na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Wartość dodaną projektu stanowić będzie edukacja społeczeństwa oraz zwiększenie zainteresowania technologiami proekologicznymi poprzez realne przedstawienie zalet i wad zastosowanej technologii w Gminie. Zakładaną liczbę kolektorów słonecznych w analizowanych obiektach oparto na podstawie m.in.:

- liczby użytkowników, którzy będą korzystać z instalacji

- rzeczywistego zużycia cieplej wody użytkowej

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238).

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółową charakterystykę ekologiczno-ekonomiczną planowanych instalacji:

Tabela nr 44. Szczegóły dotyczące instalacji kolektorów słonecznych na budynkach

| Lokalizacja | Średnia liczba osób przebywająca w budynku | Liczba kolektorów | Koszt inwestycyjny | Koszt inwestycyjny (40% wsparcie) | Koszt inwestycyjny (60% wsparcie) | Produkcja energii | Redukcja emisji CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [osoby] | [szt.] | [zł] | [zł] | [zł] | [MWh/rok] | [t CO2/ rok] |
| Publiczne Przedszkole w Zdunach, ul. Łacnowa 25 | 170 | 6 | 30 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 3,41 | 1,16 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, ul. Strzelecka 10 | 230 | 8 | 40 000,00 | 24 000,00 | 16 000,00 | 4,62 | 0,93 |
| Suma | 400 | 14,00 | 70 000,00 | 42 000,00 | 28 000,00 | 8,03 | 2,09 |

Źródło: Opracowanie własne

| Cel operacyjny nr 1 Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 1.4 Modernizacja energochłonnej infrastruktury wodno–ściekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej |  |
| Redukcja emisji CO2 92,57 t | Redukcja zużycia energii - |
| Produkcja energii z OZE 114,00 MWh | Koszt inwestycji (z 40% dofinansowaniem) 396 000,00 zł |

Działanie ma na celu redukcję zużycia energii elektrycznej przez infrastrukturę wodno-ściekową zlokalizowaną na terenie gminy Zduny.

Sektor komunalny jest bardzo energochłonną gałęzią gospodarki. Praca umożliwiająca działanie poszczególnych urządzeń, obiektów technologicznych i administracyjnych wymaga dużej ilości energii elektrycznej oraz paliw grzewczych.

W celu ograniczenia zużycia energii przez infrastrukturę wodno-ściekową przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowaniu na zwiększenie jej wydajności gmina Zduny powinna sukcesywnie modernizować infrastrukturę wodno-ściekową wraz z inwestowaniem w rozwiązania ograniczające zużycie energii.

Dodatkowym zadaniem wspierającym działalność infrastruktury wodno-ściekowej jest pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż na terenie obiektów komunalnych instalacji fotowoltaicznych. Praca urządzeń wodno-ściekowych wiąże się z chwilowym dynamizmem zapotrzebowania na energię. Dlatego też podczas projektowania inwestycji należy wziąć ten argument pod uwagę, aby instalacja nie została przewymiarowana. Posiadanie takiego rozwiązania niesie korzyści ekonomiczne – obniżamy rachunki za energię elektryczną, a jednocześnie przyczyniamy się do redukcji emisji CO2.

W gminie Zduny budowę instalacji fotowoltaicznych zaproponowano przy 3 obiektach wykazujących największe zapotrzebowanie na energię elektryczną:

- Oczyszczalnia ścieków w Zdunach;

- SUW w Bestwinie;

- SUW w Konarzewie.

W celu realizacji wszystkich 3 projektów niezbędne będzie uzyskanie przez Gminę zewnętrznej pomocy w postaci dotacji, która wspomoże wskazaną inwestycję.

Projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych przy obiektach wymienionych w punktach powyżej. Łączna moc instalacji wyniesie 120 kWp. Realizacja tego działania spowoduje redukcję emisji CO2 o 92,57 ton oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 114,00 MWh, uszczegółowienie założeń stanowi poniższa tabela.

Poniższe założenia należy traktować, jako przykład działań inwestycyjnych. Przed planowaniem inwestycji dany budynek należy szczegółowo przeanalizować.

Tabela nr 45. Szczegółowy zakres ekonomiczny, energetyczny oraz środowiskowy instalacji fotowoltaicznych przy energochłonnej infrastrukturze wodno-ściekowej

| Lokalizacja | Średnioroczne zużycie energii | Zainstalowana moc całkowita | Liczba paneli 250 Wp | Ilość wyprodukowanej energii | Redukcja emisji CO2 | Zapotrzebowanie na energię el. budynku pokryte bezpośrednio z PV | Zapotrzebowanie energii uzupełnione z sieci | Oszczędność roczna z tytułu 100% auto konsumpcji energii * | Koszt inwestycyjny | Koszt inwestycyjny (40% wsparcie) | Koszt inwestycyjny (60% wsparcie) | Prosty okres zwrotu z dofinansowaniem 40% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kWh] | [kWp] | [szt.] | [kWh/rok] | [t CO2/ rok] | [kWh] | [kWh] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | [lata] |
| Oczyszczalnia ścieków w Zdunach | 348 559,00 | 40,00 | 160,00 | 38 000,00 | 30,86 | 38 000,00 | 310 559,00 | 23 180,00 | 220 000,00 | 132 000,00 | 88 000,00 | 5,69 |
| SUW w Bestwinie | 46 000,00 | 40,00 | 160,00 | 38 000,00 | 30,86 | 38 000,00 | 8 000,00 | 23 180,00 | 220 000,00 | 132 000,00 | 88 000,00 | 5,69 |
| SUW w Konarzewie | 55 600,00 | 40,00 | 160,00 | 38 000,00 | 30,86 | 38 000,00 | 17 600,00 | 23 180,00 | 220 000,00 | 132 000,00 | 88 000,00 | 5,69 |
| Razem | 450 159,00 | 120,00 | 480,00 | 114 000,00 | 92,57 | 114 000,00 | 336 159,00 | 69 540,00 | 660 000,00 | 396 000,00 | 264 000,00 | - |
| *przyjęto 0,61 zł/kWh na podstawie Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2015 w sprawie średniej ceny energii elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne

Rysunek nr 37. Szczegółowy zakres instalacji fotowoltaicznych przy infrastrukturze wodno-ściekowej

Źródło: Opracowanie własne

| Cel operacyjny nr 1 Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 1.5 Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego |  |
| Redukcja emisji CO2 116,1 t | Redukcja zużycia energii 142,99 MWh |
| Produkcja energii z OZE 49,29 MWh | Koszt inwestycji Lampy hybrydowe: 225 000,00 zł Żarówki LED: 150 000,00 zł |

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego ma bardzo duże znaczenie, ponieważ pozwala na zachowanie komfortu bezpieczeństwa mieszkańcom, zapewnienie odpowiedniej widoczności po zmroku, czy w złych warunkach pogodowych.  Zastosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną w gminie. Szacuje się, że 30-50% ogólnego zużycia energii elektrycznej w gminie może stanowić oświetlenie uliczne. Problem ten stanowią głównie nadal funkcjonujące przewymiarowane i nieefektywne rtęciowo-sodowe źródła światła, które pochłaniają dużą ilość energii, charakteryzują się niską wydajnością, dlatego też ważnym aspektem jest wymiana i montaż starego oświetlenia na nowoczesne, energooszczędne.

Obecnie sukcesywnie dąży się do wprowadzania zmian w obecnych systemach oświetlenia ulicznego, dlatego też wdrożono dyrektywę 2005/32/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz rozporządzenia Komisji WE 245/2009 oznacza, że wiele typów stosowanych obecnie lamp zostanie wycofanych z produkcji do 2017 roku, co spowoduje ich brak dostępności na rynku. Wówczas samorządy lokalne będą musiały się głęboko zastanowić nad kompleksową modernizacją systemów oświetlenia.

Aby zredukować zużycie energii, a tym samym zmniejszyć wydatki na energię elektryczną pobieraną przez oświetlenie uliczne, gmina Zduny powinna podjąć działania w budowie nowego i modernizacji starego oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne.

W ramach projektu planowana jest budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych m.in.:

- we wsi Chachalnia;

- we wsi Konarzew;

- w Zdunach przy ul. Wiosennej, ul. Młynarskiej oraz ul. Towarowej.

Planuje się również budowę oświetlenia energooszczędnego przy planowanych ścieżkach rowerowych w następujących lokalizacjach:

- Zduny – Krotoszyn;

- Zduny – Chachalnia;

- Konarzew – Baszków;

- Baszków - Bestwin.

Obecnie do najpowszechniejszych form modernizacji infrastruktury oświetlenia ulic zalicza się stosowanie technologii LED, dzięki której można osiągnąć zmniejszenie zapotrzebowania na energię nawet o 43%, co w konsekwencji przełoży się na niższe koszty eksploatacji, pozwalając na stosunkowo krótki okres zwrotu inwestycji. Oświetlenie LED charakteryzuje przede wszystkim:

Nowoczesne oprawy LED umożliwiają montaż instalacji nowoczesnego systemu inteligentnego sterowania, system redukcji mocy w godzinach nocnych oraz umożliwiają dostosowanie oświetlenia do panujących warunków pogodowych. Nowoczesne technologie pozwalają na oszczędność energii elektrycznej, jednocześnie przynosząc zysk dla środowiska, redukując emisję dwutlenku węgla.

Dla przykładu porównano parametry pracy 100 sztuk lamp sodowych z lampami LED. Parametry pracy lampy LED są niemal o 50% niższe, co w znaczący sposób przemawia za wymianą starego oświetlenia na nowoczesne lampy LED.

Tabela nr 46. Porównanie parametrów pracy lamp sodowych i lamp LED

| Dane | Ilość [szt.] | Moc [W] | Zużycie energii [MWh/rok] | Emisja CO2 [t CO2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampa sodowa | 100 | 150 | 164,3 | 133,41 |
| Lampa LED | 100 | 65 | 70,6 | 57,33 |

Źródło: Opracowanie własne

Wdrażane w ostatnich czasach do oświetlenia ulicznego technologie LED pozwalają na znaczne oszczędności przy stosunkowo krótkim okresie zwrotu inwestycji. Wdrożenie działania jest procesem kosztownym, jednak oszczędności z tytułu redukcji zużycia energii elektrycznej zmniejszają jednak koszty eksploatacji, co w efekcie wpływa na atrakcyjny okres zwrotu inwestycji.

Ważnym elementem mogącym wpłynąć na redukcję zużycia energii jest inwentaryzacja oświetlenia ulicznego. Rekomenduje się stworzenie własnej bazy punktów oświetleniowych w celu sprawdzenia ilości energii, jaką zużywają punkty oświetleniowe zlokalizowane na terenie gminy, co należy porównać z rozliczeniem otrzymanym od operatora oświetleniowego. Sporządzenie takiej bazy daje władzom gminy pewność, co do faktycznie zużywanej energii na obszarze gminy, a co za tym idzie ponoszonych kosztów oraz przede wszystkim emitowanego dwutlenku węgla do atmosfery.

Nowoczesne oświetlenie hybrydowe

Wraz z powstawaniem nowej infrastruktury drogowej, nowych osiedli oraz ścieżek pieszo-rowerowych, należy dążyć do instalowania nowoczesnego oświetlenia drogowego. Podczas wymiany oświetlenia należy rozważyć nowoczesne oświetlenie budowane w technologii hybrydowej, czyli zastosowanie paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Takie rozwiązanie pozwala na zasilanie akumulatorów w różnych warunkach pogodowych. Dzięki samowystarczalności energetycznej hybrydowe oświetlenie uliczne nie potrzebuje zasilania z  sieci energetycznej, co pozwala na oszczędzenie energii oraz obniżenie kosztów, a także umożliwia instalacje oświetlenia na rozproszonym terenie, dzięki niezależnie funkcjonującemu, wyspowemu systemowi zasilania. Takie działania przyczynią się nie tylko do obniżenia zużycia energii elektrycznej, ale także do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W ramach realizacji tego działania gmina Zduny powinna w swoich planach założyć sukcesywną budowę lamp hybrydowych na terenie gminy. Zakłada się, że budowa 30 lamp hybrydowych opartych na pozyskaniu energii słonecznej i wiatru umożliwi zaoszczędzić 49,29 MWh energii elektrycznej, co w konsekwencji pozwoli uniknąć około 40,02 t emisji dwutlenku węgla.

Tabela nr 47. Charakterystyka energetyczno-ekologiczna budowy hybrydowego oświetlenia ulic

| Lampy hybrydowe | Źródło światła aktualnie – lampy sodowe [W] | Źródło światła w nowym systemie - lampy hybrydowe [W] | Liczba instalacji [szt.] | Energia zaoszczędzona [MWh] | Emisja uniknięta [t CO2] | Zakładany koszt inwestycyjny [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 65 | 30 | 49,29 | 40,02 | 225 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne

| Cel operacyjny nr 2 Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 2.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. |  |
| Redukcja emisji CO2 199,01 t | Redukcja zużycia energii 718,79 MWh |
| Produkcja energii z OZE 466,7 MWh | Koszt inwestycji (poniesiony przez Gminę) 404 000,00 zł |

Przystępując do termomodernizacji domu można przeprowadzić kilka różnych działań, zmierzających do poprawy komfortu cieplnego i ograniczenia kosztów związanych z ogrzewaniem budynku. Jednym z kluczowych prac przeprowadzanych w ramach termomodernizacji są te, dotyczące modernizacji systemu grzewczego. Często, bowiem istniejące instalacje, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych wznoszonych kilkadziesiąt lat temu, są przestarzałe i mało wydajne. Nierzadko też okazuje się, że stosunkowo niedawno wzniesione domy wymagają modernizacji instalacji grzewczej, gdyż nie odpowiada ona potrzebom budynku i jego mieszkańców. Wymiana mało efektywnych urządzeń grzewczych sprawi, że oszczędności odczuje się niemal od razu.

Wybierając sposób ogrzewania domu, największą wagę przykłada się do kosztów zakupu urządzenia grzewczego i ogrzewania budynku. Należy jednak pamiętać, że oprócz aspektów ekonomicznych o wyborze paliwa, który służyć będzie do opalania kotła decydują również inne cechy. I tak w zależności od rodzaju paliwa ich zalety przedstawiają się następująco:

Tabela nr 48. Zalety paliw, które najczęściej wykorzystywane są do ogrzewania budynków mieszkalnych

| Zalety paliw, które najczęściej wykorzystywane są do ogrzewania budynków mieszkalnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny | Olej opałowy | Drewno | Gaz ziemny | Gaz płynny | Pompa ciepła |
| -niska cena opału; -niska cena instalacji do spalania; -w przypadku ekogroszku niska emisja szkodliwych gazów. | -bezobsługowość pieca; -paliwo powszechnie dostępne, szeroka sieć dystrybutorów szybko i sprawnie realizujący zamówienia; -ekologiczne paliwo, kotły olejowe są przyjazne środowisku; -wysoka temperatura zapłonu (min. 55°C) minimalizuje niebezpieczeństwo nagłego wybuchu spowodowanego przypadkowym zapłonem. | - drewno jest surowcem odnawialnym, a więc ekologicznym; -czystość; -wygoda składowania pelletu, brykietu; -kotły bezobsługowe – z automatycznym podajnikiem paliwa | -wygodny i korzystny finansowo; -kotły gazowe są obecnie estetyczne i wyposażone w funkcjonalne, nowoczesne sterowanie; - bezobsługowość działania systemu grzewczego, jedyny obowiązek użytkownika to regulowanie rachunków za gaz. | -korzystne rozwiązanie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej; -wysoka sprawność kondensacyjnych kotłów gazowych; -czystość (nie ma popiołu i pyłu węglowego | -bezobsługowość, brak konieczności nabywania opału; -urządzenie ekologiczne, brak oddziaływania na środowisko; -montaż możliwe w każdym miejscu; -najbezpieczniejszy sposób ogrzewania obiekt. |

Źródło: Opracowanie własne

W celu poprawy efektywności ekologicznej i energetycznej w systemach ogrzewania w budynkach prywatnych na terenie gminy Zduny przewiduje się dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych dla mieszkańców do wymiany kotłów węglowych na instalacje wysoko sprawnych urządzeń grzewczych: węglowych retortowych, gazowych, a także pomp ciepła oraz innych czystych technologii.

Gmina, aby zapewnić maksymalizację zysku ekologicznego przedsięwzięcia, musi podjąć kroki dążące do współfinansowania działania ze źródeł w systemie inwestor(mieszkaniec) -gmina-jednostka zewnętrzna. Zakładany poziom dofinansowania ze strony Gminy przyjęty na potrzeby niniejszego opracowania na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych daje podstawy do powodzenia projektu - wskaźnik ten powinien zostać wdrożony, bądź w miarę możliwości podwyższany.

Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności:

- demontaż starego źródła ciepła;

- zakup i montaż nowego źródła ciepła;

- zakup i montaż niezbędnej armatury;

- dostosowanie (wymiana/montaż) wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. – z wyłączeniem kosztów grzejników.

Poniżej podano informacje o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać nowo instalowane kotły na paliwa stałe:

- kotły klasy 4 wg normy PN-EN 303-5: 2012, sprawność energetyczna większa, bądź równa 80% — bez większego trudu mogą ją osiągnąć kotły zasypowe dolnego spalania oraz kotły podajnikowe;

- kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012, sprawność energetyczna większa, bądź równa 87% — od dłuższego czasu samotnie tkwią w niej kotły na pellet. Wśród węglowych kotłów podajnikowych zdarzają się pojedyncze póki, co okazy spełniające kryteria 5 klasy.

Ponadto moc nowego kotła musi być niższa od mocy  likwidowanego, co najmniej o 20%.

Na przestrzeni lat 2015-2020 zakłada się wymianę 70 indywidulanych systemów grzewczych, których podstawą ustalenia wysokości dotacji celowej jest efektywność redukcji emisji CO2.

Na potrzeby niniejszego opracowania sporządzono szczegółową ankietyzację charakterystyki energetycznej mieszkalnictwa w gminie Zduny. Na tej podstawie oszacowano średnie zapotrzebowanie na ciepło budynku, którego zakładany wskaźnik posłużył w dalszych analizach zapotrzebowania na poszczególne nośniki paliw, spodziewane efekty ekologiczne oraz nakład inwestycyjny oraz eksploatację kosztów ogrzewania budynków.

Efektem modernizacji systemu grzewczego opartego dotychczas na nisko-sprawnych kotłach na nowe wysokosprawne i opalane paliwem mniej emisyjnym jest redukcja zużycia energii paliw. Wyższa sprawność układu jest najsilniej odczuwalna w przypadku zainstalowania pomp ciepła, zamiana na np. kocioł retortowy również wiąże się z niższym kosztem eksploatacyjnym instalacji. Poniższa analiza zakłada przykładowy scenariusz realizacji projektu, gdzie łączna ilość 70 modernizacji, zostanie w głównej mierze przeznaczona na modernizację opartą o kocioł retortowy i gazowy.

Przy założeniu zgodnym z poniższą tabelą gmina Zduny powinna powziąć środki, aby pozyskać fundusze zewnętrzne w celu dofinansowania modernizacji indywidualnych systemów grzewczych (w perspektywie do 2020 r.).

Tabela nr 49. Analiza energetyczno-ekologiczna projektu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła

| Źródło ciepła |  | Kocioł węglowy komorowy | Kocioł węglowy retortowy/ tłokowy | Kocioł gazowy | Kocioł na pellet drzewny | Pompa ciepła (powietrzna) | Pompa ciepła (gruntowa) | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprawność całkowita układu grzewczego |  | 59% | 80% | 81% | 87% | 300% | 400% |  |
| Zużycie paliwa | Ilość | 3,3 | 2,4 | 1 746,5 | 3,2 | 4,6 | 3,5 |  |
|  | Jednostka | [t] | [t] | [m3] | [t] | [MWh] | [MWh] |  |
| Redukcja zużycia energii w stosunku do starego kotła |  | - | 26% | 27% | 32% | 80% | 85% |  |
| Łączny koszt eksploatacji jednego źródła [zł] |  | 2 140 | 1 821 | 4 244 | 2 881 | 2 553 | 1 914 |  |
| Dofinansowanie na jednostkę [zł] |  | - | 2 500 | 4 200 | 4 500 | 7 500 | 15 000 |  |
| Zakładana liczba usprawnień w skali gminy [szt.] |  | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| Łączny koszt dofinansowania [zł] |  | - | 50 000 | 84 000 | 45 000 | 75 000 | 150 000 | 404 000 |
| Łączny koszt inwestycyjny [zł] |  | - | 100 000 | 168 000 | 90 000 | 150 000 | 300 000 | 808 000 |

Źródło: Opracowanie własne

Modernizacja tradycyjnych kotłów wiąże się ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla w tym nawet 100% w przypadku zamiany na kocioł na biomasę. Zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na terenie gminy Zduny można osiągnąć przez odpowiednie wykorzystanie przede wszystkim zasobów biomasy (wierzby energetycznej, słomy i drewna) oraz energii słonecznej i ciepła zgromadzonego w powietrzu lub w ziemi. I tak przy założeniu modernizacji 70 instalacji w skali zmian przedstawionym w poniższej tabeli docelowo w roku 2020 projekt przyczyni się do redukcji około 199,01 ton dwutlenku węgla.

Tabela nr 50. Analiza ekologiczna projektu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła

| Źródło ciepła | Emisja CO2/źródło |  | Zmniejszenie emisji z tytułu modernizacji jednego kotła komorowego |  | Zakładana liczba usprawnień w skali gminy | Łączny efekt ekologiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [%] | [kg] |  | [kg] |
| Kocioł węglowy komorowy | 6 091,74 | [kg/t] | - | - | - | - |
| Kocioł węglowy retortowy/tłokowy | 4 643,23 | [kg/t] | 24% | 1 449 | 20 | 28 970 |
| Kocioł gazowy | 3 430,14 | [kg/m3 ] | 44% | 2 662 | 20 | 53 232 |
| Kocioł na pellet drzewny | 0,00 | [kg/t] | 100% | 6 092 | 10 | 60 917 |
| Pompa ciepła (powietrzna) | 3 768,55 | [kg/MWh] | 38% | 2 323 | 10 | 23 232 |
| Pompa ciepła (gruntowa) | 2 826,41 | [kg/MWh] | 54% | 3 265 | 10 | 32 653 |
| Razem |  |  |  |  | 70 | 199 005 |

Źródło: Opracowanie własne

Powyższe założenia należy traktować jedynie, jako przykład działań inwestycyjnych. Zakładany poziom dopłat do poszczególnych instalacji należy szczegółowo przeanalizować i może on ulec zmianie. Projekt będzie mógł zostać zrealizowany w przypadku uzyskania dofinansowania.

| Cel operacyjny nr 2 Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 2.2 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskiwania energii pierwotnej |  |
| Redukcja emisji CO2 60,94 t | Redukcja zużycia energii 111,86 MWh |
| Produkcja energii z OZE 149,29 MWh | Koszt inwestycji (poniesiony przez Gminę) 275 000,00 zł |

W gminie Zduny istnieją dobre warunki do instalacji odnawialnych źródeł energii, w celu pozyskania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Przy wyborze konkretnego źródła ciepła należy rozważyć przede wszystkim dwie najbardziej optymalne opcje: kolektor słoneczny i pompa ciepła.

Tabela nr 51. Porównanie pracy kolektora słonecznego i pompy ciepła

| Kolektor słoneczny | - Kolektory słoneczne powinny być montowane na południowej stronie budynku ze względu na największe nasłonecznie, co czasem jest niewykonalne. Dodatkowo kolektory słoneczne powinny być montowane pod odpowiednim kątem, do czego potrzebne są w przypadku montażu na płaskim dachu lub elewacji specjalne stelaże. - Sprawność kolektorów słonecznych uzależniona jest od ilości promieniowania słonecznego padającego na nie. Dlatego są one bardzo wrażliwe na zachmurzenie i wysokość słońca nad horyzontem. Temperatura powietrza zewnętrznego również ma duże znaczenie, ze względu na straty ciepła z kolektora. - Jedynym elementem w zestawie solarnym, który pobiera znaczące ilości prądu jest obiegowa pompa solarna, która pobiera około 0,06 kW. - Eksploatacja jest dużo tańsza niż w przypadku pompy ciepła. - Zestawy solarne są dużo łatwiejsze i tańsze przy późniejszej obsłudze serwisowej. W kolektorze słonecznym nie ma się, co zepsuć. Ewentualna eliminacja ubytku czynnika roboczego (roztwór glikolu) z systemu solarnego nie stanowi najmniejszego problemu. |
| --- | --- |
| Pompa ciepła | - Zaletą pompy ciepła typu powietrze/woda wykorzystywanej do przygotowania ciepłej wody użytkowej jest niewątpliwie łatwość montażu. W przypadku montażu pompy ciepła nie musimy ingerować w strukturę dachu, nie musimy też prowadzić orurowania przez całą wysokość budynku. Pompa ciepła z reguły montowana jest przez ścianę w kotłowni. Nie ma również większego znaczenia, przy której elewacji montowane jest urządzenie. - Efektywność pracy pompy ciepła powietrze/woda uzależniona jest tylko od temperatury powietrza zewnętrznego. Nie ma znaczenia, czy jest zachmurzenie i czy pada deszcz. - Sercem pompy ciepła jest sprężarka, która w urządzeniach tego typu pobiera do 2 kW energii. - Eksploatacja jest stosunkowo droga. - W przypadku wystąpienia awarii w instalacji pompy ciepła, jej naprawa jest czynnością kosztowną, którą może wykonać tylko odpowiednio przeszkolony serwisant, wyposażony w specjalistyczne narzędzia i czynnik roboczy. |

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowując, zarówno pompa ciepła, jak i system solarny mają swoje wady i zalety. O tym, czy będziemy stosowali pierwsze, czy drugie rozwiązanie należy zawsze rozstrzygać indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę architektury domu, jego umiejscowienie i możliwości zastosowania systemu solarnego lub pompy ciepła.

Gdy budynek jest zacieniony przez wysokie drzewa lub nie mamy możliwości poprawnego montażu kolektorów (na odpowiednią stronę świata, pod odpowiednim kątem od poziomu), raczej będziemy montowali pompę ciepła. Gdy elementem najważniejszym będą koszty eksploatacyjne, prawdopodobnie zastosujemy system solarny.

Niezależnie od wyboru kolektora słonecznego czy pompy ciepła, inwestycje te wymagają dodatkowego wsparcia finansowego, by mogły konkurować z obecnymi systemami przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Mając na uwadze ograniczone środki budżetowe gminy Zduny, pozyskanie dotacji z programów opisanych w dziale "Finansowanie przedsięwzięć" będzie warunkiem koniecznym do realizacji niniejszego działania. W zależności od programu można uzyskać od 40 do nawet 80% dotacji na kwalifikowalne koszty inwestycyjne, a pozostałe koszty będą stanowiły wkład własny mieszkańca.

Stosując taki mechanizm można mieć pewność zainteresowania mieszkańców wymianą instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz nie narażeniem budżetu gminy na kolejne wydatki.

Projekt przewiduje 50% stopień wsparcia w zakresie montażu 50 instalacji do przygotowania ciepłej wody obejmujące: 10 instalacji powietrznych pomp ciepła oraz 40 instalacji kolektorów słonecznych. Dofinansowanie powinno obejmować zarówno same kolektory i pompy jak i  zasobnik, pompy obiegowe, konstrukcje oraz przewody. W analizach energetycznych oraz ekonomiczno-środowiskowych założono średnie zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla gospodarstwa domowego, który posłużył w dalszych analizach do wyznaczenia zapotrzebowania na poszczególne nośniki paliw, spodziewane efekty ekologiczne oraz nakład inwestycyjny oraz eksploatację systemu grzewczego.

Przy założeniu zgodnym z poniższą tabelą gmina Zduny powinna powziąć środki, aby pozyskać fundusze zewnętrzne w celu dofinansowania modernizacji indywidualnych systemów grzewczych ciepłej wody użytkowej. Należy jednak zaznaczyć, iż z powodów ekonomicznych projekt będzie mógł zostać zrealizowany jedynie w przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania.

Tabela nr 52. Analiza energetyczno-ekologiczna projektu modernizacji systemów c.w.u.

| Instalacja | Źródło pozyskania energii | Sprawność całkowita układu grzewczego | Zużycie paliwa |  | Redukcja zużycia energii w stosunku do starego kotła | Łączny koszt eksploatacji źródła [zł] | Dofinansowanie na jednostkę [zł] | Zakładana liczba usprawnień w gminie [szt.] | Łączny koszt dofinansowania [zł] | Łączny koszt inwestycyjny [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jedn. |  |  |  |  |  |  |
| Kocioł węglowy komorowy | węgiel kamienny | 59% | 1,1 | [t] | - | 719,43 | - | - | - | - |
| Kolektor słoneczny | węgiel kamienny | 61% | 0,4 | [t] | 25,00% | 280,58 | 5 000 | 40 | 200 000 | 400 000 |
|  | energia słońca | 39% | 10,3 | [GJ] |  |  |  |  |  |  |
| Pompa ciepła | energia elektryczna | COP >3,5 | 1,2 | [MWh] | 41,00% | 643,50 | 7 500 | 10 | 75 000 | 150 000 |
|  | pozyskanie z OZE |  | 3,5 | [MWh] |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 275 000 | 550 000 |

Źródło: Opracowanie własne

Modernizacja kotłów komorowych wiąże się ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla, 
w przypadku wsparcia systemu kolektorami słonecznymi wartość emisji może zmniejszyć się nawet o 61%. Przy założeniu modernizacji 50 instalacji w skali zmian przedstawionych w poniższej tabeli, docelowo w roku 2020 projekt przyczyni się do redukcji około 60,938 ton dwutlenku węgla.

Tabela nr 53. Analiza ekologiczna projektu modernizacji systemu przygotowania c.w.u.

| Źródło ciepła | Emisja CO2 w źródle |  | Zmniejszenie emisji z tytułu modernizacji jednego kotła komorowego |  | Zakładana liczba usprawnień w skali gminy | Łączny efekt ekologiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [%] | [kg] |  | [kg] |
| Kocioł węglowy komorowy | 2 047,62 | [kg/t] | - | - | - | - |
| Kolektor słoneczny | 798,57 | [kg/t] | 61% | 1 249,00 | 40 | 49 962,00 |
| Pompa ciepła | 950,04 | [kg/m3] | 54% | 1 098,00 | 10 | 10 976,00 |
| Razem |  |  |  |  | 50 | 60 938,00 |

Źródło: Opracowanie własne

| Cel operacyjny nr 2 Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 2.3 Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych |  |
| Redukcja emisji CO2 117,6 t | Redukcja zużycia energii - |
| Produkcja energii z OZE 144,88 MWh | Koszt inwestycji (poniesiony przez Gminę) 234 950,00 zł |

W ramach dostępnych programów gmina Zduny może skorzystać ze wsparcia na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii m.in. do produkcji energii elektrycznej, dla osób fizycznych na potrzeby budynku mieszkalnego.

Z uwagi na uwarunkowania prawne oraz proponowany system rozliczeń energii wyprodukowanej z mikroinstalacji, moc instalacji fotowoltaicznej powinna być jak najbardziej zbliżona do zapotrzebowania budynku na energię.

Według powyższych założeń należy zastanowić się, jakiej mocy instalacje powinny być zamontowane w ramach tego programu na budynkach prywatnych. Według analiz stwierdza się, że najbardziej optymalnymi instalacjami fotowoltaicznymi są instalacje o mocy od 2 do 4 kWp. Wynika to z zapotrzebowania na energię elektryczną domów jednorodzinnych i mieszkań, w których zużycie energii elektrycznej szacuje się na poziomie od 2 300 do 3 800 kWh na rok. Analiza opłacalności oraz zakładana stopa zwrotu inwestycji wydaje się najkorzystniejsza przy mocy adekwatnej do przewidywanego zapotrzebowania. Tym samym projekt zakłada montaż 50 instalacji o mocy od 2 do 4 kWp mocy zainstalowanej na jednego wnioskodawcę. Dane szczegółowe przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela nr 54. Analiza energetyczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych

| Zmienna |  | Jednostka | Wartości |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane | Moc instalacji | [kWp] | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
|  | Liczba paneli fotowoltaicznych 250 Wp | [szt.] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | Zakładana powierzchnia do zagospodarowania (dach skośny) | [m2] | 13 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| Produkcja | Roczna produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem strat | [kWh] | 1 900 | 2 375 | 2 850 | 3 325 | 3 800 |
| Koszt inwestycji |  |  |  |  |  |  |  |
| Opłacalność | Koszt inwestycyjny całkowity | [zł] | 16 000,00 | 20 000,00 | 23 400,00 | 26 250,00 | 30 000,00 |
|  | Dotacja z programu zewnętrznego 40% | [zł] | 6 400,00 | 8 000,00 | 9 360,00 | 10 500,00 | 12 000,00 |
|  | Udział własny mieszkańca 40% | [zł] | 6 400,00 | 8 000,00 | 9 360,00 | 10 500,00 | 12 000,00 |
|  | Dotacja z budżetu gminy 20% | [zł] | 3 200,00 | 4 000,00 | 4 680,00 | 5 250,00 | 6 000,00 |
| Redukcja CO2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Efekt ekologiczny | Redukcja CO2 | [t CO2] | 1,54 | 1,93 | 2,31 | 2,70 | 3,09 |

Źródło: Opracowanie własne

Poszczególne instalacje będą w stanie wyprodukować od 1 900 kWh do 3 800 kWh rocznie. Projekt zakłada dofinansowanie 50 instalacji, których szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 55. Specyfikacja instalacji

| Moc instalacji [kWp] | Ilość instalacji [szt.] | Ilość wyprodukowanej energii [kWh] | Redukcja CO2 [t CO2] | Koszt inwestycyjny [zł] | Dotacja z programu „Prosument” 40% [zł] | Udział własny mieszkańców 40% [zł] | Dotacja z budżetu gminy 20% [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5 | 9 500,00 | 7,7 | 80 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 16 000,00 |
| 2,5 | 10 | 23 750,00 | 19,3 | 200 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 |
| 3 | 15 | 42 750,00 | 34,65 | 351 000,00 | 140 400,00 | 140 400,00 | 70 200,00 |
| 3,5 | 15 | 49 875,00 | 40,5 | 393 750,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 78 750,00 |
| 4 | 5 | 19 000,00 | 15,45 | 150 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | 50,00 | 144 875,00 | 117,6 | 1 174 750,00 | 469 900,00 | 469 900,00 | 234 950,00 |

Źródło: Opracowanie własne

W wyniku realizacji działania powstanie infrastruktura zdolna wyprodukować w skali roku 144,875 MWh, co w konsekwencji spowoduje redukcję emisji 117,6 t CO2.

Powyższe założenia należy traktować jedynie jako przykład działań inwestycyjnych. Zakładaną moc poszczególnych instalacji należy szczegółowo przeanalizować i dobrać do indywidualnych potrzeb każdego gospodarstwa domowego.

| Cel operacyjny nr 2 Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 2.4 Termomodernizacja budynków mieszkalnych |  |
| Redukcja emisji CO2 b/d | Redukcja zużycia energii b/d |
| Produkcja energii z OZE - | Koszt inwestycji b/d |

Termomodernizacja budynku jest przedsięwzięciem, które ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, a także redukcję zużycia nośników energii, co wpłynie na redukcję kosztów ogrzewania budynku. Z zebranych danych wynika, że największe zużycie energii występuje wśród zabudowy jednorodzinnej. W typowym domu tracimy ciepło w wyniku m.in:

- nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej;

- braku ocieplenia ścian, dachu/stropodachu;

- mało sprawnego systemu ogrzewania lub niesprawnego systemu wentylacji.

Poniższy rysunek przedstawia procentowo ile ciepła ucieka z  budynków mieszkalnych.

Rysunek nr 38. Możliwości ucieczki ciepła w budynku

Źródło: Instytut Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania Energii

Współcześnie ciągle rosnące ceny nośników energii i ciepła wymuszają na użytkownikach domów, podejmowanie działań przyczyniających się do zmniejszenia zapotrzebowania na te czynniki.  W wyniku termomodernizacji budynków należy spodziewać się:

- polepszenia warunków i komfortu zamieszkania;

- zmniejszenia kosztów ogrzewania;

- korzystnego wpływu procesu termomodernizacji budynku na środowisko naturalne.

Niniejsze działanie zakłada pomoc lokalnej społeczności w pozyskiwaniu funduszy na termomodernizację budynków mieszkalnych. Fundusze na działania termomodernizacyjne można pozyskać m.in z programu RYŚ, finansowanego przez NFOŚiGW. Szczegóły programu zostały przedstawione w zakładce finansowanie.

| Cel operacyjny nr 3 Zmniejszenie emisji wywołanej transportem |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 3.1 Rozbudowa infrastruktury około-drogowej |  |
| Redukcja emisji CO2 26,08 t | Redukcja zużycia energii 100,80 MWh |
| Produkcja energii z OZE - | Koszt inwestycji b/d |

Zgodnie z prognozą zmian emisji dwutlenku węgla w perspektywie do 2020 roku na obszarze gminy Zduny jak i na obszarze większości gmin na terenie całego kraju będzie następował sukcesywny wzrost liczby pojazdów, a co za tym idzie - wzrośnie również zużycie paliw transportowych, generując jednocześnie sektorowy wzrost emisji zanieczyszczeń, w tym dwutlenku węgla.

W ramach tego działania realizowane powinny być inwestycje związane z rozbudową infrastruktury około-drogowej, polegające przede wszystkim na sukcesywnej budowie ścieżek pieszo-rowerowych, które w znacznym stopniu odciążyłyby ruch na drogach lokalnych, promując jednocześnie zdrowy tryb życia na terenie gminy Zduny.

Należy zaznaczyć, że zadania po stronie inwestycji drogowych należą do jednych z najbardziej kapitałochłonnych, a efekt ekologiczny wynikający z ich wdrożenia należy traktować jako wartość dodaną do innych podstawowych korzyści, wynikających z tytułu rozbudowy systemu około-drogowego.

Rozwój transportu rowerowego na obszarze gminy Zduny ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do powietrza z sektora transportu prywatnego. Inwestycje te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników rowerów oraz będą stanowić zachętę dla nowych osób korzystających z "jednośladów" i przybyłych turystów.

W ramach budowy ścieżek rowerowych ich trasy powinny być lokalizowane wzdłuż osi wybranych dróg gminnych, powiatowych i krajowych, które charakteryzują się największym natężenie ruchu samochodowego tak, aby nowopowstała infrastruktura około-drogowa pełniła przede wszystkim role bezpieczeństwa. W tym celu na najbliższe lata przewiduje się budowę ścieżek pieszo-rowerowych w następujących lokalizacjach:

Tabela nr 56. Informacje na temat inwestycji związanych z budową ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Zduny

| Lp. | Miejsce inwestycji | Długość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zduny – Krotoszyn (wzdłuż drogi krajowej nr 15) | Ok. 4,8 km (w obszarze gminy Zduny) |
| 2. | Zduny - Chachalnia | Ok. 4,5 km |
| 3. | Konarzew - Baszków | Ok. 6,4 km |
| 4. | Baszków - Bestwin | Ok. 1,5 km |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Zduny

W celu ograniczenia nakładów finansowych warto rozważyć budowę ścieżek o nawierzchni asfaltowej, która jest znacznie tańsza od nawierzchni z kostki betonowej. Cena budowy 1 km o szerokości 2,5 m takiej ścieżki wynosi około 300 tys. zł.

Poprawienie infrastruktury około-drogowej na terenie gminy Zduny to działania mające na celu zwiększenie komfortu mieszkańców oraz poprawienie ich bezpieczeństwa. Dodatkową korzyścią jest również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wywołanych spalaniem paliw używanych do napędzania pojazdów.

| Cel operacyjny nr 3 Zmniejszenie emisji wywołanej transportem |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 3.2 Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECO-DRIVING |  |
| Redukcja emisji CO2 46,95 t | Redukcja zużycia energii 181,45 MWh |
| Produkcja energii z OZE - | Koszt inwestycji 50 000,00 zł |

ECO-DRIVING wpisuje się w działanie edukacyjne realizowane przez gminę Zduny, które ma na celu zmniejszenie emisji wywołanej głównie przez transport prywatny na terenie Gminy.

W ramach kursów, których wykonanie gmina Zduny zlecałaby odpowiednio wyszkolonym trenerom, kierowcy w teorii i w praktyce poznawaliby główne zasady ECO-DRIVINGU. Nauczyliby się wykorzystywać możliwości, jakie w tym zakresie drzemią w nowoczesnych jednostkach napędowych. Należy pokreślić, że energia z każdego grama benzyny lub oleju napędowego może zostać spożytkowana optymalnie pod warunkiem, że kierowca zna i stosuje „przykazania" jazdy ekonomicznej, a zarazem ekologicznej, zgodnej z techniką i taktyką ECO-jazdy. Technika ta to umiejętności m.in.:

Do taktyki należy m.in. uważna obserwacja drogi i jej otoczenia, w konsekwencji przewidywanie zdarzeń mogących nastąpić w ciągu najbliższych kilku lub kilkudziesięciu sekund.

Kursy organizowane przez gminę Zduny odbywałyby się dwa razy do roku. O zajęciach z ECO - DRIVINGU powinni poważnie pomyśleć właściciele firm i osoby zarządzające flotami samochodowymi, a także mieszkańcy gminy Zduny, którzy, na co dzień korzystają z transportu samochodowego. Uświadomienie kierowców wykorzystujących auta, jako narzędzie pracy, może doprowadzić do prawdziwej kumulacji korzyści. Zarówno dla pracodawcy, użytkownika jak i dla środowiska naturalnego.

Zmiana stylu jazdy przez wszystkich kierowców przyczyniłaby się przede wszystkim do zmniejszenia zużycia paliwa, a tym samym do znacznego obniżenia emisji CO2. Zakłada się, że każde auto jeżdżące w Polsce wydziela tyle dwutlenku węgla (na jeden kilometr) ile faktycznie spala benzyny, oleju napędowego lub gazu płynnego – dzięki działaniom z zakresu ECO-DRIVINGU można znacznie ograniczyć te wartości na terenie gminy Zduny.

| Cel operacyjny nr 3 Zmniejszenie emisji wywołanej transportem |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 3.3 Plan zrównoważonej mobilności |  |
| Redukcja emisji CO2 - | Redukcja zużycia energii - |
| Produkcja energii z OZE - | Koszt inwestycji - |

Plan Zrównoważonej Mobilności jest kompleksowym dokumentem rangi strategicznej, opracowanym i wdrażanym przez władze gminy i podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej. Jest on narzędziem ułatwiającym planowanie, uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania gminy i perspektywę długookresową.

Plan Mobilności - jest to pakiet „miękkich” środków i inicjatyw w celu zmniejszenia liczby podróżujących osób samochodem poprzez umożliwianie ludziom większego wyboru sposobów podróżowania. Do środków „miękkich” zaliczyć można m.in.:

- pieszo

- podróże rowerem

- transport publiczny

- samochody prywatne

- park (flota) samochodowy/a

- edukacja

Dlaczego gminny powinny tworzyć Plany Mobilności?

- Zmniejszanie uzależnienia od samochodu

- Redukcja zanieczyszczeń powietrza

- Rezygnacja z parkingu samochodowego na rzecz ulepszeń w transporcie gminnym

- Pozytywny wizerunek

- Poprawa zdrowia ludności, poprzez podróże piesze i rowerowe ludzie są aktywniejsi ruchowo

Zarządzanie mobilnością wykorzystuje różnorodne instrumenty:

- Prawne

- Inwestycyjne

- Finansowe

- Planistyczne

- Pozainwestycyjne

Działania realizowane w ramach planów mobilności:

- Usprawnienie obsługi transportem zbiorowym, np. uruchomienie nowej linii autobusowej.

- Zapewnienie pracownikom dofinansowania do biletów okresowych przez instytucję.

- Likwidacja lub zmniejszenie przez firmę dotacji do miejsc parkingowych.

- Zachęcanie do podróżowania do miejsca pracy w systemie carpooling i/lub carsharing.

- Zmiana godzin pracy w celu uniknięcia dojazdów w godzinach szczytu.

Jedną z podstawowych cech wyróżniających plany zrównoważonej mobilności jest duży zakres partycypacji społecznej, znacznie szerszy niż tradycyjnie postrzegane konsultacje społeczne. Oznacza to konieczność identyfikacji najważniejszych interesariuszy po stronie podaży i popytu rynku transportowego oraz włączenia ich w proces opracowania planu od samego początku.

Kompleksowość działań w ramach zrównoważonej mobilności, liczni i zróżnicowani interesariusze, kompozycja działań o charakterze organizatorsko-zarządczym i inwestycyjnym, długi okres planowanych działań przy zmieniających się warunkach zewnętrznych są przyczyną, dla której szczególnego znaczenia nabiera odpowiedni model zarządzania. Powinien on uwzględniać istniejące struktury administracji terytorialnej wraz z systemem finansów publicznych.

Ich opracowywanie w każdym przypadku skoordynowane jest z planami zagospodarowania przestrzennego. Oba typy planów wzajemnie uzupełniają się. Plany transportowe są zróżnicowane pod względem zasięgu terytorialnego, obejmując obszar całego kraju, regionu, gminy, miasta i związku międzygminnego (aglomeracji). Ich podstawą są akty prawne wysokiej rangi (ustawy). Bez zatwierdzonego planu transportowego właściwa władza nie może uchwalić budżetu na jego realizację.

W ramach realizacja tego działania gmina Zduna powinna sukcesywnie przygotowywać się do stworzenia Planu zrównoważonej mobilności dla swoje gminy.

| Cel operacyjny nr 4 Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost świadomości ekologicznej w sektorze usługowym i przemysłowym |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 4.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw w sektorze usługowym i przemysłowym |  |
| Redukcja emisji CO2 172,57 t | Redukcja zużycia energii 542,80 MWh |
| Produkcja energii z OZE 487,18 MWh | Koszt inwestycji Dofinansowanie do wymiany kotłów: 132 500,00 zł |

W celu zmniejszenia emisji na terenie gminy Zduny spowodowanej przez sektor przemysłowy i usługowy, gmina powinna wprowadzić program pomocy dla lokalnych przedsiębiorców, który pomagałby im w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, a także sama gmina powinna przeznaczyć swoje fundusze na wsparcie finansowe m.in. do:

- termomodernizacji budynków;

- wymiany kotłów o wyższej sprawności i na paliwa bardziej ekologiczne;

- montażu instalacji OZE.

Wymiana kotłów

W ramach realizacji tego działania zakłada się coroczną wymianę 5 tradycyjnych, nisko sprawnych kotłów na kotły o wyższych parametrach sprawnościowych i opalanych mniej emisyjnym paliwem. W związku z tym do roku 2020 powinno zostać wymienionych minimum 25 kotłów o niskiej sprawności w przedsiębiorstwach na terenie gminy Zduny.

Tabela nr 57. Dane dotyczące wymiany kotłów na bardziej sprawne

| Źródło ciepła | Sprawność całkowita układu grzewczego | Redukcja zużycia energii w stosunku do starego kotła węglowego | Dofinansowanie na jednostkę [zł] | Zakładana liczba usprawnień w skali gminy do 2020 roku | Łączny koszt dofinansowania [zł] | Łączny koszt inwestycyjny [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kocioł węglowy komorowy | 59% | - | - | - | - | - |
| Kocioł węglowy retortowy/ tłokowy | 80% | 26% | 2 500,00 | 5 | 12 500,00 | 25 000,00 |
| Kocioł na pellet drzewny | 87% | 32% | 4 500,00 | 10 | 45 000,00 | 90 000,00 |
| Pompa ciepła (powietrzna) | 300% | 80% | 7 500,00 | 5 | 37 500,00 | 75 000,00 |
| Pompa ciepła (gruntowa) | 400% | 85% | 7 500,00 | 5 | 37 500,00 | 150 000,00 |
| Razem |  |  |  | 25 | 132 500,00 | 340 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela nr 58. Efekt ekologiczny wynikający z wymiany kotłów na bardziej sprawne

| Źródło ciepła | Zmniejszenie emisji z tytułu modernizacji jednego kotła węglowego komorowego |  | Zakładana liczba usprawnień w skali gminy | Łączny efekt ekologiczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [kg] |  | [t] |
| Kocioł węglowy komorowy | - | - | - | - |
| Kocioł węglowy retortowy/tłokowy | 24% | 2 601,00 | 5 | 13,01 |
| Kocioł na pellet drzewny | 100% | 10 938,00 | 10 | 109,38 |
| Pompa ciepła (powietrzna) | 38% | 4 171,00 | 5 | 20,86 |
| Pompa ciepła (gruntowa) | 54% | 5 863,00 | 5 | 29,32 |
| Razem |  |  | 25 | 172,57 |

Źródło: Opracowanie własne

Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii

Dodatkowo gmina powinna powziąć środki na dofinansowanie do instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach lokalnej przedsiębiorczości. W działanie to wpisuje się montaż m.in. paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Produkcja energii elektrycznej, czy ciepłej wody użytkowej na potrzeby przedsiębiorstwa z pewnością jest przedsięwzięciem przyjaznym dla środowiska naturalnego jak i również niesie za sobą liczne korzyści ekonomiczne, dzięki oszczędności za rachunki za energię. W tym celu gmina Zduny i lokalni przedsiębiorcy powinni ze sobą ściśle współpracować i razem starać się o możliwości finansowania tego typy przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Termomodernizacja budynków

Rosnące ceny energii sprawiają, że koszty związane z jej wykorzystaniem nabierają coraz większego znaczenia w strukturze kosztów operacyjnych polskich przedsiębiorstw. Na zmiany w podejściu do użytkowania energii w przedsiębiorstwach ma również wpływ coraz bardziej świadoma postawa społeczeństwa, które dostrzega negatywne zmiany w środowisku naturalnym. Dlatego też coraz częściej przedsiębiorstwa rozważają potrzebę termomodernizacji swoich budynków.

Największe korzyści projektu termomodernizacji budynku mogą przynieść m.in.:

- ocieplenie dachu;

- modernizacja systemu wentylacji;

- ocieplanie ścian;

- wdrożenie systemu zarządzania energią;

- wymiana źródła ciepła;

- modernizacja systemu ogrzewania;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Najważniejszym aspektem dla przedsiębiorstw mimo wszystko jest bilans ekonomiczny, dlatego też termomodernizacja budynków produkcyjnych, magazynowych jak również biurowych okazuje się najbardziej uzasadniona dla przedsiębiorstwa w przypadku, których ich budynki wybudowane zostały w latach dziewięćdziesiątych i wcześniejszych. Dużych oszczędności energii można spodziewać się również w przypadku budynków o dużej powierzchni, dużej ilości okien i świetlików dachowych.

Finansowanie inwestycji na termomodernizację budynków jest dużym obciążeniem dla lokalnej przedsiębiorczości na terenie gminy Zduny, dlatego też samorząd powinien zrobić wszystko, aby wspomóc przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy na działania związane z tym przedsięwzięciem.

Miarodajną korzyścią przeprowadzonych termomodernizacji jest roczna oszczędność z tytułu mniejszego zużycia energii, a co za tym idzie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

| Cel operacyjny nr 4 Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost świadomości ekologicznej w sektorze usługowym i przemysłowym |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 4.2 Wzrost świadomości ekologicznej oraz wykorzystania energii z OZE w sektorze usługowym i przemysłowym wraz z zrównoważonym rozwojem gospodarczym |  |
| Redukcja emisji CO2 43,58 t | Redukcja zużycia energii 164,25 MWh |
| Produkcja energii z OZE b/d | Koszt inwestycji 50 000,00 zł |

Niniejsze zadanie zakłada sukcesywne wsparcie lokalnej przedsiębiorczości w pozyskiwaniu dofinansowań ze źródeł zewnętrznych na wdrożenie technologii efektywnego zarządzania energią oraz inwestycji obejmujących montaż, np. kolektorów słonecznych, małych turbin wiatrowych, instalacji fotowoltaicznej, czy mikrokogeneracji.

Działanie to skierowane zostało do lokalnej przedsiębiorczości z uwagi na fakt, że sektor gospodarczy na terenie gminy Zduny jest odpowiedzialny za emisję dwutlenku węgla do atmosfery w takim samym stopniu jak pozostałe sektory z gminy. Należy zauważyć, zatem ogromny potencjał redukcji zanieczyszczeń, jakie niesie ze sobą wdrażanie technologii energooszczędnych urządzeń (w tym linii produkcyjnych), czy poprawy efektywności energetycznej obiektów administracyjno-zakładowych.

Dodatkowo możliwość wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii w działalności zakładów przemysłowych oraz handlowo-usługowych niesie za sobą ogromny potencjał redukcji zanieczyszczeń.

Przedsiębiorstwa stanowią jedną z liczniejszych grup interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i dla nich też powinny być przeprowadzane szkolenia informacyjno-edukacyjne. Wśród konkretnych projektów szkoleniowych i doradczych kierowanych do tej grupy wymienić należy:

| Cel operacyjny nr 5 Promocja i edukacja interesariuszu Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 5.1 Szkolenie interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej |  |
| Redukcja emisji CO2 50,28 t | Redukcja zużycia energii 90,17 MWh |
| Produkcja energii z OZE 72,14 MWh | Koszt inwestycji 20 000,00 zł |

Jednym z celów strategicznych w Planie jest edukacja interesariuszy Planu w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej. Oprócz lokalnej społeczności, duży wpływ na dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego mają pracownicy Urzędu Gminy oraz pracownicy podmiotów będących w kompetencjach Gminy. Celem podnoszenia ich wiedzy i umiejętności w PGN przyjęto niniejsze działanie.

W zależności od kompetencji i tematyki na kursy/szkolenia kierowanych powinno być 1-5 pracowników. Zaleca się przeprowadzenie średnio minimum 1 szkolenia/kursu rocznie. Natomiast, w celu zapoznania się ze zmianami oraz bieżącymi trendami, każdy pracownik powinien raz na 2-3 lata uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym obszaru gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej lub odnawialnych źródeł energii.

Szkolenia i kursy umożliwią poszerzenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych. Dzięki temu kompetencje urzędników wzrosną, co pozwoli im m.in. na lepszą pracę, pomoc interesariuszom Planu, czy kontrolę prac 
i usług zleconych podmiotom zewnętrznym. W zależności od obszaru kursu/szkolenia średni koszt kształtuje się w przedziale 300-500 zł/os.

| Cel operacyjny nr 5 Promocja i edukacja interesariuszu Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 5.2 Promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych |  |
| Redukcja emisji CO2 251,40 MWh | Redukcja zużycia energii 450,85 MWh |
| Produkcja energii z OZE 360,85 MWh | Koszt inwestycji 60 000,00 zł |

Dążenie do zmiany zachowań i przyzwyczajeń w korzystaniu z urządzeń, sprzętu i instalacji przez użytkowników budynków, także przyczynia się do znaczących oszczędności energii. W tym celu należy stale podnosić świadomość mieszkańców gminy Zduny w zakresie racjonalnego użytkowania energii.

W celu powodzenia tego typu działań istotne jest, aby władze lokalne oraz podmioty, które zarządzają budynkami użyteczności publicznej pełniły rolę wzorców do naśladowania. Szczególnie ważną grupą docelową tego typu działań powinny być dzieci i młodzież szkolna. Do nich powinna być skierowana znaczna część kampanii, ponieważ bardzo łatwo zdobytą wiedzę będą mogły przenosić do domu, ucząc pozostałych domowników odpowiednich zachowań.

Dodatkowo, realizacją zadania należy objąć uczniów oraz nauczycieli wszystkich szkół zlokalizowanych na terenie gminy Zduny. Nawet najlepsze technologie nie zapewnią spodziewanych efektów ekologicznych bez pogłębienia świadomości użytkowników w tym zakresie. Bodźcem do zmian w zachowaniu konsumentów powinno być ich uświadamianie o korzyściach, jakie mogą dzięki temu osiągnąć. Uczniowie, którym wpajane są postawy ekologiczne nie tylko wykorzystują wiedzę podczas pobytu w szkole, ale propagują ją w swoich domach i w najbliższym otoczeniu.

Należy zaznaczyć, że skuteczną formą edukacji są wizyty studyjne w miejscach, które realnie skorzystały z szans, jakie niesie ze sobą redukcja CO2. Na etapie wdrażania projektu mogą być to na przykład wycieczki do instalacji wykorzystujących OZE w regionie lub możliwość nauki przeprowadzania pomiarów przez najmłodszych nowoczesnym sprzętem pomiarowym.

W ramach tego działania, w latach 2015-2020, na terenie gminy Zduny zalecane jest przeprowadzenie minimum jednej kampanii informacyjno-edukacyjnej rocznie. Każda taka kampania skierowana powinna być zarówno do szkół jak i do pozostałych mieszkańców Gminy. Ponadto w lokalnej prasie powinny być umieszczane artykułów promujących postawy proekologiczne dotyczące tematyki:

Koszt kampanii informacyjno-edukacyjnej przyjęto na poziomie 10 000 zł/szt. Działania te będą skutkowały zwiększeniem świadomości, zmianą zachowań społeczeństwa w zakresie racjonalnego korzystania z energii oraz zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zakłada się, że dzięki pozytywnym zmianom w społeczeństwie, spowodowanymi odpowiednio przeprowadzoną akcją edukacyjną może wzrosnąć efektywność energetyczna, a co za tym idzie może nastąpić redukcja emisji CO2.

| Cel operacyjny nr 5 Promocja i edukacja interesariuszu Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 5.3 Zielone zamówienia publiczne |  |
| Redukcja emisji CO2 - | Redukcja zużycia energii - |
| Produkcja energii z OZE - | Koszt inwestycji - |

Zielone zamówienia publiczne to polityka skierowana do podmiotów publicznych, której celem jest włączanie przez te podmioty kryteriów oraz wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych. Dzięki postępowaniu zgodnie z przyjętymi kryteriami wybierane są rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ wyrobów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.

Dla krajów członkowskich Unii Europejskiej zostały opracowane kryteria dotyczące zielonych zamówień publicznych, które są regularnie poddawane przeglądowi i uaktualniane. Zaleca się, aby te kryteria były włączane bezpośrednio do dokumentacji przetargowej. Obecnie kryteria obejmują następujące grupy produktów i usług:

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych z 2014 roku

W odniesieniu do każdego z ww. przedmiotów zamówień określono dwa poziomy kryteriów:

Opracowanie kryteriów dotyczących zielonych zamówień publicznych nie przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji CO2. Kryteria te pozwolą jedynie określić, jakie urządzenia i usługi muszą być nabywane, aby miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. Opracowane kryteria pomogą w realizacji działań przyjętych wcześniej w Planie. Dopiero wykonanie prac oraz eksploatacja urządzeń nabytych na podstawie opracowanych kryteriów będzie bezpośrednio skutkowało oszczędnościami energii, co przełoży się na redukcję emisji CO2. Oszczędność energii została uwzględniona we wcześniejszych działaniach niniejszego Planu.

Opracowanie kryteriów dotyczących zielonych zamówień publicznych nie powinno generować nadmiernych kosztów zewnętrznych. Kryteria te mogą być opracowane przez jednego z pracowników Urzędu Gminy, który został odpowiednio do tego przeszkolony. Koszty tego szkolenia zostały uwzględnione w działaniu 5.1.

| Cel operacyjny nr 5 Promocja i edukacja interesariuszu Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 5.4 Opracowanie Projektu złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe |  |
| Redukcja emisji CO2 - | Redukcja zużycia energii - |
| Produkcja energii z OZE - | Koszt inwestycji - |

Ustawa o Prawie energetycznym nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze.

Gmina realizuje to zadanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z programem ochrony powietrza. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadanie realizowane jest zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Do obowiązków każdej gminy należy opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien być sporządzony na okres, co najmniej 15 lat, a następnie aktualizowany nie rzadziej, niż co 3 lata. Uchwalenie przez gminę pierwszych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub ich aktualizacja powinny być zrealizowane w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie zmian w ustawie Prawo energetyczne, czyli najpóźniej do dnia 11 marca 2012 roku. W związku z tym nawet te gminy, które posiadają założenia sporządzone i przyjęte uchwałą Rady, mają obowiązek je zaktualizować, przyjmując piętnastoletnią perspektywę planowania.

Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wykładany jest do publicznego wglądu na 21 dni i podlega konsultacjom społecznym. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Następnie Rada uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa azowe powinien zawierać:

- Zakres współpracy z innymi gminami.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

- Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

- Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Założenia do planu stanowią dokument strategiczny o zakresie znacznie szerszym niż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, gdyż dotyczy on całego sektora energetycznego gminy, a działania w nim zawarte obejmują dłuższą perspektywę czasową. Z uwagi na nakładające się częściowo zakresy obu dokumentów, korzyści ekologiczne przygotowania projektu założeń zostały uwzględnione we wcześniej opisanych działaniach.

Obowiązek posiadania projektu założeń reguluje Prawo energetyczne, a jego posiadanie może okazać się niezbędnym lub zwiększającym szanse w pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego na gminne inwestycje związane z ochroną środowiska.

| Cel operacyjny nr 5 Promocja i edukacja interesariuszu Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy |  |
| --- | --- |
| Działanie nr 5.5 Zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego, umożliwiające lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii |  |
| Redukcja emisji CO2 - | Redukcja zużycia energii - |
| Produkcja energii z OZE - | Koszt inwestycji - |

Według Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjęto zasadę, że obiekty służące wytwarzaniu energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy przekraczającej 100 kW mogą powstawać wyłącznie na obszarach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na terenach nieobjętych miejscowymi planami nie będzie dopuszczalne realizowanie inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Mając powyższe na uwadze, władze gminy Zduny powinny na bieżąco aktualizować Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy, ze wskazaniem lokalizacji odnawialnych źródeł energii już powstałych oraz tych w budowie, których inwestycje do tej pory były lokalizowane w oparciu o plany miejscowe i decyzje.

Działanie to pozwoli na powstanie farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Nie posiadanie dokumentów planistycznych przez Gminę utrudni osiągnięcie odpowiedniego poziomu redukcji emisji CO2 oraz w przyszłości ograniczy możliwość pozyskania większej ilości energii pochodzącej z jej odnawialnych źródeł.

  - Harmonogram działań

Harmonogram realizacji przytoczonych działań na rzecz realizacji celu strategicznego oraz celów operacyjnych projektu przedstawiono w poniższej tabeli. Założono jednostki odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych działań, zakładane koszty oraz sposoby ich finansowania. Harmonogram przedstawia również ramy czasowe poszczególnych wdrożeń 
z podziałem na krótkoterminowe oraz do roku 2020. Co istotne, ukazano mierzalne 
i adekwatne z poszczególnymi celami projektu wartości uzyskanych efektów energetycznych oraz środowiskowych wyrażonych odpowiednio w MWh oszczędzonej energii, MWh wyprodukowanej energii z OZE oraz emisji unikniętej  t CO2.

Warto podkreślić, iż technologie niskoemisyjne wiążą się z dynamicznymi wahaniami kosztów oraz na przykład niepewną produkcją energii z relatywnie niestabilnych odnawialnych źródeł energii. Na obecnym koncepcyjnym etapie zaawansowanie inwestycji nie jest jeszcze możliwe oszacowanie dokładnych kosztów oraz oszczędności energii i redukcji dwutlenku węgla. Będzie to możliwie na etapie inicjalizacji inwestycji i wyboru technologii.

Rysunek nr 39.Harmonogram działań

| Cel operacyjny | Działanie | Rodzaj działania | Perspektywa czasowa | Realizator | Zdefiniowany poziom energetyczno-środowiskowy |  |  | Koszt inwestycji [zł] | Możliwe źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Redukcja zużycia energii [MWh] | Produkcja OZE [MWh] | Redukcja emisji [t CO2] |  |  |
| Nr 1 Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych | Działanie 1.1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | Inwestycyjne | 2016-2020 Krótkoterminowe | Gmina Zduny | 732,03 | - | 249,62 | b/d | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, premia termom. |
|  | Działanie 1.2 Modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz wymiana sprzętu biurowego na energooszczędny w budynkach użyteczności publicznej | Inwestycyjne | 2016-2020 Długoterminowe | Gmina Zduny | 142,00 | - | 115,31 | b/d | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW, premia termom |
|  | Działanie 1.3 Produkcja energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby budynków użyteczności publicznej | Inwestycyjne | 2016-2020 Długoterminowe | Gmina Zduny | - | 102,08 | 78,46 | Z 40% dofinansowaniem - instalacje fotowoltaiczne: 358 200,00 -kolektory słoneczne: 42 000,00 | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  | Działanie 1.4 Modernizacja energochłonnej infrastruktury wodno-ściekowej wraz z pozyskaniem przy niej energii elektrycznej | Inwestycyjne | 2016-2020 Długoterminowe | Gmina Zduny; PWiK Sp. z o.o. | - | 114,00 | 92,57 | Z 40% dofinansowaniem: 396 000,00 | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  | Działanie 1.5 Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego | Inwestycyjne | 2016-2020 Długoterminowe | Gmina Zduny | 142,99 | 49,29 | 116,1 | Lampy hybrydowe: 225 000,00 Żarówki LED: 150 000,00 | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Nr 2 Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym | Działanie 2.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw na potrzeby c.o. | Inwestycyjne | 2015-2020 Długoterminowe | Mieszkańcy przy wsparciu Gminy Zduny | 718,79 | 466,7 | 199,01 | Koszt poniesiony przez Gminę: 404 000,00 | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  | Działanie 2.2 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą alternatywnych sposobów pozyskania energii pierwotnej | Inwestycyjne | 2016-2020 Długoterminowe | Mieszkańcy przy wsparciu Gminy Zduny | 111,86 | 149,29 | 60,94 | Poniesiony przez Gminę: 275 000,00 | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  | Działanie 2.3 Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach mieszkalnych | Inwestycyjne | 2016-2020 Długoterminowe | Mieszkańcy przy wsparciu Gminy Zduny | - | 144,88 | 117,60 | Poniesiony przez Gminę: 234 950,00 | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  | Działanie 2.4 Termomodernizacja budynków mieszkalnych | Inwestycyjne | 2016-2020 Długoterminowe | Mieszkańcy przy wsparciu Gminy Zduny | b/d | - | b/d | b/d | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Nr 3 Zmniejszenie emisji wywołanej transportem | Działanie 3.1 Rozbudowa infrastruktury około-drogowej | Inwestycyjne | 2016-2020 Długoterminowe | Gmina Zduny | 100,80 | - | 26,08 | b/d | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  | Działanie 3.2 Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie - ECO-DRIVING | "Miękkie" | 2016-2020 Długoterminowe | Gmina Zduny | 181,45 | - | 46,95 | 50 000,00 | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  | Działanie 3.3 Plan zrównoważonej mobilności | "Miękkie" | 2016-2020 Długoterminowe | Gmina Zduny | - | - | - | - | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Nr 4 Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost świadomości ekologicznej w sektorze usługowym i przemysłowym | Działanie 4.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania paliw w sektorze usługowym i przemysłowym | Inwestycyjne | 2016-2020 Długoterminowe | Przedsiębiorcy przy wsparciu Gminy Zduny | 542,80 | 487,18 | 172,57 | Dofinansowanie do wymiany kotłów: 132 500,00 | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  | Działanie 4.2 Wzrost świadomości ekologicznej oraz wykorzystania energii z OZE w sektorze usługowym i przemysłowym wraz z zrównoważonym rozwojem gospodarczym | "Miękkie" | 2016-2020 Długoterminowe | Przedsiębiorcy przy wsparciu Gminy Zduny | 164,25 | b/d | 43,58 | 50 000,00 | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Nr 5 Promocja i edukacja interesariuszu Planu w zakresie idei proekologicznych a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy | Działanie 5.1 Szkolenia interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej | "Miękkie" | 2016-2020 Długoterminowe | Gmina Zduny | 90,17 | 72,14 | 50,28 | 20 000,00 | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  | Działanie nr 5.2 Promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych | "Miękkie" | 2016-2020 Długoterminowe | Gmina Zduny | 450,85 | 360,68 | 251,40 | 60 000,00 | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  | Działanie nr 5.3 Zielone zamówienia publiczne | "Miękkie" | Od 2016 Długoterminowe | Gmina Zduny | - | - | - | - | Środki własne, Środki UE, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
|  | Działanie 5.4 Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | "Miękkie" | Od 2016 Długoterminowe | Gmina Zduny | - | - | - | - | Środki własne |
|  | Działanie 5.5 Zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego, umożliwiające lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii | "Miękkie" | Od 2016 Długoterminowe | Gmina Zduny | - | - | - | - | Środki własne |
| SUMA |  |  |  |  | 3 377,99 | 1 946,23 | 1 620,46 | 2 397 650,00 |  |

Źródło: Opracowanie własne

# Wdrożenie planu – aspekty organizacyjne i finansowe

  - Finansowanie przedsięwzięć

Zadania opisane w Planie wiążą się ze znacznymi nakładami pieniężnymi i będą finansowane ze środków zewnętrznych oraz własnych gminy Zduny.

Samorząd lokalny posiadający wystarczające środki finansowe może samodzielnie realizować projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Jednakże władze doświadczają obecnie ogromnej presji dotyczącej wydatków i ograniczają kapitał, który dana gmina mogłaby zainwestować w realizacje działań, mających na celu poprawę efektywności energetycznej w gminie. Poważnym problemem jest również brak wykwalifikowanej kadry specjalizującej się w najnowszych dostępnych na rynku technologiach. Wybór najkorzystniejszych rozwiązań jest podstawą długoterminowych zmian na rzecz poprawy efektywności energetycznej w gminie, redukcji CO2, a co za tym idzie - spełnienia unijnych i krajowych wymogów prawnych.

Dla prowadzonych inwestycji przewiduje się pozyskanie zewnętrznej pomocy finansowej zapisanej w programach krajowych i europejskich (głównie w formie bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek). Środki własne gminy należy zabezpieczyć w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje informacje o dochodach bieżących oraz wydatkach budżetu, określa nakłady finansowe, limity zobowiązań i wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne. Rekomenduje się zaangażowanie władz i instytucji w pozyskiwaniu funduszy ze środków zewnętrznych omówionych w poniższych rozdziałach.

Poniżej przedstawiono szczegóły programów i funduszy realizowanych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i lokalnym, wraz z analizą pod kątem możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje realizowane w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wskazano rodzaje działań oraz grupy beneficjentów, którzy mogą ubiegać się 
o dofinansowanie. Zestawienie przedstawia stan aktualny na dzień sporządzania dokumentu.

Rysunek nr 40. Zestawienie form wsparcia w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

|  |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (POIS 2014-2020) |
| --- | --- | --- |
| Oś priorytetowa |  | I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki |
| Priorytet inwestycyjny |  | 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |
| Zakres interwencji: Projekty inwestycyjne dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę i rozbudowę: ― lądowych farm wiatrowych, ― instalacji na biomasę, ― instalacji na biogaz, ― sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE oraz (w ograniczonym zakresie) jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej. Beneficjenci: ― organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, ― jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, ― organizacje pozarządowe, ― przedsiębiorcy, ― podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. Forma wsparcia: Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  | 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach |
| Zakres interwencji: Przewiduje się w szczególności wsparcie następujących obszarów: ― modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, ― modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, ― zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, ― budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE, ― zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i Użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków, ― wprowadzania systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych (przemysłowych). Beneficjenci: ― przedsiębiorcy Forma wsparcia: Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  | 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym |
| Zakres interwencji: Przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: ― ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, ― przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem, ― budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła, ― instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, ― instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, ― instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE. Beneficjenci: ― organy administracji publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległy jej organy i jednostki organizacyjne, ― jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast regionalnych i subregionalnych), ― państwowe jednostki budżetowe, ― spółdzielnie mieszkaniowe, ― wspólnoty mieszkaniowe, ― podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami. Forma wsparcia: Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (w tym instrumenty finansowe oraz różne formy partnerstwa publiczno-prywatnego) |  |  |
| Priorytet inwestycyjny |  | 4.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia |
| Zakres interwencji: Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: ― budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów, ― kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii, ― inteligentny system pomiarowy - (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia zużycia energii). Beneficjenci: ― przedsiębiorcy Forma wsparcia: Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne (w tym instrumenty finansowe oraz różne formy partnerstwa publiczno-prywatnego) |  |  |
| Priorytet inwestycyjny | 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu |  |
| Zakres interwencji: W ramach inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej przewiduje się, że wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak: ― budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą, ― wymiana źródeł ciepła. Beneficjenci: ― organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, ― jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast regionalnych i subregionalnych), ― organizacje pozarządowe, ― przedsiębiorcy, ― podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami. Forma wsparcia: Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne |  |  |
| Priorytet inwestycyjny | 4.7. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe |  |
| Zakres interwencji: Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: ― budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, ― budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE, ― budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu, ― budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE, ― budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego. Beneficjenci: ― organy władzy publicznej, w tym administracji rządowej oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne, ― jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz miast regionalnych i subregionalnych), ― organizacje pozarządowe, ― przedsiębiorcy, ― podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami. Forma wsparcia: Wsparcie bezzwrotne (dotacje)/wsparcie zwrotne |  |  |
| Oś priorytetowa | V. Poprawa bezpieczeństwa |  |
| Priorytet inwestycyjny | 7.5. Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych |  |
| Zakres interwencji: Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów: ― budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart, ― budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart, ― budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego, ― rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG. Beneficjenci: ― przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego, ― przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Forma wsparcia: Wsparcie bezzwrotne (dotacje) |  |  |

Rysunek nr 41. Zestawienie form wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

|  | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 (Uszczegółowienie WRPO 2014 - 2020) |  |
| --- | --- | --- |
| Oś priorytetowa | 3. Energia |  |
| Priorytet Inwestycyjny | 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych |  |
| Typy przedsięwzięć: - budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe, - budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth, - budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze 52 źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy do 5 MWth, - budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej do 5 MWe, - budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej do 2MWth, - budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu do 1 MWe, - budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV). Grupy docelowe/beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, - jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, - państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, - przedsiębiorcy, - organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) |  |  |
| Priorytet Inwestycyjny | 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym |  |
| Typy przedsięwzięć: 1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych mu organów i jednostek organizacyjnych związana m.in. z: - ociepleniem obiektu, - wymianą okien, drzwi zewnętrznych, - przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, - instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji, - instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, - wymianą oświetlenia na energooszczędne, - systemami monitorowania i zarządzania energią, - finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu. 2. Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych związana z m.in.: - ociepleniem obiektu, - wymianą okien, drzwi zewnętrznych, - przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, - instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji, - instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE, - wymianą oświetlenia na energooszczędne (w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tylko ich części wspólnych), - systemami monitorowania i zarządzania energią, - finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora mieszkaniowego - jako elementu kompleksowego projektu. Grupy docelowe/beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, - jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy, - państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, - organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), - szkoły wyższe, - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, - Towarzystwa Budownictwa Społecznego, - uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, - podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE |  |  |
| Priorytet Inwestycyjny |  | 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska |
| Typy przedsięwzięć: W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów wskazanych poniżej. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na: 1. Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego 2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego w tym np. - sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach, zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów, wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej) - zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych - parkingów typu P&R, B&R - zintegrowanych centrów przesiadkowych - zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp., - pasów ruchu dla rowerów 3. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet). 4. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.) 5. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego 6. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu drogowego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego). Grupy docelowe/beneficjenci: - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, - jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną, - organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, - podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego - uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, - przedsiębiorcy, - podmioty wdrażające instrumenty finansowe, - państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE |  |  |

Rysunek nr 42. Zestawienie form wsparcia realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

|  | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| --- | --- |
| Program | Ochrona atmosfery |
| Poprawa jakości powietrza |  |
| Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Typy przedsięwzięć: ― przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności: - likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej, - rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci, - zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym, - termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, ― zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej w szczególności: - wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach lub miejscowościach uzdrowiskowych, - budowa stacji zasilania w CNG/LNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego, - wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, przebudowy lub budowy nowych tras komunikacyjnych dla ruchu samochodowego i szynowego), ― kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych, ― utworzenie baz danych (dotyczy jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji przez niewskazanych) pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji. Beneficjenci: Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. |  |
| Poprawa efektywności energetycznej |  |
| Część 2) LEMUR – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej Typy przedsięwzięć: Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Beneficjenci: ― podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, ― samorządowe osoby prawne, ― spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, ― organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych Typy przedsięwzięć: budowa domu jednorodzinnego, ― zakup nowego domu jednorodzinnego, ― zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Przedsięwzięcie musi spełniać określony w Programie standard energetyczny. Beneficjenci: ― osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny, ― osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową. Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach Typy przedsięwzięć: ― Inwestycje LEME – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie: · poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, · termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME, Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250000 euro. ― Inwestycje Wspomagane – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie: · poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii, w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20%oszczędności energii, · termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii, w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1000000 euro. Beneficjenci: Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L124 z 20.5.2003, s. 36). |  |
| Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii |  |
| Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii Typy przedsięwzięć: ― budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w przedziałach wskazanych w Programie, ― w ramach programu mogą być realizowane instalacje hybrydowe, przy czym moc każdego rodzaju przedsięwzięcia musi spełnić warunki określone w Programie. W ramach programu mogą być dodatkowo wspierane systemy magazynowania energii towarzyszące inwestycjom OZE o mocach nie większych niż 10-krotność mocy zainstalowanej dla każdego ze źródeł OZE, w szczególności: · magazyny ciepła, · magazyny energii elektrycznej. Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Typy przedsięwzięć: Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Finansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej: ― źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, ― pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, ― kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, ― systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp, ― małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, ― mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banki. |  |
| Termomodernizacja budynków jednorodzinnych |  |
| RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych Typy przedsięwzięć Przedsięwzięcia polegające na wykonaniu następujących prac remontowych w dopuszczonym do użytkowania jednorodzinnym budynku mieszkalnym, spełniającym wymagane standardy techniczne. Wykonanie elementów z grupy II i II jest uwarunkowane zrealizowaniem prac z Grupy I lub spełnieniem dodatkowych warunków. Grupa I. Prace termoizolacyjne Element 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych Element 2. Ocieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami Element 3. Ocieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą Element 4. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej Grupa II. Instalacje wewnętrzne Element 5. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewo – wywiewnej z odzyskiem ciepła Element 6. Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Grupa III. Wymiana źródła ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej Element 7. Instalacja kotła kondensacyjnego Element 8. Instalacja węzła cieplnego Element 9. Instalacja kotła na biomasę Element 10. Instalacja pompy ciepła typu solanka/woda, woda/woda lub bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda Element 11. Instalacja pompy ciepła typu powietrze/woda Element 12. Instalacja kolektorów słonecznych Beneficjenci: - osoby fizyczne, - jednostki samorządu terytorialnego, - organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, posiadające prawo do własności (w tym: współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo) do jednorodzinnego bdynku mieszkalnego dopuszczonego do użytkowania. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we wpółwłasności kilku osób lub podmiotów, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku. Gdzie uzyskać dofinansowanie - za pośrednictwem banków (banki, które podpiszą umowę z NFOŚiGW) - za pośrednictwem WFOŚiGW |  |
| Innowacyjne technologie środowiskowe |  |
| Sokół – innowacyjne technologie środowiskowe Typy przedsięwzięć Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiortstwie/zakładzie polegające na: - uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu/technologii, - wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii, które służą poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszają negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniają odporność gospodarki na presje środowiskowe. Przedsięwzięcia muszą wpisywać się w co najmniej jeden obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, w zakresie OZE jest to specjalizacja nr 7, czyli wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Formy dofinansowania - pożyczka, do 85% kosztów kwalifikowanych Beneficjenci: Przedsiębiorcy |  |
| System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) |  |
| Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Typy przedsięwzięć: ― dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w budynkach użyteczności publicznej, przez które należy rozumieć budynki przeznaczone do pełnienia następujących funkcji: administracji samorządowej, ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez OSP, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, a także budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a także budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka, domy opieki, domy zakonne, klasztory), ― termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności: · ocieplenie obiektu, · wymiana okien, · wymiana drzwi zewnętrznych, · przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła), · wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, · przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, · zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, · wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, ― wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów), W ramach programu mogą być realizowane projekty grupowe. Liderem w projekcie grupowym jest podmiot składający wniosek o dofinansowanie w formie dotacji lub wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki lub składający wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki w imieniu i na rzecz partnerów. Wzajemne relacje lidera i partnerów reguluje zawierane między nimi porozumienie. Beneficjenci: ― jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, ― podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami, ― Ochotnicza Straż Pożarna, ― uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz instytuty badawcze, ― samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, ― organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, ― podmiot lub jednostka określona wyżej będąca stroną umowy pożyczki w projekcie grupowym. Część 2) Biogazownie rolnicze Typy przedsięwzięć: ― budowa, rozbudowa lub przebudowa obiektów wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego, ― budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. Beneficjenci: Podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną)podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z wykorzystaniem biogazu powstałego w procesach rozkładu biomasy pochodzenia rolniczego oraz wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej. Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) Typy przedsięwzięć: Przedsięwzięcia dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączenia do KSE źródeł wytwórczych wytwarzających energie elektryczna z energetyki wiatrowej (OZE). Beneficjenci: Wytwórcy energii elektrycznej oraz operatorzy sieci i inne podmioty, takie jak inwestorzy farm wiatrowych, podejmujące realizację przedsięwzięć w zakresie efektywnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej umożliwiającej przyłączenie podmiotów wytwarzających energię elektryczną z energetyki wiatrowej (OZE) do KSE. |  |

Rysunek nr 43. Zestawienie form wsparcia realizowanych przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska w Poznaniu

|  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu |
| --- | --- |
| Podstawowym zadaniem wojewódzkich funduszy jest finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Zgodnie ze "Strategią Działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r." do najważniejszych priorytetów związanych z gospodarką niskoemisyjną należą: Priorytet III: Ochrona atmosfery Wsparciu finansowemu ze środków WFOŚiGW w Poznaniu będą podlegały projekty związane z ograniczeniem niskiej i ponadstandardowej emisji substancji do powietrza, w szczególności polegające na zamianie źródła energii (m.in. z wykorzystaniem OZE), poprawie efektywności z jak i wykorzystaniu końcowym, eliminacji „niskiej emisji”, czy ze zmniejszeniu emisyjności transportu publicznego – własne jest uwzględnienie problemu ochrony powietrza w obszarach miejskich, gdzie przekroczone są standardy jakości powietrza, w tym przede wszystkim stężenie pyłów zawieszonych (PM10, PM2,5). Fundusz planuje wsparcie samorządów w realizacji projektów uwzględniających wdrażanie Programów Ochrony Powietrza. Służyć to ma ograniczaniu i zmniejszeniu emisji CO2, CO, NOx, SOx i pyłów w ramach aglomeracji objętych POP. Innymi rodzajem projektów wspieranych przez Fundusz będą termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej. Priorytetem WFOŚiGW w Poznaniu będzie również finansowanie OZE w zakresie: energii słonecznej, energii wiatrowej, energii wodnej, geotermii, wykorzystania energii biogazowej, energii pochodzącej z wychwytywania gazów wysypiskowych i innych instalacji oraz rozwiązań zwiększających OZE w bilansie energetycznym regionu. Beneficjentami pomocy finansowej są samorządy terytorialne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz instytucje zajmujące się ochroną środowiska i gospodarką wodną. WFOŚiGW w Poznaniu oferuje różnorodne formy pomocy finansowej: - pożyczki, - dotacje, - przekazywanie środków dla państwowych jednostek budżetowych, - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla przedsiębiorców). |  |

Rysunek nr 44. Zestawienie form wsparcia realizowanych przez Bank Ochrony Środowiska

|  | Bank Ochrony Środowiska |
| --- | --- |
| Oferta Banku Ochrony Środowiska kierowana jest do klientów indywidualnych, mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych, jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorców. Proekologiczne kredyty znajdujące się w ofercie banku to m.in.: - Kredyt Ekoinwestycje – z dotacją NFOŚiGW dla małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie inwestycji w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii z listy LEME, a także projektów z obszaru efektywności energetycznej, energii odnawialnej oraz termomodernizacji budynków. - Kredyt Energia na Plus – finansowanie przedsięwzięć, które zredukują emisję CO2 oraz zmniejszą zużycie energii w obszarze budynków przemysłowych, mieszkalnych oraz w obrębie infrastruktury przemysłowej. Kredyt może także objąć budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. - Kredyt z dobrą energią – finansowanie inwestycji w budowę OZE (biogazownie, elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, instalacje energetycznego wykorzystujące biomasę). Do 90% kosztu netto inwestycji, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego do 100% wartości inwestycji. - Kredyt Ekomontaż – sfinansowanie do 100% kosztów netto zakupu i montażu urządzeń: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, system dociepleń budynków, itp. - Kredyt EKOoszczędny - sfinansowania projektów o charakterze ekologicznym dających możliwość obniżenia zużycia energii, wody i surowców wykorzystywanych przy produkcji. Projekty te mają prowadzić wprost do oszczędności jakie osiągnie kredytobiorca z finansowanej inwestycji. - Kredyt z premią ekologiczną 1. atrakcyjne premie: a. termomodernizacyjna – do 20% wykorzystanej kwoty kredytu, b. remontowa – do 20% wykorzystanej kwoty kredytu dla kredytów na przedsięwzięcia remontowe 2. szeroki zakres inwestycji objętych premią ekologiczną: a. zmniejszenie zapotrzebowania na energię służącą do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach b. zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i lokalnych źródłach ciepła 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją źródła lokalnego 4. całkowita lub częściowa zamiana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - Ekokredyt Prosument (2b) Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu: małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych - źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt - pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt - kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt - systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp - małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe - mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe |  |

|  | BOŚ EKOsystem |
| --- | --- |
| BOŚ EKOsystem jest członkiem Grupy Kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. Właścicielem 100% akcji spółki jest BOŚ S.A. Misja BES jest dostarczenie firmom dogodnych możliwości finansowania ich rozwoju w formie leasingu bez zakupu konieczności środków trwałych lub ponoszenia kosztów inwestycji i angażowania tym samym własnych środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora OZE oraz technologii energooszczędnych, dzięki którym mogą one budować swoją przewagę konkurencyjną na rynku. Oferta produktowa jest podporządkowana programom NFOŚiGW w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, poprawy jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji, wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Oferta finansowa skierowana jest do firm, jednostek samorządowych oraz przedsiębiorstw komunalnych funkcjonujących we wszystkich sektorach gospodarki i ma m.in. na celu: - finansowanie inwestycji w branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Leasing lub sprzedaż ratalna bądź z odroczonym terminem płatności farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych, instalacji pomp ciepła dla podmiotów gospodarczych, energooszczędnego oświetlenia dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. |  |

Rysunek nr 45. Zestawienie form wsparcia realizowanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

|  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 |
| --- | --- |
| Działanie | VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich |
| Poddziałania |  |
| 1. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Zakresy: a) Gospodarka wodno – ściekowa. Wsparcie wyłącznie dla operacji realizowanej w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wsparcie: − do 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR. Beneficjent: − gmina, spółka, w której udziały ma wyłącznie JST, związek międzygminny. b) Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wsparcie: − do 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR. Beneficjent: − gmina, powiat lub ich związki. 2. Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej. Zakres: a) Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje: - odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa Kulturowego, - zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne. Wsparcie: − do 500 tys. zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania 2a) i 3a). W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR. Beneficjent: − gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego. 3. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury. Zakres: a) Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej Wsparcie: − do 500 tys. zł na miejscowość w okresie realizacji Programu, łącznie na inwestycje realizowane w ramach poddziałania 2a) i 3a). W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR. Beneficjent: − gmina lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, − gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej. b) Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. Wsparcie: − do 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR. Beneficjent: − gmina, powiat lub ich związki. Wsparcie operacji realizowanych w miejscowościach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców (z wyjątkiem targowisk). Wsparcie targowisk (poddziałanie 3b) w miejscowościach do 200 tys. mieszkańców. |  |

  - System monitoringu i oceny

Stopień realizacji Celu strategicznego oraz celów szczegółowych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Zduny wymaga stałego monitoringu. Działanie to pozwala usprawniać proces wdrażania projektu i adaptować go do zmieniających się z biegiem czasu warunków, a także daje możliwość reakcji na konieczne dla wprowadzania ewentualnych poprawek. Adaptacja Planu do zmieniających się uwarunkowań prawnych, czy ekonomicznych umożliwia nieustanne ulepszenie i minimalizację zagrożenia osiągniecia spodziewanych efektów. Poszczególne działania wiążą się ze znacznymi nakładami finansowymi, dlatego bieżąca obserwacja postępu w projekcie ma na celu również zapewnienie prawidłowego wydatkowania przyznanych środków.

Proces monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Zduny powinien rozpocząć się sukcesywną aktualizacją danych energetycznych oraz innych danych 
o aktywności poszczególnych sektorów w ujęciu energetyczno-środowiskowym. Zbieranie danych powinno być wykonane przez wyznaczonego przez władze gminy koordynatora. Powołana jednostka stanie się punktem strategicznym zbierania wszelkich informacji na temat zużycia energii oraz stopnia realizacji poszczególnych działań przewidzianych w dokumencie. Poniższa grafika przedstawia schemat monitorowania i aktualizacji Planu w gminie Zduny.

Działania

Koordynator Planu

Monitoring

Realizacja działań

Rysunek nr 46.Schemat monitorowania i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zduny

Źródło: Opracowanie własne

Informacje dotyczące monitoringu realizacji powinny być przekazywane z częstotliwością minimum raz do roku dla jednostek zewnętrznych, czyli operatorów energetycznych oraz sektorów gospodarczych, w których Gmina ma ograniczone decyzje zarządcze. W przypadku gminnych jednostek organizacyjnych przekazywanie informacji powinno się odbywać poprzez zbieranie danych w cyklu fakturowania, a następnie sporządzenie z nich raportu rocznego na temat zużycia energii finalnej w danym roku. Zakres aktualizowanych informacji (a więc interesariuszy), ewentualne zmiany i korekty powinny dotyczyć jedynie włączeniu do zbiorczej bazy danych nowych emiterów (budynków mieszkalnych, przedsiębiorców, instalacji).

|  | W cyklu rocznym lub dwuletnim: Zużycie energii i paliw, plany inwestycyjne oraz zrealizowane projekty pro-środowiskowe |  | Cykl fakturowania: Zużycie energii i paliw, plany inwestycyjne oraz zrealizowane projekty pro-środowiskowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operatorzy energetyczni |  | Biuro Obsługi Szkolnictwa | Stanowisko pracy ds. Gospodarki Wodnej i Dróg Gminnych |  |
|  | Sektor Usług, Handlu, Przemysłu |  | Stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska | Stanowisko pracy ds. Funduszy Unijnych |  |
|  | Mieszkalnictwo |  | Zabudowa komunalna |  |  |
| KOORDYNATOR |  |  |  |  |  |

RAPORT MONITORINGU

Rysunek nr 47. Zakres prac koordynatora planu

Źródło: Opracowanie własne

Pozyskane dane wyjściowe winny zostać porządkowane oraz szczegółowo analizowane natomiast wyniki przedstawiane w formie wewnętrznej sprawozdawczości – Raportów. Ze względu na prognozowaną dynamikę danych energetycznych gminy należy przynajmniej raz w roku przygotować sprawozdania ze stopnia realizacji projektu oraz jego wpływu na politykę klimatyczną UE. Przygotowanie sprawozdań powierza się koordynatorowi 
do 31 marca każdego roku. Aby ułatwić porównanie i analizę trendów raporty będą opracowywane zarówno merytorycznie jak i finansowo na standardowych formularzach. 
W raportach muszą być ujęte rzeczowe, najważniejsze działania podjęte w danym okresie sprawozdawczym. Dozwolone jest również wprowadzanie nowych działań, w przypadku, gdy wcześniej zaplanowane działania nie przynoszą pożądanych rezultatów lub wystąpiły nowe okoliczności, takie jak pojawienie się nowych funduszy, czy zmiany w stosowanych technologiach. Raporty powinny obejmować konkretny odcinek czasowy zmian i analizę wobec roku bazowego oraz roku 2020.

Baza

danych

Przyszłość

Działania

Zgodnie z celem strategicznym Planu najważniejszym wskaźnikiem, jaki jednostka samorządowa powinna osiągnąć do roku 2020 jest stopień redukcji emisji dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery wyrażonej w %. Monitoring i ewaluacja projektu nie powinna ograniczać się jednak jedynie do wskaźnika celu strategicznego. Opracowano szczegółowe wskaźniki realizacji celów operacyjnych projektu, których realizacja wiąże się z wdrożeniem zarekomendowanych działań. Są one również spójne z wskaźnikami przedstawionymi w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego. Na etapie wyboru projektów do wdrożenia należy kierować się w pierwszej kolejności najefektywniejszym wskaźnikiem efektywności ekonomicznej działań, czyli najwyższy efekt ekologiczny wyrażony w kg w przeliczeniu na poniesiony nakład inwestycyjny.

Rysunek nr 48. Katalog proponowanych wskaźników monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

| Cel projektu | Sektor | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Źródło weryfikacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel strategiczny Poprawa jakości środowiska naturalnego gminy Zduny poprzez działania związane z redukcją emisji dwutlenku węgla | Globalnie | Całkowita emisja CO2 w gminie | t CO2/rok | Ankietyzacja wszystkich Interesariuszy projektu w tym lokalnych operatorów energetycznych; KOBIZE |
|  |  | Łączne zużycie energii pierwotnej | MWh/rok |  |
|  |  | Produkcja energii odnawialnej | MWh/rok |  |
|  |  | Udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie zużycia energii | % |  |
|  |  | Liczba projektów zrealizowanych w gminie | szt. |  |
| Cel operacyjny 1 Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych | Działanie nr 1.1.; 1.2.; 1.3 w obrębie budynków użyteczności publicznej Działanie nr 1.4. w obrębie infrastruktury komunalnej Działanie nr 1.5. w obrębie oświetlenia ulicznego | Całkowite zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej | MWh/rok | Ankiety administratorów budynków użyteczności publicznej; Urząd Gminy; KOBIZE |
|  |  | Emisja CO2 w budynkach użyteczności publicznej | t CO2/rok |  |
|  |  | Zużycie energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej | GJ/rok |  |
|  |  | Produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu instalacji OZE | MWh/rok |  |
|  |  | Produkcja energii cieplnej przy wykorzystaniu instalacji OZE | GJ/rok |  |
|  |  | Liczba zrealizowanych działań | szt. |  |
|  |  | Liczba zrealizowanych inwestycji typu OZE | szt. |  |
|  |  | Liczba budynków poddanych termomodernizacji | szt. |  |
|  |  | Zużycie surowca | GJ/rok |  |
| Cel operacyjny 2 Modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym | Działanie nr 2.1.; 2.2.; 2.3; 2.4. w obrębie gospodarstw domowych | Zużycie energii elektrycznej w sektorze mieszkalnym | MWh/rok | Ankietyzacja mieszkańców; lokalni operatorzy dystrybucyjni; KOBIZE |
|  |  | Zużycie energii cieplnej w sektorze mieszkalnym | GJ/rok |  |
|  |  | Produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu instalacji OZE | MWh/rok |  |
|  |  | Produkcja energii cieplnej przy wykorzystaniu instalacji OZE | GJ/rok |  |
|  |  | Liczba zmodernizowanych indywidualnych kotłów grzewczych | szt. |  |
|  |  | Liczba zrealizowanych inwestycji typu OZE | szt. |  |
| Cel operacyjny 3 Zmniejszenie emisji wywołanej transportem | Działanie nr 3.1.; 3.2.; 3.3. w obrębie transportu | Całkowite zużycie energii w transporcie | MWh/rok | Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego; KOBIZE |
|  |  | Całkowita emisja CO2 | GJ/rok |  |
|  |  | Długość wybudowanych chodników i ścieżek rowerowych | km |  |
|  |  | Całkowite zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic | MWh/rok |  |
|  |  | Całkowite emisja CO2 związana z oświetleniem ulic | t CO2/rok |  |
| Cel operacyjny 4 Poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost świadomości ekologicznej w sektorze usługowym i przemysłowym | Działanie nr 4.1.; 4.2. w ujęciu globalnym i lokalnym | Liczba projektów szkoleniowych | szt. | Urząd Gminy, Placówki Edukacyjne |
|  |  | Liczba projektów edukacyjno-promocyjnych | szt. |  |
|  |  | Liczba uczestników | szt. |  |
|  |  | Liczba zrealizowanych inwestycji OZE | szt. |  |
| Cel operacyjny 5 Promocja i edukacja interesariuszy Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy | Działanie nr 5.1; 5.2. w ujęciu globalnym | Liczba projektów szkoleniowych | szt. | Urząd Gminy, Placówki Edukacyjne |
|  |  | Liczba projektów edukacyjno-promocyjnych | szt. |  |
|  |  | Liczba uczestników | szt. |  |

Źródło: Opracowanie własne

- Spis rysunków

Rysunek nr 1. Położenie gminy Zduny na tle województwa wielkopolskiego i powiatu krotoszyńskiego

Rysunek nr 2. Plan gminy Zduny

Rysunek nr 3.Obszary chronione na terenie gminy Zduny

Rysunek nr 4. Liczba ludności w gminie Zduny w latach 2009 – 2014

Rysunek nr 5. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 2009 – 2014

Rysunek nr 6. Procentowy udział poszczególnych sektorów w gminie Zduny

Rysunek nr 7.Powierzchnia gospodarstw rolnych w 2010 roku

Rysunek nr 8. Rozmieszczenie dróg na terenie gminy Zduny

Rysunek nr 9. Mapa sieci elektroenergetycznej na terenie gminy Zduny

Rysunek nr 10.Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Rysunek nr 11.Techniczny potencjał energii wiatru dla Wielkopolski i poszczególnych powiatów

Rysunek nr 12. Rejonizacja zasobów energii słonecznej w Polsce

Rysunek nr 13. Roczne sumy promieniowania słonecznego dla Wielkopolski

Rysunek nr 14. Budynek Zespołu Szkół w Zdunach, ul. Łacnowa 26

Rysunek nr 15. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, ul. Strzelecka 10

Rysunek nr 16. Budynek Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2

Rysunek nr 17.Mapa gęstości ziemskiego strumienia cieplnego dla obszaru Polski

Rysunek nr 18. Zużycie energii w poszczególnych obiektach użyteczności publicznej [MWh]

Rysunek nr 19. Łącznie zużycie poszczególnych nośników energii wraz z produkcją CO2 w budynkach gminnych

Rysunek nr 20. Procentowy rozkład rodzaju budynków w gminie Zduny

Rysunek nr 21. Stopień termomodernizacji budynków na terenie gminy Zduny

Rysunek nr 22.Łączne zużycie poszczególnych nośników energii wraz z produkcją CO2 w budynkach mieszkalnych [MWh]

Rysunek nr 23. Mapa obrazująca emisję CO2 w poszczególnych miejscowościach gminy Zduny z sektora mieszkalnictwa

Rysunek nr 24. Zużycie energii i produkcja CO2 przez poszczególne nośniki

Rysunek nr 25. Zużycie poszczególnych nośników energii wraz z produkcją CO2 w transporcie prywatnym

Rysunek nr 26.Udział sektorów grupy Samorząd w zużyciu energii oraz emisji CO2 w roku bazowym

Rysunek nr 27. Udział nośników w zużyciu energii oraz emisji CO2 w sektorze Samorządu w roku bazowym

Rysunek nr 28. Udział sektorów grupy Społeczeństwa w zużyciu energii oraz emisji CO2 w roku bazowym

Rysunek nr 29. Udział poszczególnych nośników w zużyciu energii oraz emisji CO2 w grupie Społeczeństwo w roku bazowym

Rysunek nr 30. Bilans zużycie energii oraz emisji CO2 dla poszczególnych nośników energii

Rysunek nr 31. Urząd Miejski w Zdunach, ul. Rynek 2

Rysunek nr 32. Zespół Szkół w Zdunach, ul. Łacnowa 26

Rysunek nr 33. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach ul. Strzelecka 10

Rysunek nr 34. Publiczne Przedszkole w Zdunach, ul. Łacnowa 25

Rysunek nr 35. Aspekty przyczyniające się do redukcji zużycia energii z oświetlenia wewnątrz budynków

Rysunek nr 36. Szczegółowy zakres energetyczny instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachów budynków użyteczności

Rysunek nr 37. Szczegółowy zakres instalacji fotowoltaicznych przy infrastrukturze wodno-ściekowej

Rysunek nr 38. Możliwości ucieczki ciepła w budynku

Rysunek nr 39.Harmonogram działań

Rysunek nr 40. Zestawienie form wsparcia w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

Rysunek nr 41. Zestawienie form wsparcia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Rysunek nr 42. Zestawienie form wsparcia realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rysunek nr 43. Zestawienie form wsparcia realizowanych przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska w Poznaniu

Rysunek nr 44. Zestawienie form wsparcia realizowanych przez Bank Ochrony Środowiska

Rysunek nr 45. Zestawienie form wsparcia realizowanych przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rysunek nr 46.Schemat monitorowania i aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Zduny

Rysunek nr 47. Zakres prac koordynatora planu

Rysunek nr 48. Katalog proponowanych wskaźników monitorowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

- Spis tabel

Tabela nr 1. Skład powierzchni gminy Zduny

Tabela nr 2. Dane meteorologiczne z IMGW w Warszawie dla Stacji Meteorologicznej w Kaliszu

Tabela nr 3. Liczba ludności w gminie Zduny w latach 2009 – 2014

Tabela nr 4. Liczba budynków i mieszkań w gminie Zduny

Tabela nr 5. Struktura wieku budynków w gminie Zduny

Tabela nr 6.Liczba przedsiębiorstw w gminie Zduny

Tabela nr 7. Lesistość gminy Zduny na tle pozostałych gmin powiatu krotoszyńskiego w 2014 r.

Tabela nr 8. Ilość pojazdów na drodze krajowej przebiegającej przez gminę Zduny

Tabela nr 9. Charakterystyka SUW na terenie gminy Zduny

Tabela nr 10. Średnie miesięczne prędkość wiatru dla stacji meteorologicznej w Kaliszu

Tabela nr 11. Średnia miesięczne natężenie słoneczne ze stacji meteo w Kaliszu

Tabela nr 12. Wartości opałowe oraz wskaźniki emisji wykorzystywane w ramach inwentaryzacji emisji CO2

Tabela nr 13. Zużycie poszczególnych nośników przez budynki publiczne na terenie gminy Zduny

Tabela nr 14. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników wraz z produkcją CO2

Tabela nr 15. Zużycie energii przez poszczególne punkty oświetleniowe

Tabela nr 16. Tabor gminny

Tabela nr 17. Zestawienie zużycia poszczególnych nośników w dziale Gospodarka wodno-ściekowa

Tabela nr 18. Zestawienie danych ankietowych budownictwa jednorodzinnego z podziałem na poszczególne miejscowości w gminie Zduny

Tabela nr 19. Średnie zużycie nośnika energii dla jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku

Tabela nr 20. Informacje na temat zabudowy wielomieszkaniowej

Tabela nr 21. Łączne zużycie z poszczególnych nośników wraz z produkcją CO2

Tabela nr 22. Zużycie poszczególnych nośników energii przez podmioty gospodarcze na terenie gminy Zduny

Tabela nr 23. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników wraz z produkcją CO2

Tabela nr 24. Produkcja energii na terenie gminy Zduny

Tabela nr 25. Zużycie energii przez poszczególne pojazdy

Tabela nr 26.Łączna zużycie energii z poszczególnych nośników wraz z produkcją CO2

Tabela nr 27. Zużycie energii i emisja w sektorach grupy Samorząd w 2014 roku

Tabela nr 28. Zużycie energii i emisja według nośników w grupie Samorząd

Tabela nr 29. Zużycie energii w grupie Społeczeństwo

Tabela nr 30. Zużycie energii i emisja według nośników energii grupie Społeczeństwo

Tabela nr 31. Bilans zużycie energii oraz emisji CO2 w gminie Zduny

Tabela nr 32. Zużycie poszczególnych nośników i ich emisja na terenie gminy Zduny

Tabela nr 33. Raport zużycia energii na terenie gminy Zduny

Tabela nr 34. Raport emisji CO2 na terenie gminy Zduny

Tabela nr 35. Prognoza zapotrzebowania na energię finalną według polityki Energetycznej Polski do 2030 roku

Tabela nr 36. Wyniki prognoz wielkości emisji w roku 2020 w analizowanych scenariuszach

Tabela nr 37. Prognoza zużycia i emisji na terenie gminy w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2014

Tabela nr 38. Efektywność energetyczna dla zakładanych scenariuszy

Tabela nr 39. Udział produkcji energii z OZE dla zakładanych scenariuszy

Tabela nr 40. Dane dotyczące budynków przeznaczonych do termomodernizacji

Tabela nr 41. Parametry świetlne różnych źródeł światła

Tabela nr 42. Parametry skuteczności świetlnej danych lamp

Tabela nr 43. Szczegółowy zakres ekonomiczny, energetyczny oraz środowiskowy instalacji fotowoltaicznych na połaciach dachów budynków użyteczności

Tabela nr 44. Szczegóły dotyczące instalacji kolektorów słonecznych na budynkach

Tabela nr 45. Szczegółowy zakres ekonomiczny, energetyczny oraz środowiskowy instalacji fotowoltaicznych przy energochłonnej infrastrukturze wodno-ściekowej

Tabela nr 46. Porównanie parametrów pracy lamp sodowych i lamp LED

Tabela nr 47. Charakterystyka energetyczno-ekologiczna budowy hybrydowego oświetlenia ulic

Tabela nr 48. Zalety paliw, które najczęściej wykorzystywane są do ogrzewania budynków mieszkalnych

Tabela nr 49. Analiza energetyczno-ekologiczna projektu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła

Tabela nr 50. Analiza ekologiczna projektu modernizacji indywidualnych źródeł ciepła

Tabela nr 51. Porównanie pracy kolektora słonecznego i pompy ciepła

Tabela nr 52. Analiza energetyczno-ekologiczna projektu modernizacji systemów c.w.u.

Tabela nr 53. Analiza ekologiczna projektu modernizacji systemu przygotowania c.w.u.

Tabela nr 54. Analiza energetyczno-ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych

Tabela nr 55. Specyfikacja instalacji

Tabela nr 56. Informacje na temat inwestycji związanych z budową ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Zduny

Tabela nr 57. Dane dotyczące wymiany kotłów na bardziej sprawne

Tabela nr 58. Efekt ekologiczny wynikający z wymiany kotłów na bardziej sprawne